Nacrt

ZAKON O UPRAVLjANjU OTPADOM

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Predmet uređivanja

Ovim zakonom uređuje se upravljanje otpadom koje uključuje: identifikaciju i klasifikaciju otpada, planiranje upravljanja otpadom, organizaciju i utvrđivanje uslova za postupanje sa otpadom, izdavanje dozvola i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom.

Upravljanje otpadom organizuje se na način kojim se obezbeđuju uslovi za najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine, kontrolom:

1) zagađenja površinskih i podzemnih voda, vazduha, zemlje, flore i faune;

2) nivoa buke;

3) neprijatnih mirisa;

3) eksplozija i požara;

4) negativnih uticaja na predele i dobra posebnih vrednosti.

Ovaj zakon primenjuje se na lica koja proizvode otpad, posreduju, sakupljaju, prevoze, tretiraju i/ili odlažu otpad.

Član 2.

Izuzeci od primene

Odredbe ovog zakona ne primenjuje se na:

1) radioaktivni otpad;

2) gasove koji se emituju u atmosferu (osim gasova iz deponije i neprijatnih mirisa iz postrojenja za upravljanje otpadom);

3) otpadne vode (osim tečnog otpada i procednih voda iz deponije);

4) otpad iz rudarstva i drugi;

5) poljoprivredni otpad;

6) eksplozive;

7) zemljani materijal dobijen iskopavanjem.

Član 3.

Cilj zakona

Cilj ovog zakona je da se obezbede i osiguraju uslovi za:

1) smanjenje nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i efikasnim korišćenjem prirodnih bogatstava;

2) ponovnu upotrebu i reciklažu otpada;

3) izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada;

4) korišćenje otpada kao energenta;

5) pravilno odlaganje otpada.

Član 4.

Značenje izraza

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

- Anaerobna digestija označava proces kojim se utiče na razgradnju biodegradabilnog materijala u odsustvu kiseonika;

- Biodegradabilni otpad označava otpad koji je pogodan za anaerobnu ili aerobnu razgradnju, kao što su hrana i baštenski otpad i papir i karton;

- Biohazardni otpad označava kategoriju opasnog otpada iz bolnica, naučno-istraživačkih centara, laboratorija, veterinarskih ustanova, klanica, životinjskih farmi i uključuje infektivni otpad, patološki otpad, oštre predmete, farmaceutski otpad, genotoksični otpad, hemijski otpad, klanični otpad i konfiskate;

- Centar za sakupljanje je mesto koje je odredila jedinica lokalne samouprave, da građani donose uglavnom kabaste predmete, kao što su kreveti i peći, baštenski otpad i reciklabilni materijal;

- Deponija je mesto na površini ili ispod površine zemljišta gde se otpad odlaže uključujući: interna mesta za odlaganje (deponija gde proizvođač odlaže sopstveni otpad na mestu nastanka), stalna mesta (više od jedne godine) koja se koriste za odlaganje otpada, osim transfer stanica i skladišta;

- Dozvola za upravljanje otpadom se zahteva od lica čija delatnost je sakupljanje, transport, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuje uslove postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po ljudsko zdravlje i životnu sredinu;

- Industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija (osim rudnika i kamenoloma);

- Inertni otpad je otpad koji nije podložan značajnim fizičkim, hemijskim ili biološkim promenama na mestu deponovanja;

- Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u ustanovama koje se u celini ili delimično bave trgovinom, biznisom, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim komunalnog i industrijskog otpada;

- Kompostiranje je autotermičko i termofilično biološko razlaganje posebno sakupljenog biodegradabilnog otpada, delovanjem mikro i makro organizama u cilju stvaranja komposta, u prisustvu kiseonika i pod kontrolisanim uslovima;

- Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava koji nije opasan i komercijalni otpad, odnosno otpad koji se sakuplja sa određene teritorijalne celine, najčešće opštine, u skladu sa propisima i planovima opštine;

- Kućni otpad je otpad iz domaćinstava koji se svakodnevno sakuplja, kao i kabasti otpad, opasan otpad iz domaćinstava, i posebno sakupljen baštenski otpad, otpad od čišćenja ulica i centara za sakupljanje;

- Neopasan otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada;

- Odlaganje otpada je aktivnost konačnog odlaganja otpada na deponiju;

- Održivo upravljanje otpadom je efikasno korišćenje materijalnih resursa radi smanjenja nastajanja otpada i postupanje sa nastalim otpadom na način koji doprinosi ekonomskim, socijalnim i ekološkim ciljevima održivog razvoj;

- Opasan otpad je otpad koji ima najmanje jednu od navedenih opasnih karakteristika (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom oslobađa zapaljive gasove, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične supstance sa odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksične karakteristike), uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan;

- Operater, odnosno investitor, je svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja.

- Otpad je predmet ili supstanca koji vlasnik odlaže, namerava ili je prinuđen da odloži u skladu sa zakonom;

- Područje za upravljanje otpadom je područje koje pokriva dve ili više jedinica lokalne samouprave, koje se sporazumno organizovuju radi zajedničkog upravljanja otpadom;

- Postrojenje za spaljivanje otpada označava bilo koju stacionarnu ili mobilnu tehničku jedinicu i opremu namenjenu za termički tretman otpada, sa ili bez iskorišćenja toplote proizvedene sagorevanjem, a uključuje spaljivanje putem oksidacije otpada kao i druge termičke procese, kao što su piroliza, gasifikacija ili plazma, ukoliko se supstance nastale tretmanom, kasnije spaljuju;

- Proizvođač otpada je pravno ili fizičko lice čijom aktivnošću nastaje otpad;

- Reciklaža je prerada otpadnih materijala u proizvodnom procesu za prvobitnu ili drugu namenu, uključujući i organsku reciklažu, bez iskorišćenja energije;

- Sakupljači otpada su fizička lica koja su registrovana za sakupljanje razdvojenog otpada;

- Sakupljanje otpada je aktivnost sistematskog sakupljanja otpada za dalji tretman ili odlaganje;

- Skladištenje otpada je privremena aktivnost koju sprovodi proizvođač unutar postrojenja;

- Spaljivanje (insineracija) otpada je termički tretman otpada u postrojenju za spaljivanje ili u postrojenju za zajedničko spaljivanje;

- Transfer stanica je mesto do kojeg se otpad doprema radi razdvajanja ili pretovara pre transporta na drugo mesto za tretman ili odlaganje;

- Transport otpada je prevoz otpada van postrojenja;

- Tretman otpada obuhvata fizičke, termičke, hemijske ili biološke procese uključujući i razdvajanje otpada, koji menjaju karakteristike otpada sa ciljem smanjenja zapremine ili opasnih karakteristika, olakšanja rukovanja sa otpadom ili podsticanja reciklaže i uključuje i reciklažu otpada;

- Upravljanje otpadom znači sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja;

- Vlasnik otpada je pravno ili fizičko lice koje poseduje otpad.

II OSNOVNA NAČELA

Član 5.

Osnovna načela

Osnovna načela upravljanja otpadom su:

1)  Načelo održivog razvoja

Održivi razvoj je usklađeni sistem tehničko-tehnoloških, ekonomskih i društvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u kome se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodne i stvorene vrednosti Republike sa ciljem da se sačuva i unapredi kvalitet životne sredine za sadašnje i buduće generacije.

Održivo upravljanje otpadom znači efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje sa njim na takav način da to doprinosi ciljevima održivog razvoja.

2)  Načelo blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom

Načelo blizine znači da se otpad tretira ili odlaže što je moguće bliže mestu njegovog nastajanja da bi se izbegao neželjeni uticaj transporta otpada na životnu sredinu. Prilikom izbora lokacija postrojenja za tretman ili odlaganje, poštuje se princip blizine. Primena ovog principa zavisi od lokalnih uslova i okolnosti, vrste otpada, njegove zapremine, načina transporta i odlaganja i mogućeg uticaja na životnu sredinu.

Načelo blizine primenjuje se uz poštovanje ekonomičnosti. Postrojenje za tretman ili deponija locira se dalje od mesta nastajanja otpada, ako je to ekonomičnije. Većina otpada tretira se ili odlaže u oblasti, odnosno regionu u kojem je proizvedena. 	Regionalno upravljanje otpadom obezbeđuje se razvojem i primenom regionalnih strateških planova zasnovanih na evropskom zakonodavstvu i nacionalnoj politici.

3)  Načelo predostrožnosti

Načelo predostrožnosti znači da odsustvo pune naučne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera za sprečavanje degradacije životne sredine u slučaju mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu.

##### 4) Načelo” zagađivač plaća”

Načelo “zagađivač plaća” znači da zagađivač mora da snosi pune troškove posledica svojih aktivnosti. Troškovi nastajanja, tretmana i odlaganja otpada moraju se uključiti u cenu proizvoda.

5 ) Načelo hijerarhije

Hijerarhija upravljanja otpadom predstavlja redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom:

-     Prevencija stvaranja otpada i redukcija, odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje količina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada;

- Ponovna upotreba, odnosno ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu;

- Reciklaža, odnosno tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda;

- Iskorišćenje, odnosno korišćenje vrednosti otpada (kompostiranje, povrat energije i dr.);

- Odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanje bez iskorišćenja energije, ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje.

6) Načelo primene najpraktičnijih opcija za životnu sredinu

Načelo najpraktičnijih opcija za životnu sredinu je sistematski i konsultativni proces donošenja odluka koji obuhvata zaštitu i očuvanje životne sredine. Primena najpraktičnijih opcija za životnu sredinu ustanovljava, za date ciljeve i okolnosti, opciju ili kombinaciju opcija koja daje najveću dobit ili najmanju štetu za životnu sredinu u celini, uz prihvatljive troškove i profitabilnost, kako dugoročno, tako i kratkoročno.

7) Načelo odgovornosti proizvođača

Ovaj princip znači da proizvođači, uvoznici, distributeri i prodavci proizvoda koji utiču na porast količine otpada snose odgovornost za otpad koji nastaje usled njihovih aktivnosti. Proizvođač snosi najveću odgovornost jer utiče na sastav i osobine proizvoda i njegove ambalaže. Proizvođač je obavezan da brine o smanjenju nastajanja otpada, razvoju proizvoda koji su reciklabilni, razvoju tržišta za ponovno korišćenje i reciklažu svojih proizvoda.

III VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA

Član 6.

Vrste otpada

Vrste otpada u smislu ovog zakona su:

1)  otpad iz domaćinstva (kućni otpad);

2)  komercijalni otpad;

3)  industrijski otpad.

Otpad iz stava 1. ovog člana deli se, u zavisnosti od stepena opasnosti, na:

1)  inertni;

2)  neopasni;

3)  opasni.

Član 7.

Klasifikacija otpada

Klasifikacija otpada vrši se prema poreklu, karakteru, kategoriji i upotrebnoj vrednosti otpada u skladu sa:

- Katalogom otpada;

- C, D, H, Q i R listama;

- OECD listama;

- Y oznakama;

- Liste otpada prema iz Priloga VIII i IX Bazelske konvencije;

- Lista otpada nacionalne klasifikacije.

Katalog otpada i liste iz stava 1. ovog člana od 2) do 5), odštampani su u Prilozima I-VII ovog zakona i čine njegov sastavni deo.

IV PLANIRANjE UPRAVLjANjA OTPADOM

Član 8.

Nacionalna strategija upravljanja otpadom

Nacionalna strategija upravljanja otpadom je osnovni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom u Republici Srbiji.

Strategiju upravljanja otpadom donosi Vlada Republike Srbije, na period od deset godina.

Strategija upravljanja otpadom se obavezno revidira posle pet godina.

Strategiju upravljanja otpadom priprema Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa drugim nadležnim ministarstvima.

Član 9.

Regionalni i lokalni plan upravljanja otpadom

Ministarstvo, odnosno nadležni organ pokrajinske uprave, donosi regionalni plan upravljanja otpadom na predlog dve ili više jedinica lokalne samouprave kojim se definišu zajednički ciljevi u upravljanju otpadom u skladu sa strategijom iz člana 8. ovog zakona.

Jedinica lokalne samouprave donosi lokalni plan upravljanja otpadom kojim definiše ciljeve upravljanja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa strategijom iz člana 8. ovog zakona.

Planovi iz stava 1. i 2. ovog člana donose se na period od 10 godina, a ponovo se razmatraju svakih 5 godina, za narednih 10 godina.

Planovi upravljanja otpadom iz stava 1. i 2. ovog člana sadrže:

1) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će biti iskorišćen ili odložen u okviru teritorije obuhvaćene planom;

2) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se prihvatiti iz drugih opština;

3) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se otpremiti u druge opštine;

4)  ciljeve koje treba ostvariti u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpada u oblasti koja je obuhvaćena planom;

5)  količine otpada koje će se odložiti u oblasti koja je obuhvaćena planom;

6)  program sakupljanja otpada iz domaćinstva;

7)  program sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava;

8)  predloge za ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada;

9) program smanjenja biodegradabilnog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu;

10)  program razvijanja javne svesti o upravljanju otpadom;

11) lokaciju postrojenja za sakupljanje otpada, tretman i odlaganje otpada, uključujući odgovarajuće tehničke zahteve za projektovanje objekata i organizovanje aktivnosti;

12)  procenu troškova i izvore finansiranja za planirane aktivnosti;

13)  posebne programe za pojedine tokove otpada;

14)  mere za sprečavanje kretanja otpada koji nije obuhvaćen planom;

15)  mogućnosti saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave.

Izrada plana iz stava 4. ovog člana vrši se u saradnji sa  nadležnim organima uprave, predstavnicima privrednih organizacija i udruženja, kao i stručnih institucija i nevladinih organizacija.

Član 10.

Plan upravljanja otpadom u postrojenjima

Za postrojenja za koja se, prema zakonu kojim se uređuje sistem zaštite životne sredine, izdaje ekološka dozvola, priprema se i donosi plan upravljanja otpadom koji sadrži naročito:

1) dokumentaciju o otpadu koji nastaje u preduzeću, čije se iskorišćenje vrši u preduzeću ili čije odlaganje vrši preduzeće (vrstu, sastav i količine otpada);

2) mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja proizvodnje otpada, posebno opasnog otpada;

3) obavezu razdvajanja različitih vrsta otpada, posebno opasnog i otpada koji će se ponovo koristiti, radi smanjenja količine otpada za odlaganje;

4) način skladištenja, tretmana i odlaganja otpada;

5) mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Plan upravljanja otpadom se prilaže uz zahtev za izdavanje ekološke dozvole, u skladu sa zakonom.

Planove upravljanja otpadom preduzeća ažuriraju svake tri godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za postrojenja za upravljanje otpadom za koja se izdaje ekološka dozvola, umesto plana upravljanja otpadom priprema se i donosi plan rada postrojenja za upravljanje otpadom.

Član 11.

Plan rada postrojenja za upravljanje otpadom

Za sva postrojenja za upravljanje otpadom za koja se izdaje ekološka ili dozvola za upravljanje otpadom, priprema se i donosi plan rada postrojenja za upravljanje otpadom.

Plan rada postrojenja za upravljanje otpadom obavezno sadrži sledeće elemente:

- opis lokacije i identifikacija izvora rizika (operacije upravljanja otpadom, dozvoljene vrste otpada, radni sati);

- opremanje postrojenja radi sprečavanja i kontrole zagađenja (prihvatni i drenažni sistem za otpadne vode, sistem za prečišćavanje otpadnih voda, sistem za prečišćavanje gasova iz postrojenja);

- infrastruktura lokacije (obezbeđenje lokacije, ograda, kontrola sakupljača);

- rad u postrojenju (kontrola muljeva i ostataka, potencijalno procurivanje i zagađivanje životne sredine, zaštita od požara,  prijem otpada i procedure za kontrolu, uzorkovanje i ispitivanje otpada, sistemi za merenje količine otpada, skladištenje opasnog otpada, proces tretmana opasnog otpada – postrojenje, oprema i postupci, );

- kontrola zagađenja, monitoring i izveštavanje (monitoring i izveštavanje o sastavu otpada, monitoring emisije gasova i izveštavanje,  monitoring kvaliteta otpadnih voda i izveštavanje, monitoring kvaliteta podzemnih voda i izveštavanje, monitoring kvaliteta površinskih voda i izveštavanje, monitoring i snimanje meteoroloških uslova);

- upravljanje i monitoring uslova u postrojenju (kontrola, monitoring i izveštavanje o suspendovanim česticama, kontrola neprijatnih mirisa, kontrola i monitoring buke, kontrola štetočina i ptica, kontrola raznošenja smeća);

- dokumentacija o lokaciji (raspoloživost dokumenata, evidencija opasnog otpada).

Plan rada deponije obavezno sadrži sledeće elemente:

- opis lokacije i identifikacija izvora rizika (operacije upravljanja otpadom, dozvoljene vrste otpada, radni sati);

- opremanje lokacije radi sprečavanja i kontrole zagađenja (prihvatni i drenažni sistem za otpadne vode, prihvatni sistem za procedne vode, sistem za upravljanje procednim vodama, sistem za upravljanje gasom sa deponije, sistem za upravljanje površinskim vodama, uspostavljanje, održavanje i zaštita završnog pokrivača);

- infrastruktura lokacije (obezbeđenje lokacije, ograda, kontrola sakupljača);

- rad na lokaciji (kontrola muljeva i ostataka, potencijalno procurivanje i zagađivanje životne sredine, zaštita od požara na deponiji, prijem otpada i procedure za kontrolu, uzorkovanje i ispitivanje otpada, sistemi za merenje količine otpada, istovar i razastiranje otpada, dnevno pokrivanje i pokrivanje po potrebi);

- kontrola zagađenja, monitoring i izveštavanje (monitoring gasa iz deponije i izveštavanje o sastavu otpada, monitoring specifičnih gasova i izveštavanje, monitoring sastava procednih voda i izveštavanje, monitoring kvaliteta podzemnih voda i izveštavanje, monitoring kvaliteta površinskih voda i izveštavanje, monitoring i snimanje meteoroloških uslova);

- upravljanje i monitoring uslova na deponiji (kontrola, monitoring i izveštavanje o suspendovanim česticama, kontrola neprijatnih mirisa, kontrola i monitoring buke, kontrola štetočina i ptica, kontrola raznošenja smeća);

- dokumentacija o lokaciji (raspoloživost dokumenata, evidencija odlaganja opasnog otpada).

Plan rada postrojenja za upravljanje otpadom prilaže se uz zahtev za izdavanje ekološke ili dozvole za upravljanje otpadom.

Plan rada postrojenja za upravljanje otpadom ažurira se svake tri godine.

V ORGANI I ORGANIZACIJE NADLEŽNI ZA

UPRAVLjANjE OTPADOM

Član 12.

Nadležni organi

Nadležne organi i organizacije za upravljanje otpadom su:

1) Ministarstvo;

2) Autonomna pokrajina;

3) jedinica lokalne samouprave;

4) Agencija za sistem zaštite životne sredine;

5) Agencija za reciklažu;

6) ovlašćena laboratorija za karakterizaciju otpada.

Član 13.

Ministarstvo

Ministarstvo:

1) predlaže nacionalnu strategiju upravljanja otpadom Vladi Republike Srbije;

2) izdaje dozvole propisane ovim zakonom i vodi odgovarajuće službene registre;

3) koordinira poslove upravljanja otpadom od značaja za Republiku i prati stanje;

4) donosi regionalne planove upravljanja otpadom;

5) uspostavlja informacioni sistem o otpadu na teritoriji Republike Srbije;

6) vrši funkciju u skladu sa međunarodnim ugovorima i sporazumima.

Ministar propisuje:

1) način i postupak klasifikacije i karakterizacije otpada, kojim se utvrđuje da li je otpad opasan ili ne;

2) postupke za skladištenje, pakovanje, obeležavanje i transport opasnog otpada;

3) način i postupak za upravljanje posebnim tokovima otpada, naročito otpadna ulja, otpad koji sadrži PCB/PCT, otpadne baterije i akumulatore i otpad koji sadži azbest;

4) tehničke specifikacije i uslove rada za postrojenja za spaljivanje otpada;

5) tehničke specifikacije i uslove primene određenih metoda tretmana otpada (hemijski, biološki, termički i fizički).

Član 14.

Autonomna pokrajina

Autonomna pokrajina, preko svojih organa:

1) donosi regionalne planove upravljanja otpadom na svojoj teritoriji, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva;

2) učestvuje u predlaganju Nacionalne strategije upravljanja otpadom;

3) izdaje dozvole u skladu sa ovim zakonom i o tome dostavlja izveštaj Ministarstvu;

4) koordinira poslove upravljanja otpadom od značaja za autonomnu pokrajinu i prati stanje;

5) daje mišljenje u postupku izdavanja dozvola u skladu sa ovim zakonom;

6) uspostavlja informacioni sistem o otpadu na teritoriji autonomne pokrajine.

Član 15.

Jedinica lokalne samouprave

Jedinica lokalne samouprave, preko svojih organa:

1) donosi lokalni plan upravljanja otpadom;

2) uređuje, obezbeđuje, organizuje i sprovodi upravljanje komunalnim otpadom na svojoj teritoriji;

3) uređuje postupak naplate usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom;

4) daje mišljenje u postupku izdavanja dozvola u skladu sa ovim zakonom;

5) učestvuje u donošenju odluka za izgradnju postrojenja za tretman i odlaganje opasnog otpada, kao i spaljivanje komunalnog otpada;

6) vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu zajednički obezbediti i sprovoditi upravljanje otpadom, ukoliko je to njihov zajednički interes.

Član 16.

Agencija za sistem zaštite životne sredine

Agencija za sistem zaštite životne sredine u oblasti upravljanja otpadom obavlja sledeće poslove:

1) daje mišljenje na planove upravljanja otpadom iz člana 10. ovog zakona, na zahtev Ministarstva ili drugog organa nadležnog za izdavanje ekološke dozvole;

2) daje mišljenje na planove rada iz člana 11. ovog zakona, na zahtev ministarstva ili drugog organa nadležnog za izdavanje dozvole;

3) uspostavlja, razvija i održava bazu podataka o otpadu na teritoriji Republike;

4) vrši klasifikaciju otpada u odgovarajuće kategorije u skladu sa listama otpada;

5) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 17.

Agencija za reciklažu

Agencija za reciklažu obavlja sledeće poslove:

1) daje mišljenje na planove upravljanja otpadom iz člana 10. ovog zakona, na zahtev organa nadležnog za izdavanje ekološke dozvole, u pogledu mera planiranih za postupanje sa sekundarnim sirovinama i reciklabilnim materijalima;

2) daje mišljenje na planove rada iz člana 11. ovog zakona, na zahtev organa nadležnog za izdavanje dozvole, u pogledu mera planiranih za postupanje sa sekundarnim sirovinama i reciklabilnim materijalima;

3) vrši klasifikaciju reciklabilnih materijala na osnovu njihove upotrebne vrednosti;

4) prati operacije recikliranja i evidentira količine sekundarnih sirovina na teritoriji Republike;

5) vodi evidenciju i daje podatke o potrebama za sekundarnim sirovinama na teritoriji Republike;

6) organizuje berzu sekundarnih sirovina, posreduje i prati unutrašnji promet i prekogranično kretanje ovih sirovina;

7) daje stručni nalaz o ispunjenosti uslova za određivanje lokacije i obavljanje delatnosti skladištenja i čuvanja sekundarnih sirovina, njihovu reciklažu, kao i tehničko-tehnološkim mogućnostima korišćenja sekundarnih sirovina;

7) učestvuje u razvijanju javne svesti i edukaciji građana i proizvođača otpada u cilju unapređenja reciklaže i korišćenja otpada kao sekundarne sirovine.

Član 18.

Ovlašćena laboratorija za karakterizaciju otpada

Ovlašćena akreditovana laboratorija za karakterizaciju otpada je stručna organizacija koja vrši:

1)  uzorkovanje otpada;

2)  analizu sastava otpada putem fizičkih, hemijskih i bioloških ispitivanja;

3)  određuje karakter otpada;

4)  određuje opasne karakteristike otpada;

5)  učestvuje i u drugim stručnim poslovima.

Ovlašćena akreditovana laboratorija izdaje, na osnovu analiza iz stava 1. ovog člana izdaje Uverenje o karakterizaciji otpada.

Ministarstvo izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana akreditovanoj laboratoriji, u skladu sa posebnim uslovima koje propisuje ministar.

VI ODGOVORNOSTI  I OBAVEZE U UPRAVLjANjU OTPADOM

Član 19.

Odgovornost proizvođača proizvoda

Proizvođač koristi tehnologije i razvija proizvodnju na način koji će obezbediti efikasnije korišćenje materijala i energije, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda i ambalaže na kraju životnog ciklusa, i promoviše ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima.

Proizvođač čiji proizvod ima opasne karakteristike ili posle upotrebe postaje opasan otpad, dužan je da sopstvene proizvode preuzme posle upotrebe, bez naknade troškova.

Obaveza preuzimanja može se preneti na pravno lice koje obavlja delatnost iz ovog zakona i koje može uvesti stimulativne mere u cilju efikasnijeg sakupljanja otpada.

Član 20.

Odgovornost proizvođača otpada

Proizvođač otpada je pravno lice koje ima obaveze da:

1) sačini plan upravljanja otpadom iz člana 10. ovog zakona i organizuje njegovo sprovođenje;

2) pribavi dokumentaciju o karakterizaciji otpada od ovlašćene laboratorije za karakterizaciju otpada i o klasifikaciji otpada Agencije za sistem zaštite životne sredine;

3) pribavi dokumentaciju o karakterizaciji otpada za reciklažu od ovlašćene laboratorije za karakterizaciju otpada i o kategorizaciji otpada za reciklažu od Agencije za reciklažu;

4) obezbedi primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom, u skladu sa članom 5, stav 1, tačka 5) ovog zakona;

5) sakuplja otpad odvojeno u skladu sa potrebom budućeg tretmana;

6) skladišti otpad na način koji minimalno utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu;

7) preda otpad pravnom ili fizičkom licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom ako, kao proizvođač, nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom;

8) vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, predaje se ili odlaže;

9) omogući organu nadležnom za inspekcijski nadzor kontrolu nad lokacijama, objektima, postrojenjima i dokumentacijom;

10) odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom.

Lice odgovorno za upravljanje otpadom iz stava 1. tačka 10) ovog člana dužno je da:

1) izradi nacrt plana upravljanja otpadom iz člana 10. ovog zakona, organizuje njegovo sprovođenje i ažuriranje;

2) predlaže mere prevencije, smanjenja, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada;

3) prati sprovođenje zakona i drugih propisa o upravljanju otpadom i izveštava organe upravljanja.

Član 21.

Vlasnik otpada

Vlasnik otpada je pravno ili fizičko lice koje proizvodi, uvozi, skladišti, prevozi, tretira ili odlaže otpad.

Vlasnik iz stava 1. ovog člana je registrovan u registru o otpadu u skladu sa odredbama ovog zakona.

Vlasnik otpada je odgovoran za sve troškove transporta, tretmana i odlaganja otpada.

Vlasništvo nad otpadom prestaje kada sledeći vlasnik preuzme otpad i primi Dokument o kretanju otpada, u skladu sa ovim zakonom.

Član 22.

Obaveze prevoznika otpada

Pravno i fizičko lice, ovlašćeno za transport otpada, ima obavezu da:

1) obavlja transport u skladu sa dobijenom dozvolom i zahtevima koji regulišu posebni propisi (ADR i RID) i drugi propisi o transportu;

2) omogući organu nadležnom za inspekcijski nadzor kontrolu nad vozilom, teretom i pratećom dokumentacijom;

3) vodi evidenciju o svakom transportu otpada i prijavljuje transport opasnog otpada, u skladu sa posebnim propisima.

Član 23.

Obaveze operatera postrojenja za tretman otpada

Operater koji obavlja tretman otpada u postrojenju ima obavezu da:

1) sačini plan rada postrojenja iz člana 11. ovog zakona i obezbedi njegovo sprovođenje i ažuriranje;

2) poslove tretmana otpada obavlja u skladu sa dobijenom dozvolom;

3) objavi listu otpada za čiji tretman je ovlašćen;

4) upravlja opremom i postrojenjem za tretman otpada u skladu sa odgovarajućim tehničkim uputstvom;

5) obezbeđuje otpad i štiti ga od rasipanja i procurivanja;

6) vodi evidenciju o otpadu u skladu sa zakonom;

7) naplaćuje usluge za tretman otpada u postrojenju;

8) omogući organu nadležnom za inspekcijski nadzor kontrolu nad lokacijama, objektima, postrojenjem i dokumentacijom;

9) u slučaju udesa bez odlaganja obavesti nadležni organ u skladu sa zakonom;

10) imenuje kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad u postrojenju za tretman otpada.

Član 24.

Obaveze operatera na deponiji

Operater na deponiji ima obavezu da:

1) sačini plan rada postrojenja iz člana 11. ovog zakona i obezbedi njegovo sprovođenje i ažuriranje;

2) odlaže otpad u skladu sa dobijenom dozvolom;

3) sprovodi mere kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine, u skladu sa propisima;

4) naplaćuje uslugu za odlaganje otpada na deponiju;

5) obezbedi rekultivaciju i nadzor nad deponijom posle njenog zatvaranja, u cilju smanjenja rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu u periodu od najmanje 30 godina;

6) omogući organu nadležnom za inspekcijski nadzor kontrolu nad lokacijama, objektima i dokumentacijom;

7) vodi evidenciju u skladu sa zakonom;

8) u slučaju udesa bez odlaganja obavesti nadležni organ u skladu sa zakonom;

9) imenuje kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad na deponiji.

Operater na deponiji je dužan da, u skladu sa ovim zakonom, odbije prihvatanje otpada koji ne ispunjava uslove o odlaganju otpada propisane dozvolom, ili otpad koji, ako se pomeša sa nekim drugim otpadom, predstavlja rizik po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

Član 25.

Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad

Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad može biti lice koje:

1) nije krivično kažnjavano za dela iz oblasti upravljanja otpadom ili ugrožavanja životne sredine;

2) ima završen VII stepen stručne spreme iz oblasti tehničkih ili prirodnih nauka, sa najmanje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima.

VII ORGANIZACIJA UPRAVLjANjA OTPADOM

Član 26.

Organizacija upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom organizuje se na način kojim se minimizira štetni uticaj na zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

Ministar može naložiti dodatne mere za postupanje sa pojedinim vrstama otpada, ako:

1)  upravljanje otpadom ugrožava ili može ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu; ili

2) su dodatne mere neophodne za sprovođenje odredaba međunarodnih ugovora koji su obavezujući za Republiku Srbiju.

Član 27.

Postrojenje za upravljanje otpadom

Postrojenje za upravljanje otpadom je objekat koji je tehnički opremljen za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada i ima dozvolu za upravljanje otpadom.

Izgradnja i rad postrojenja za upravljanje otpadom mora biti u skladu sa odredbama ovog i drugih zakona i propisa.

Otpad se može skladištiti, tretirati ili odlagati samo u postrojenjima u skladu sa izdatom dozvolom.

Zabranjeno je skladištiti, tretirati ili odlagati otpad na mestu koje nema dozvolu za obavljanje tih delatnosti.

Jedna ili više jedinica lokalne samouprave mogu zajedno utvrditi lokaciju za objekte iz stava 1. ovog člana, na svojoj teritoriji.

Ako jedinice lokalne samouprave ne postignu saglasnost o lokaciji postrojenja za upravljanje otpadom, konačnu odluku donosi ministarstvo odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.

Član 28.

Sakupljanje i transport otpada

Pravno i fizičko lice ovlašćeno za sakupljanje i/ili transport otpada sakuplja otpad od proizvođača ili vlasnika i transportuje ga do postrojenja koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje.

Pravno i fizičko lice iz stava 1. ovog člana dužno je da obezbedi da različite vrste otpada ostanu odvojene tokom transporta, radi lakšeg daljeg tretmana otpada.

Opasan otpad se posebno sakuplja i transportuje.

Prilikom sakupljanja komunalnog otpada, iz njega se izdvaja opasan otpad kojim se upravlja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Otpad se transportuje u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način, da bi se sprečilo rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara ili istovara.

U slučaju zagađenja nastalog tokom transporta prevoznik je odgovoran za čišćenje i dovođenje zagađenog područja u zadovoljavajuće stanje.

Prevoznik otpada transportuje otpad samo na odredište koje je odredio pošiljalac.

Ako se otpad ne može isporučiti na odredište, prevoznik vraća otpad pošiljaocu.

Transport opasnog otpada mora biti usklađen sa propisima kojima se uređuje transport opasnih materija.

Transport opasnog otpada vrši se uz odgovarajuću dokumentaciju čiju sadržinu propisuje ministar u saradnji sa ministrom za saobraćaj i telekomunikacije.

Član 29.

Skladištenje otpada

Otpad se skladišti na mestima koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, u centrima za sakupljanje, transfer stanicama i drugim lokacijama u skladu sa dozvolom.

Period skladištenja otpada iz stava 1. ovog člana ne može biti duži od pet godina.

Član 30.

Tretman otpada

Tretman otpada uključuje fizičku, hemijsku, termičku ili biološku preradu određenih vrsta otpada radi smanjenja zapremine otpada ili neutralisanja opasnih karakteristika, kao i ponovnog iskorišćenja ili reciklaže otpada.

Tretman otpada obavlja se u skladu sa dozvolom.

Postrojenja i oprema za tretman otpada mogu biti stacionarna ili mobilna.

Za tretman otpada u mobilnom postrojenju pribavlja se odobrenje za lokaciju od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Član 31.

Iskorišćenje otpada

Otpad se može ponovo koristiti kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

Otpad koji se koristi kao sekundarna sirovina, odvojeno se sakuplja, transportuje i skladišti.

Otpad se koristi na takav način da proizvodi koji nastaju reciklažom otpada, ne prouzrokuju veći uticaj na životnu sredinu od proizvoda koji su nastali od primarnih sirovina.

Otpad koji se može ponovo koristiti i reciklabilni materijali ne mogu se odlagati ili spaljivati bez odobrenja Ministarstva.

Član 32.

Biološki tretman otpada

Biološki tretman otpada je proces razgradnje biodegradabilnog organskog otpada (papir, karton, baštenski ili kuhinjski otpad itd.) u cilju dobijanja korisnih materijala za kondicioniranje zemljišta (kompost) i/ili enrgije (metan) i podrazumeva naročito:

1)  kompostiranje ili,

2)  aerobnu ili anaerobnu digestiju.

Biološki tretman otpada vrši se u skladu sa dozvolom.

Biodegradabilni tretman otpada vrši se, ako je moguće, radi smanjenja odlaganja biodegradabilnog otpada na deponiju, nastajanja gasova staklene bašte i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Ostali oblici biološkog tretmana otpada koriste se radi smanjenja opasnih karakteristika otpada.

Član 33.

Termički tretman otpada

Termički tretman otpada vrši se u skladu sa dozvolom.

Spaljivanje otpada, kao termički tretman, dozvoljeno je samo uz povraćaj energije i ako se:

1)  za spaljivanje otpada ne koristi dodatna energija, osim za inicijalno paljenje; ili

2) otpad koristi kao gorivo ili dodatak gorivu u termo-energetskim ili proizvodnim postrojenjima.

Postrojenje za spaljivanje opasnog otpada obavezno je da vrši povraćaj energije samo ako je to ekonomski opravdano.

Ostali oblici termičkog tretmana otpada (piroliza, gasifikacija) mogu se primeniti ako su proizvodi, dobijeni ovakvim načinom tretmana, ekonomski isplativi.

Član 34.

Odlaganje otpada

Odlaganje otpada vrši se ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje, u skladu sa usvojenim načelom hijerarhije upravljanja otpadom.

Otpad se odlaže na deponiju koja ispunjava tehničke, tehnološke i druge uslove i zahteve, u skladu sa propisima i odgovarajućom dozvolom.

Otpad se pre odlaganja tretira u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa.

Deponije otpada se dele u tri kategorije, u zavisnosti od vrste otpada koja se na njih odlaže i to:

1)  deponije za opasan otpad;

2)  deponije za neopasan otpad;

3)  deponije za inertan otpad.

Zajedničko odlaganje opasnog otpada sa drugim vrstama otpada na istoj lokaciji nije dozvoljeno.

Bliže uslove i kriterijume za određivanje lokacije, projektovanje i rad svake od tri kategorije deponija propisuje ministar.

Član 35.

Posebne odredbe o upravljanju komunalnim otpadom

Komunalni otpad se sakuplja i tretira u skladu sa ovim i posebnim propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti.

Zabranjeno je mešati opasni otpad sa komunalnim otpadom.

Komunalni otpad koji je već izmešan sa opasnim razdvaja se ako je to ekonomski isplativo, u protivnom, taj otpad se smatra opasnim.

Domaćinstva su dužna da odlažu svoj otpad u kontejnere ili na druge načine, koje obezbeđuju komunalna preduzeća, a opasan otpad da predaju na mestima određenim za selektivno sakupljanje opasnog otpada ili ovlašćenom preduzeću za sakupljanje opasnog otpada.

Jedinica lokalne samouprave je odgovorna za sakupljanje komunalnog otpada koji nije moguće odložiti u kontejnere za komunalni otpad (kabasti otpad).

Domaćinstva i drugi proizvođači komunalnog otpada obavezni su da vrše selekciju radi reciklaže.

Selekcija materijala iz komunalnog otpada radi reciklaže podstiče se:

1) stimulisanjem tržišta za reciklabilni materijal i

2) primenom sistema dozvola za sakupljače otpada.

Jedinica lokalne samouprave uređuje organizaciju i način selekcije otpada radi reciklaže u skladu sa posebnim programom koji, na predlog Ministarstva, utvrđuje Vlada Republike Srbije.

Član 36.

Posebne odredbe o upravljanju opasnim otpadom

Opasan otpad se deli prema karakteristikama koje ga čine opasnim u skladu sa Prilogom IV.

Tretman opasnog otpada ima prioritet u odnosu na tretmane drugog otpada.

Prilikom sakupljanja, sortiranja, skladištenja, transporta, tretmana i odlaganja, opasan otpad se pakuje i obeležava na način koji obezbeđuje minimalni uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zabranjeno je mešanje različitih vrsta opasnih otpada, osim pod nadzorom kvalifikovanog lica i u postupku tretmana opasnog otpada.

Zabranjeno je odlaganje opasnog otpada bez prethodnog tretmana koji značajno smanjuje opasne komponente  i njihova svojstva, masu i zapreminu.

Zabranjeno je razblaživanje opasnog otpada radi ispuštanja u životnu sredinu.

Ministar propisuje:

- granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuje karakter otpada;

- način pakovanja i obeležavanja opasnog otpada.

Pravno lice koje obavlja poslove upravljanja opasnim otpadom mora imati najmanje jednog zaposlenog sa visokom stručnom spremom odgovarajuće tehničke ili druge struke (farmakologije, poljoprivrede, hemije, veterine ili medicine) sa više 3 od godine iskustva na tim poslovima i položen stručni ispit po programu i na način koji propisuje ministar.

Član 37.

Dokument o kretanju otpada

Kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada, osim otpada iz domaćinstva, sve dok otpad transportnim vozilima ne stigne u stanicu za transfer ili na deponiju.

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada mora čuvati kopije dokumenata o otpremi otpada sve dok ne dobije primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca kojijm se potvrđuje da je otpad prihvaćen.

Ako proizvođač, odnosno vlasnik u roku od 30 dana ne primi primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca, mora pokrenuti postupak provere kretanja otpada i dužan je da o nalazu izvesti nadležni organ, bez odlaganja.

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada čuva kompletirani Dokument o kretanju otpada najmanje 2 godine.

Sadržaj i izgled Dokumenta o kretanju otpada, kao i uputstva za popunjavanje utvrđeni su u Prilogu VIII ovog zakona.

Član 38.

Dokument o kretanju opasnog otpada

Kretanje opasnog otpada prati poseban Dokument o kretanju opasnog otpada koji popunjava proizvođač, odnosno vlasnik i svako ko preuzima opasan otpad.

Dokument o kretanju opasnog otpada sastoji se od:

- kopije prethodnog obaveštenja koje proizvođač, odnosno vlasnik otpada šalje 3 dana pre započinjanja kretanja opasnog otpada nadležnom organu sa podacima o proizvođaču, odnosno vlasniku, vrsti i količinama otpada, klasifikaciji na osnovu analiza ovlašćene akreditovane laboratorije (poziv na broj i datum izdavanja Uverenja o karakterizaciji), vrsti prevoza i odredištu, koju je potpisao proizvođač, odnosno vlasnik;

- kopije dokumenta iz stava 2. tačka 1) ovog člana koju čuva proizvođač, odnosno vlasnik, koju je potpisalo lice koje je preuzelo otpad radi prevoza (prevoznik);

- kopije dokumenta iz stava 2. tačka 2) ovog člana koju čuva prevoznik otpada i koju je potpisalo lice koje je preuzelo otpad na odredištu (primalac);

- kopije dokumenta iz stava 2. tačka 3) ovog člana koju čuva primalac otpada;

- kopije dokumenta iz stava 2. tačka 4) ovog člana koju primalac šalje nadležnom organu.

- kopije dokumenta iz stava 2. tačka 4) ovog člana koju primalac šalje proizvođaču, odnosno vlasniku, odnosno pošiljaocu.

Kopije dokumenata iz stava 2. tačka 5) i 6) koriste nadležni organ i proizvođač, odnosno vlasnik radi kompletiranja dokumentacije o kretanju opasnog otpada.

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada čuva kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 2) dok ne dobije kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 6) od primaoca otpada, odnosno primerak popunjenog Dokumenta o kretanju opasnog otpada, kojom se potvrđuje da je otpad prihvaćen.

Proizvođač, odnosno vlasnik dužan je da kopiju iz stava 2. tačka 6) čuva trajno. Ako proizvođač, odnosno vlasnik u roku od 30 dana od dobijanja kopije iz stava 2. tačka 2) ne primi kopiju iz stava 2. tačka 6) kojom se potvrđuje da je otpad preuzet, mora pokrenuti postupak provere kretanja otpada i dužan je da o nalazu izvesti nadležni organ, bez odlaganja.

Nadležni organ čuva kopiju  iz stava 2. tačka 1) sve dok ne primi kopiju iz stava 2. tačka 5) od primaoca otpada kojom se potvrđuje da je otpad primljen.

U slučaju da nadležni organ u roku od 45 dana od dobijanja kopije iz stava 2. tačka 1) ne dobije kopiju iz stava 2. tačka 5) od primaoca otpada da je otpad primljen, ili ukoliko ne primi obaveštenje od proizvođača, odnosno vlasnika o eventualnom problemu, nadležni organ započinje postupak provere kretanja otpada.

Sadržaj Dokumenta o kretanju opasnog otpada sa uputstvom za popunjavanje utvrđen je u Prilogu IX ovog zakona.

VIII UPRAVLjANjE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

Član 39.

Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima

Zabranjen je promet baterija i akumulatora koji sadrže više od 0,0005% žive.

Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora kao i proizvođač i uvoznik opreme sa ugrađenim baterijama i akumulatorima je obavezan da ih obeležava koristeći oznake čiju sadržinu propisuje ministar.

Oznake sadrže uputstva i upozorenja za odvojeno sakupljanje, sadržaj teških metala, mogućnost recikliranja ili odlaganja i dr.

Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora kao i proizvođač i uvoznik uređaja sa ugrađenim baterijama i akumulatorima je obavezan da vodi i čuva evidenciju o količini proizvedenih ili uvezenih proizvoda.

Vlasnik istrošenih baterija i akumulatora, osim domaćinstava, obavezan je da ih preda radi tretmana ili odlaganja samo licu koje za to ima dozvolu.

Član 40.

Upravljanje otpadnim uljima

Otpadna ulja, u smislu ovog zakona, su sva ulja i maziva, osim onih koja potiču iz domaćinstva, a koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena.

Zabranjeno je ispuštati ili prosipati otpadna ulja u zemljište, površinske i podzemne vode i kanalizaciju.

Vlasnici otpadnih ulja obezbeđuju njihov tretman radi ponovne ili alternativne upotrebe, osim ako to tehnički nije moguće.

Otpadna ulja koja sadrže opasne materije koje se ne mogu ukloniti, uništavaju se u postrojenju koje ima odgovarajuću dozvolu.

Svako ko vrši sakupljanje, tretman ili odlaganje otpadnih ulja obavezan je da vodi i čuva evidenciju o otpadnim uljima i količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena.

Vlasnik otpadnih ulja obavezan je da ih preda radi tretmana ili odlaganja samo licu koje za to ima dozvolu.

Član 41.

Upravljanje otpadnim gumama

Vlasnik otpadnih guma obezbeđuje njihov tretman pre odlaganja.

Svako ko vrši sakupljanje, transport, tretman ili odlaganje otpadnih guma obavezan je da vodi i čuva evidenciju o otpadnim gumama i količini koja je tretirana.

Uvoz korišćenih i/ili otpadnih guma je zabranjen, osim uz posebno odobrenje Ministarstva.

Član 42.

Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Materijali koji se koriste za ambalažu moraju biti proizvedeni i dizajnirani na način da se smanji uticaj na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa.

Ambalažni otpad se mora posebno sakupljati i označavati u skladu sa posebnim zakonom.

Proizvođač proizvoda je dužan da smanjuje stvaranje ambalažnog otpada korišćenjem najboljih dostupnih tehnika i efikasnom upotrebom materijala i energije i podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda.

Svako ko vrši sakupljanje, tretman ili odlaganje ambalažnog otpada obavezan je da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena.

Član 43.

Upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Proizvođač ili uvoznik električnih ili elektronskih proizvoda obavezan je da identifikuje reciklabilne komponente tih proizvoda.

Proizvođač ili uvoznik električnih ili elektronskih proizvoda opredeljuje se za proizvode čije se komponente u najvećoj meri mogu reciklirati.

Proizvođač ili uvoznik električnih ili elektronskih proizvoda dužan je da obezbedi tretman proizvoda posle upotrebe korišćenjem najboljih dostupnih tehnika radi iskorišćenja i reciklaže komponenti.

Otpad od električnih i elektronskih proizvoda ne može se mešati sa drugim vrstama otpada.

Zabranjeno je odlaganje otpada od električnih i elektronskih proizvoda bez prethodnog tretmana.

Otpadne tečnosti od električnih i elektronskih proizvoda moraju biti odvojene i tretirane na odgovarajući način.

Svako ko vrši sakupljanje, tretman ili odlaganje otpada od električnih i elektronskih proizvoda je obavezan da vodi i čuva evidenciju o vrsti i količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena.

Član 44.

Upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu

Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu odvojeno se sakupljaju.

Zabranjeno je odlagati otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu, bez prethodnog tretmana.

Svako ko vrši sakupljanje, tretman ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu obavezan je da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena.

Član 45.

Upravljanje otpadom koji sadrži PCB/PCT

Otpad koji sadrži PCB/PCT odvojeno se sakuplja.

Zabranjeno je odlagati otpad koji sadrži više od 0,005% PCB/PCT bez prethodnog tretmana.

Zabranjeno je ponovno korišćenje PCB/PCT.

Svako ko vrši sakupljanje, tretman ili odlaganje otpada koji sadrži PCB/PCT obavezan je da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena.

Član 46.

Upravljanje otpadom koji sadrži azbest

Otpad koji sadrži azbest odvojeno se sakuplja.

Proizvođač ili vlasnik otpada koji sadrži azbest obavezan je da primeni mere za sprečavanje raznošenja azbestnih vlakana i prašine u životnoj sredini.

Član 47.

Upravljanje otpadnim vozilima

Otpadna, odnosno neupotrebljiva vozila su motorna vozila ili delovi vozila koja su otpad i koja vlasnik želi da odloži ili je njihov vlasnik nepoznat.

Vlasnik neupotrebljivog vozila je pravno ili fizičko lice kome ovo vozilo pripada. Vlasnik neupotrebljivog vozila (ako je poznat) dužan je da obezbedi predaju vozila licu koje ima dozvolu za tretman.

Ako je vlasnik neupotrebljivog vozila nepoznat, jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbedi sakupljanje i  predaju vozila licu koje ima dozvolu za tretman. Jedinica lokalne samouprave uređuje postupak sakupljanja i predaje vozila iz stava 4. ovog člana i naknadu troškova za navedene aktivnosti.

Proizvođač i uvoznik dužan je da pruži informacije o odgovarajućem tretmanu  neupotrebljivih vozila.

Lice koje tretira neupotrebljiva vozila obavezno je da:

- primeni najbolju raspoloživu tehniku;

- vodi evidenciju o svim fazama tretmana;

- obezbedi tretman neupotrebljivih vozila i odlaganje delova koji se ne mogu preraditi;

- obezbedi izdvajanje opasnih materijala i komponenti iz neupotrebljivog vozila radi daljeg tretmana pre odlaganja.

IX DOZVOLA ZA UPRAVLjANjE OTPADOM

Član 48.

Dozvola za upravljanje otpadom

Za obavljanje jedne ili više aktivnosti upravljanja otpadom u postrojenju u skladu sa ovim i drugim zakonom i propisima, pribavlja se dozvola za upravljanje otpadom (u daljem tekstu: dozvola) koju izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom za koje prema propisima kojima se uređuje sistem zaštite životne sredine nije obavezno izdavanje ekološke dozvole.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za:

1)  sakupljanje i transport otpada;

2)  skladištenje otpada;

3)  tretman otpada;

4)  odlaganje otpada.

Dozvolom iz stava 3. tač. 2) do 4) utvrđuju se uslovi  za obavljanje delatnosti operatera u postrojenju.

Član 49.

Izuzeci

Dozvola se ne izdaje za:

1) kretanje otpada unutar lokacije proizvođača;

2) mobilna postrojenja za tretman otpada (osim dozvole za lokaciju);

3) kontejnere za otpad iz domaćinstva na javnim mestima;

4) mesta na kojima se skladišti manje od 10 tona inertnog materijala;

5) mesta na kojima se skladišti manje od 2 tone neopasnog otpada.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana izdaje se potvrda o izuzeću, koja utvrđuje dozvoljene procedure, vrste i količine otpada.

Zahtev za potvrdu o izuzeću sadrži naročito:

1) podatke o operateru;

2) podatke o postrojenju i lokaciji;

3) podatke o kapacitetu postrojenja;

4) plan za zaštitu od udesa.

Jedinica lokalne samouprave uređuje uslove i postupak za izdavanje, kao i sadržaj potvrde o izuzeću.

Član 50.

Zahtev za izdavanje dozvole

Operateri postrojenja za upravljanje otpadom podnose zahtev za izdavanje dozvole na obrascu koji je odštampan u Prilogu X ovog zakona i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom sadrži sve neophodne informacije i podatke potrebne za ocenu zahteva i utvrđivanje uslova u dozvoli i to:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) podatke o postrojenju i lokaciji;

3) podatke o kapacitetu postrojenja;

4) podatke o vrsti, sastavu, karakteru, količini i poreklu otpada;

5) metode i tehnologije koje će se koristiti;

6) podatke o opremi i uređajima koji će se koristiti;

7) broj zaposlenih i njihove kvalifikacije;

8) podatke o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad.

Uz zahtev za izdavanje dozvole operater prilaže sledeću dokumentaciju:

1) potvrdu o registraciji;

2) plan rada postrojenja za upravljanje otpadom;

3) plan zaštite od udesa;

4) predlog plana za zatvaranje postrojenja;

5) izjavu o metodama tretmana ili odlaganja otpada;

6) izjavu o metodama tretmana i odlaganja ostataka iz postrojenja;

7) saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu ili analizu uticaja zatečenog stanja;

8) kopije prethodno izdatih saglasnosti ili dozvola od drugih nadležnih organa, u skladu sa zakonom;

9) finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štetu pričinjene trećim licima;

10) potvrdu o uplati odgovarajuće propisane administrativne takse.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, po potrebi, može zahtevati dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju.

Član 51.

Sadržaj dozvole

Dozvola sadrži naročito:

1) tehničke i tehnološke uslove za rad postrojenja;

2) podatke o poreklu, odredištu i tretmanu otpada;

3) podatke o vrsti i količini otpada koji se tretira ili odlaže;

4) procedure za kontrolu rada postrojenja i monitoring životne sredine;

5) mere zaštite od udesa i procedure za zatvaranje postrojenja;

6) obavezu dostavljanja podataka o vrsti i količinama tretiranog i odloženog otpada, kao i o rezultatima monitoringa.

Dozvola za deponiju, pored podataka iz stava 1. ovog člana, sadrži i podatke o:

1) kategoriji deponije (za inertni, opasni ili neopasni otpad);

2) proceduri za prijem otpada;

3) ukupnom kapacitetu deponije;

4) tehničkoj dokumentaciji za izgradnju deponije i o postrojenju i opremi koja će se koristiti;

5) operativnom planu sa rasporedom i dinamikom punjenja deponije;

6) merama zaštite od udesa;

7) planovima za zatvaranje i rekultivaciju.

Ministar bliže propisuje sadržinu i izgled dozvole.

Član 52.

Postupak izdavanja dozvole

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obaveštava podnosioca i javnost o prijemu zahteva za izdavanje dozvole.

Ministarstvo, odnosno organ autonomne pokrajine, istovremeno sa obaveštenjem iz stava 1. ovog člana dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave podneti zahtev zajedno sa dokumentacijom radi pribavljanja mišljenja.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana prijema zahteva iz stava 3. ovog člana, dostavlja zahtev sa dokumentacijom na razmatranje svim relevantnim ovlašćenim organima i organizacijama, koji su dužni da u roku od 30 dana dostave primedbe, predloge ili mišljenje.

Ovlašćeni organi i organizacije iz stava 4. ovog člana su organi i organizacije nadležni za poslove:

1) planiranja i izgradnje;

2) zaštite voda, vazduha i zemljišta;

3) zaštite prirode;

4) upravljanja sekundarnim sirovinama i reciklaže;

5) protivpožarne zaštite i zaštite od udesa;

6) zaštite zdravlja;

7) komunalnih delatnosti i dr.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana prijema primedaba, predloga ili mišljenja iz stava 4. ovog člana, dužan je da razmotri zahtev i da Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine, dostavi svoje mišljenje sa obrazloženim predlogom za prihvatanje ili odbijanje zahteva.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine,  razmatra mišljenje iz stava 6. ovog člana  i mišljenje javnosti i izdaje dozvolu podnosiocu zahteva u roku od 15 dana od dana prijema predloga ili donosi rešenje kojim odbija zahtev, uz obrazloženje o razlozima odbijanja.

Ako podnosilac zahteva ne dobije dozvolu ili rešenje o odbijanju zahteva najkasnije u roku od 105 dana od dana podnošenja zahteva, zahtev se smatra nerešenim i podnosilac zahteva može pokrenuti postupak u skladu sa zakonom.

Član 53.

Odbijanje izdavanja dozvole

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, obavezno odbija izdavanje dozvole ako:

1) zahtev ne sadrži propisane podatke i dokumentaciju;

2) podnosilac zahteva nema kvalifikovanih lica za stručni rad postrojenja;

3) zahtev nije u skladu sa regionalnim i lokalnim planom upravljanja otpadom;

4) zahtev ne sadrži finansijsku ili neku drugu garanciju.

Protiv odluke iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva može pokrenuti upravni spor u skladu sa zakonom.

Član 54.

Rok važenja dozvole

Dozvola se izdaje na period od deset godina, posle čega se zahtev ponovo podnosi za obnavljanje dozvole i/ili reviziju uslova iz dozvole u skladu sa zakonom.

Zahtev za obnavljanje dozvole podnosi se 105 dana pre isteka važenja dozvole radi obezbeđenja kontinuiteta važenja dozvole.

Operater deponije je odgovoran za primenu uslova propisanih dozvolom i nakon zatvaranja deponije, sve dok Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne izda potvrdu kojom se garantuje da su rizici po ljudsko zdravlje i životnu sredinu svedeni na prihvatljiv nivo.

Ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije pravnog lica koje ima dozvolu, odgovornost za ispunjenje uslova propisanih u dozvoli prenosi se na pravnog sledbenika ili vlasnika zemljišta, ako u međuvremenu i vlasnik zemljišta bankrotira, odgovornost za ispunjenje uslova propisanih u dozvoli preuzima nadležni organ.

Član 55.

Oduzimanje dozvole

Dozvola se oduzima ako operater ne ispunjava uslove propisane dozvolom.

Pre oduzimanja dozvole, Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, dostavlja pismeno obaveštenje operateru o postojećem prekršaju, nalaže mere i utvrđuje rok za izvršenje naloženih mera.

Ako operater u utvrđenom roku ne postupi po nalogu, Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, donosi akt o oduzimanju dozvole.

Aktom o oduzimanju dozvole zabranjuje se prijem otpada u postrojenje i obavezuje operatera da postupa u skladu sa svim drugim uslovima iz dozvole.

Član 56.

Revizija i izmena dozvole

Uslovi iz dozvole mogu se promeniti u roku važenja dozvole, ako:

1) operater podnese zahtev za promenu;

2) nastane šteta po zdravlje ljudi i životnu sredinu;

3) dođe do izmena zakona i drugih propisa;

4) i u drugim slučajevima.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, o izvršenoj reviziji dozvole obaveštava jedinicu lokalne samouprave.

Član 57.

Obaveštavanje javnosti

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, obaveštava javnost o prijemu zahteva za izdavanje dozvole, dokumentaciji koja je podneta uz zahtev i izdatoj dozvoli putem sredstava javnog informisanja ili interneta, odnosno na uobičajen lokalni način, o trošku podnosioca zahteva.

Javno obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

- naziv podnosioca zahteva, registarski broj, lokacija ili ime, lični identifikacioni broj i adresa;

- lokaciju postrojenja;

- kratki opis aktivnosti;

- rok za dostavljanje mišljenja i predloga;

- mesto gde se može izvršiti uvid u podneti zahtev za izdavanje dozvole.

Ukoliko zahtev za izdavanje dozvole ili dozvola uključuju poslovnu tajnu ili podatak koji bi, u skladu sa zakonom, zahtevao ograničen pristup javnosti, nadležni organ može odlučiti da za određene delove zahteva za izdavanje dozvole ili dozvole ograniči pristup javnosti.

Ograničenje iz stava 3. ovog člana ne odnosi se na informaciju o emisijama, rizicima od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijskog nadzora.

Član 58.

Dozvola za sakupljanje i transport otpada

Dozvola za sakupljanje i transport otpada iz člana 48. stav 4. tačka 1) izdaje se pravnom ili fizičkom licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti prevoza otpada u javnom saobraćaju, osim:

1) ako sam proizvođač otpada transportuje otpad u postrojenje za upravljanje otpadom koje za to ima dozvolu, koristeći svoja transportna sredstva, a količine otpada ne prelaze 100 kg po jednoj pošiljci, isključujući opasan otpad;

2) za lice koje prenosi otpad iz domaćinstva u kontejnere ili u postrojenje za upravljanje otpadom;

3) za lice koje vraća ambalažu ili iskorišćene proizvode proizvođaču.

Dozvolom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se uslovi za sakupljanje i transport inertnog i neopasnog otpada u skladu sa ovim zakonom.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje jedinica lokalne samouprave za sakupljanje i transport otpada na svojoj teritoriji, za period od pet godina.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana za sakupljanje i transport otpada na teritoriji više jedinica lokalne samouprave izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, za period od pet godina.

X KRETANjE OTPADA PREKO GRANICE

Član 59.

Opšte odredbe o prekograničnom kretanju otpada

Prekogranično kretanje otpada vrši se u skladu sa zakonom.

Prekogranično kretanje otpada prati dokumentacija o kretanju od mesta gde je kretanje počelo do konačnog odredišta u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima i međunarodnim propisima koji se odnose na prekogranični promet.

Otpad za čiji tretman ili odlaganje na ekološki prihvatljiv i efikasan način nema tehničkih mogućnosti i postrojenja u Republici Srbiji, izvozi se.

Dozvoljen je uvoz otpada radi tretmana, ako u Republici Srbiji postoji postrojenje za tretman tog otpada.

Otpad kao sekundarna sirovina se može uvoziti samo ako se ne može obezbediti na tržištu u Republici Srbiji.

Zabranjen je uvoz otpada radi direktnog odlaganja na deponiju.

Zabranjen je uvoz opasnog otpada.

Prekogranično kretanje otpada vrši se pod uslovom da se otpad pakuje, obeležava i transportuje na način kojim se obezbeđuju uslovi za najmanji rizik po zdravje ljudi i životnu sredinu.

Član 60.

Dozvola za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Za uvoz, izvoz ili tranzit otpada podnosi se zahtev za izdavanje dozvole.

Za svaki prekogranični transport otpada obezbeđuje se opšta i posebna dokumentacija koja prati pošiljku.

Za prekogranično kretanje otpada podnosilac zahteva obezbeđuje odgovarajuću finansijsku garanciju i polisu osiguranja ili drugi oblik osiguranja zavisno od zahteva države uvoza ili tranzita.

Ministarstvo je dužno da u roku od 60 dana od dana prijema zahteva donese odluku o izdavanju dozvole za uvoz, izvoz ili tranzit otpada.

Ministar bliže propisuje postupak izdavanja dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, sadržinu opšte i posebne dokumentacije koja se podnosi uz zahtev sa uputstvom za popunjavanje, kao i Liste otpada nacionalne klasifikacije iz člana 7. stav 1. tačka 6).

Član 61.

Prekogranično kretanje otpada suprotno zakonu

Prekogranično kretanje otpada se smatra nezakonitim ako:

- sve zemlje koje učestvuju nisu obaveštene;

- sve zemlje koje učestvuju nisu izdale dozvolu;

- izdata dozvola predstavlja falsifikat ili je pribavljena prevarom;

- se vrši suprotno izdatoj dozvoli;

- se vrši namerno odlaganje otpada suprotno odredbama ovog zakona i opštim principima međunarodnog zakonodavstva o zaštiti životne sredine.

Ako prekogranično kretanje otpada za koje postoji odobrenje ne može da se izvrši u skladu sa odredbama ovog zakona, zemlja koja izvozi obezbeđuje vraćanje otpada o trošku izvoznika, ako se ne može naći drugo rešenje za odlaganje otpada na ekološki prihvatljiv način u roku od 90 dana od dana dolaska otpada na odredište.

XI IZVEŠTAVANjE O OTPADU I BAZA PODATAKA

Član 62.

Izveštaji o upravljanju otpadom

Izveštaj o upravljanju otpadom na teritoriji Republike Srbije sastavni je deo Izveštaja o stanju životne sredine i podnosi se jedanput u dve godine Narodnoj Skupštini.

Jedinica lokalne samouprave razmatra izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom jedanput u dve godine.

Član 63.

Izveštavanje

Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, obavezan je da dostavlja redovni šestomesečni izveštaj Agenciji za sistem zaštite životne sredine, odnosno Agenciji za reciklažu.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti, sastavu, karakteru, količini, poreklu, skladištenju, transportu, tretmanu i odlaganju otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom;

2) vrsti, sastavu, karakteru, količini, odredištu, skladištenju i transportu reciklabilnih materijala koji su otpremljeni iz postrojenja za upravljanje otpadom;

3) vrsti, sastavu, karakteru, količini, odredištu, skladištenju i transportu otpada i drugih ostataka koji su otpremljeni iz postrojenja za upravljanje otpadom.

Obrazac izveštaja iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu XI ovog zakona.

Osnovna dokumenta i podaci iz izveštaja čuvaju se najmanje pet godina.

Agencija za sistem zaštite životne sredine i Agencija za reciklažu jedanput godišnje dostavljaju Ministarstvu podatke iz baze podataka radi unošenja u registar otpada.

Ministarstvo čuva originale izveštaja o otpadu najmanje 25 godina za potrebe statistike Republike Srbije o proizvodnji otpada.

Član 64.

Nacionalni registar o otpadu

Nacionalni registar o otpadu je baza podataka u kojoj se sakupljaju podaci o vrsti, karakteru, količinama i klasifikaciji nastalog otpada, postrojenjima za upravljanje otpadom, dozvolama za postrojenja za upravljanje otpadom i za uvoz, izvoz i tranzit otpada.

Nacionalni registar o otpadu ustanovljava Vlada.

Lice odgovorno za vođenje nacionalnog registra imenuje Ministar.

XII FINANSIRANjE UPRAVLjANjA OTPADOM

Član 65.

Izvori finansiranja

Za upravljanje otpadom plaća se posebna naknada.

Posebnu naknadu iz stava 1. ovog člana plaćaju proizvođači i uvoznici: baterija i akumulatora, ulja (osim jestivih), guma, ambalaže, električnih i elektronskih proizvoda, fluorescentnih cevi koje sadrže živu i vozila.

Domaćinstava, kao proizvođači otpada, plaćaju naknadu kroz povećanu cenu roba i usluga.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija i poslove zaštite životne sredine, utvrđuje visinu, kriterijume i način plaćanja posebne naknade.

Član 66.

Korišćenje sredstava

Sredstva posebne naknade iz člana 65. ovog zakona koriste se za:

- unapređenje organizacije upravljanja otpadom;

- podsticanje odvojenog sakupljanja otpada;

- podsticanje tržišta recikliranih materijala;

- razvoj informacionog sistema za upravljanje otpadom;

- pomoć u razvoju i primeni novih tehnologija za tretman otpada;

- investicione i operativne troškove za sakupljanje i tretman određenih tokova otpada (otpadna ulja, neupotrebljiva vozila, otpadne gume i dr.);

- sanacija dugogodišenjeg zagađenja otpadom;

- druge troškove u skladu sa zakonom.

Član 67.

Troškovi proizvođača i vlasnika otpada

Proizvođač ili vlasnik otpada snosi troškove sakupljanja, transporta, tretmana i odlaganja otpada u skladu sa principom “zagađivač plaća”.

Domaćinstva snose troškove iz stava 1. ovog člana u skladu sa propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti.

Član 68.

Cena usluga za upravljanje otpadom

Pravno ili fizičko lice čija je delatnost sakupljanje, transport, tretman ili odlaganje otpada naplaćuje svoje usluge prema ceni utvrđenoj u skladu sa zakonom.

Cena usluge se određuje u zavisnosti od vrste, količine, karakteristika otpada i učestalosti usluge, kao i od dužine i uslova transporta otpada i ostalih okolnosti koje utiču na cenu organizacije upravljanja otpadom.

Član 69.

Administrativne takse

Operater snosi troškove plaćanja administrativnih taksi, utvrđenih u skladu sa posebnim propisima, za:

1) podnošenje zahteva za izdavanje dozvole u skladu sa ovim zakonom;

2) izdavanje dozvole u skladu sa ovim zakonom;

3) podnošenje zahteva za izdavanje potvrde o izuzeću za postrojenja za koja se ne zahteva dozvola za upravljanje otpadom;

4) izdavanje potvrde o izuzeću za postrojenja za koja se ne zahteva dozvola za upravljanje otpadom.

Administrativne takse su prihod budžeta Republike Srbije, odnosno autonome pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

XIII NADZOR

Član 70.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, vrši inspekcijski nadzor nad aktivnostima, odnosno delatnostima upravljanja otpadom, primenom uslova propisanih dozvolom za postrojenja i njihove lokacije, kao i upravljanjem tokovima otpada, preko republičkog, odnosno pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: inspektor).

U okviru inspekcijskog nadzora vrši se i kontrola nad delatnostima upravljanja otpadom koje se obavljaju suprotno odredbama ovog zakona i za koje ne postoji odgovarajuća dozvola i pokreće postupak protiv lica koje obavlja tu delatnost, u cilju ispunjenja uslova i izdavanja dozvole.

Član 71.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašćen i dužan da konroliše naročito:

- sprovođenje i ažuriranje planova upravljanja otpadom;

- sprovođenje i ažuriranje plana rada postrojenja za upravljanje otpadom;

- upotrebu i korišćenje odgovarajućih tehnologija i efikasnog korišćenja sirovina i energije;

- upravljanje otpadom u postrojenjima koja stvaraju otpad, primenu mera i postupaka za smanjenje njegovih količina ili opasnih svojstava, klasifikaciju, sakupljanje, skladištenje, tretman, transport i odlaganje otpada;

- tehničke karakteristike i kapacitete, organizaciju i rad postrojenja za upravljanje otpadom, uključujući monitoring, metode tretmana i mere predostrožnosti u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli;

- ispunjenost uslova za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje otpada;

- postupanje sa otpadom u toku njegovog kretanja;

- postupanje sa otpadom u prekograničnom kretanju u skladu sa dozvolom za uvoz, izvoz ili tranzit;

- ispunjenost uslova za rad, zatvaranje i rekultivaciju postojećih odlagališta otpada i nadzor nad deponijom posle njenog zatvaranja u periodu od najmanje 30 godina;

- primenu postupaka klasifikacije, skladištenja, pakovanja, obeležavanja i transporta opasnog otpada u skladu sa ovim i drugim zakonom;

- postupanje sa otpadom u skladu sa propisanim obavezama upravljanja tokovima otpada;

- primenu propisanih mera i postupaka za sprečavanje udesa i u slučaju  udesa;

- propisane zabrane i ograničenja;

- rad lica odgovornog za upravljanjem otpadom i kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad postrojenja za upravljanje otpadom;

- vođenje i čuvanje propisane evidencije sa podacima o poreklu, odredištu, tretmanu, vrsti i količini otpada;

- sprovođenje drugih propisanih mera i postupaka upravljanja otpadom.

Član 72.

U vršenju poslova iz člana 71. ovog zakona, inspektor je ovlašćen i dužan da:

- naredi sprovođenje plana upravljanja otpadom i njegovo ažuriranje;

- naredi sprovođenje plana rada postrojenja za upravljanje otpadom i njegovo ažuriranje;

- zabrani korišćenje tehnologije i rad postrojenja koja ne ispunjavaju uslove za smanjenje nastajanja otpada i efikasno korišćenje sirovina;

- naredi proizvođaču proizvoda koji ima opasne karakteristike ili koji posle upotrebe postaje opasan otpad da, posle upotrebe, preuzme sopstvene proizvode bez naknade ili da tu obavezu prenese na lice ovlašćeno za obavljanje delatnosti iz ovog zakona;

- naredi proizvođaču otpada da pribavi dokaze o karakterizaciji i klasifikaciji otpada, odnosno reciklabilnog materijala;

- naredi proizvođaču, odnosno vlasniku otpada, odvojeno sakupljanje otpada u skladu sa potrebama budućeg tretmana;

- naredi proizvođaču otpada da preda otpad pravnom ili fizičkom licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom;

- naredi proizvođaču otpada da vodi i čuva propisane evidencije;

- naredi proizvođaču otpada da odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom;

- zabrani svaki transport otpada suprotno uslovima u izdatoj dozvoli, kao i zahtevima koji su regulisani posebnim propisima (ADR i RID);

- zabrani tretman otpada suprotno uslovima iz dozvole;

- zabrani rad postrojenja i upotrebu opreme za tretman otpada koja se ne koristi u skladu sa tehničkim uputstvom;

- zabrani tretman otpada ako otpad nije obezbeđen i zaštićen od rasipanja i procurivanja;

- zabrani prijem i odlaganje otpada na deponiji suprotno uslovima u dozvoli;

- naredi sprovođenje mera kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine na deponiji u skladu sa zakonom;

- naredi sprovođenje rekultivacije i nadzor nad deponijom posle njenog zatvaranja u cilju smanjenja rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, u periodu od najmanje 30 godina;

- naredi pravnom licu koje obavlja poslove upravljanja otpadom u skladu sa ovim zakonom, određivanje kvalifikovanog lica za stručni rad u postrojenju za upravljanje otpadom;

- naredi pravnom licu koje obavlja poslove upravljanja otpadom u skladu sa ovim zakonom vođenje i čuvanje propisanih evidencija;

- zabrani izgradnju i rad postrojenja za upravljanje otpadom koje ne ispunjava tehničke i druge uslove propisane ovim i drugim zakonom;

- zabrani skladištenje, tretman ili odlaganje otpada van postrojenja za upravljanje otpadom koje ima dozvolu;

- naredi preduzeću ovlašćenom za sakupljanje i/ili transport otpada da otpad sakuplja od proizvođača ili vlasnika i da ga transportuje do postrojenja koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje;

- naredi preduzeću ovlašćenom za sakupljanje i/ili transport otpada da obezbedi odvojen prevoz različitih vrsta otpada, naročito opasnog otpada;

- zabrani sakupljanje i/ili transport opasnog otpada sa drugim otpadom;

- zabrani utovar i transport otpada ako se ne obavlja u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način koji onemogućava rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara ili istovara;

- naredi prevozniku otpada da, u slučaju zagađenja nastalog tokom transporta, izvrši čišćenje i dovođenje zagađenog područja u zadovoljavajuće stanje;

- zabrani transport opasnog otpada bez odgovarajuće propisane dokumentacije;

- zabrani skladištenje otpada na mestima koja nisu tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada i/ili nemaju dozvolu za skladištenje, kao i ako je istekao propisani period skladištenja;

- zabrani tretman otpada suprotno uslovima u dozvoli;

- zabrani rad postrojenja i korišćenje opreme za tretman otpada za koje nije dobijena dozvola;

- zabrani rad mobilnog postrojenja za tretman otpada koje nema odobrenje za lokaciju;

- naredi odvojeno sakupljanje, skladištenje i tretman otpada koji ima upotrebnu vrednost, odnosno sekundarnih sirovina;

- zabrani odlaganje ili spaljivanje sekundarnih sirovina bez propisanog odobrenja Ministarstva;

- zabrani biološki tretman otpada suprotno uslovima u dozvoli;

- zabrani termički tretman otpada suprotno uslovima u dozvoli;

- zabrani rad deponije koja ne ispunjava propisane tehničke, tehnološke i druge uslove i zahteve;

- zabrani odlaganje otpada koji nije prethodno podvrgnut tretmanu i odlaganje opasnog otpada sa drugim vrstama otpada na istoj lokaciji, odnosno deponiji;

- zabrani mešanje komunalnog otpada sa opasnim otpadom;

- naredi razdvajanje već izmešanog komunalnog otpada sa opasnim otpadom ako je to ekonomski isplativo;

- zabrani odlaganje komunalnog otpada suprotno zakonu i uslovima utvrđenim u izdatoj dozvoli;

- naredi selekciju radi reciklaže i sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava;

- zabrani sakupljanje, sortiranje, skladištenje, transport, tretman i odlaganje opasnog otpada koji nije obeležen i upakovan na način kojim se obezbeđuje minimalan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu;

- zabrani mešanje različitih vrsta opasnog otpada, osim pod nadzorom kvalifikovanog lica i u postupku tretmana opasnog otpada;

- zabrani odlaganje opasnog otpada bez prethodnog tretmana kojim se  značajno smanjenju opasne komponente i njihova svojstva, masa i zapremina;

- zabrani razblaživanje opasnog otpada radi ispuštanja u životnu sredinu;

- zabrani kretanje otpada bez dokumenta o kretanju otpada, odnosno dokumenta o kretanju opasnog otpada;

- zabrani svaku radnju ili akt kojim se upravlja tokovima otpada suprotno ovom zakonu;

- naredi proizvođaču i uvozniku, odnosno vlasniku otpada primenu ili izvršenje posebnih mera upravljanja tokovima otpada propisanih ovim zakonom;

- zabrani sakupljanje i transport otpada izvan teritorije za koju je izdata dozvola;

- zabrani uvoz, izvoz i tranzit otpada koji se obavlja suprotno odredbama ovog i drugih zakona;

- naredi svakom licu koje ima dozvolu za upravljanje otpadom primenu i sprovođenje mera propisanih za slučaj udesa;

- naredi svakom licu koje ima dozvolu za upravljanje otpadom dostavljanje odgovarajućih podataka i izveštaja u skladu sa ovim zakonom;

- zabrani svaku radnju ili akt protivan odredbama ovog zakona;

- naredi izvršenje drugih propisanih obaveza u određenom roku.

Član 73.

U vršenju poslova iz čl. 71. i 72. ovog zakona inspektor može privremeno oduzeti predmete, opremu ili uređaje čija upotreba nije dozvoljena ili koji su nastali, odnosno kojima su izvršene nedozvoljene radnje.

U vršenju nadzora nad primenom mera i postupaka upravljanja otpadom inspektor ima i ovlašćenja i dužnosti utvrđene drugim posebnim zakonima.

Član 74.

Ako u toku vršenja inspekcijskog nadzora inspektor oceni da su, pored povrede ovog zakona povređeni i drugi zakoni i propisi kojima se uređuju pitanja od značaja za upravljanje otpadom ili zaštitu životne sredine, dužan je, pored preduzimanja mera za koje je ovlašćen, da obavesti drugi nadležni organ.

Drugi nadležni organ dužan je da o preduzetim merama izvesti inspektora.

U slučajevima kada inspektor utvrdi takve povrede zakona za koje su istovremeno propisane i nadležnosti drugih inspekcijskih organa, obavezan je da, bez odlaganja, obavesti ministra kako bi se zajednički izvršio nadzor i preduzele odgovarajuće mere.

Član 75.

Jedinici lokalne samouprave poveravaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom mera i postupaka upravljanja komunalnim i drugim vrstama otpada, odnosno u onim postrojenjima za upravljanje otpadom za čiju izgradnju i rad su ovlašćeni ovim i drugim posebnim zakonima, osim inspekcijskog nadzora u oblasti opasnog otpada.

Član 76.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja nadležnog opštinskog, odnosno gradskog organa donetog u vršenju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike, rešava Ministarstvo, ako ovim zakonom nije dugačije propisano.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja nadležnog opštinskog, odnosno gradskog organa sa teritorije autonomne pokrajine donetog u vršenju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike, rešava nadležni organ autonomne pokrajine.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja nadležnog opštinskog organa sa teritorije grada donetog u vršenju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike, rešava nadležni organ grada.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja Ministarstva, rešava Vlada Republike Srbije.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja nadležnog pokrajinskog organa, rešava organ određen propisom autonomne pokrajine.

XIV KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi

Član 77.

Novčanom kaznom od 150.000 do 450.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće ili drugo pravno lice ako:

- obavlja poslove bez plana upravljanja otpadom ili doneti plan ne sprovodi i/ili ne vrši njegovo ažuriranje u propisanom roku (član 10);

- obavlja poslove upravljanja otpadom bez plana rada postrojenja za upravljanje otpadom ili doneti plan rada ne sprovodi i/ili ne vrši njegovo ažuriranje u propisanom roku (član 11);

- posle upotrebe, bez naknade troškova, ne izvrši preuzimanje sopstvenih proizvoda koji imaju opasne karakteristike ili posle upotrebe postaju opasan otpad, odnosno ako tu obavezu ne prenesu na drugo pravno lice (član 19. stav 2. i 3);

- ne pribavi dokaze o karakterizaciji i klasifikaciji otpada, odnosno reciklabilnog materijala (član 20. stav 1, tačka 2. i 3);

- ne preda otpad pravnom ili fizičkom licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom u slučaju ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom (član 20. stav 1. tačka 7);

- obavlja transport otpada suprotno uslovima u dozvoli i posebnim zahtevima koje regulišu ADR i RID propisi (član 22);

- poslove tretmana otpada ne obavlja u skladu sa uslovima u dozvoli, ne obezbeđuje otpad i ne zaštiti ga od rasipanja i procurivanja ili u slučaju udesa bez odlaganja ne obavesti nadležni organ (član 23. stav 1, tačka 2, 5. i 8);

- poslove odlaganja otpada na deponiji ne obavlja u skladu sa izdatom dozvolom, ne obezbedi sprovođenje propisanih mera kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine ili u slučaju udesa na deponiji bez odlaganja ne obavesti nadležni organ, kao i ako ne obezbedi rekultivaciju i nadzor nad deponijom posle njenog zatvaranju u periodu od najmanje 30 godina (član 24. stav 1);

- na deponiju primi otpad koji ne ispunjava uslove o odlaganju otpada propisane dozvolom ili otpad koji, ako se pomeša sa nekim drugim otpadom predstavlja rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu  (član 24. stav 2);

- gradi postrojenje ili obavlja delatnost u postrojenju za upravljanje otpadom koje ne ispunjava tehničke i druge propisane uslove (član 27. stav 1. i 2);

- skladišti, tretira ili odlaže otpad na mestu koje nema dozvolu za obavljanje tih delatnosti (član 27. stav 4);

- ne sakuplja od proizvođača ili vlasnika i ne transportuje otpad do postrojenja koje ima dozvolu za upravljanje otpadom ili ne obezbeđuje odvojen transport različitih vrsta otpada (član 28. stav 1. i 2.);

- ne sakuplja odvojeno opasan otpad ili prilikom sakupljanja komunalnog otpada iz njega ne izdvaja opasan otpad (član 28. stav 3. i 4);

- transportuje opasan otpad suprotno uslovima u izdatoj dozvoli ili bez odgovarajuće dokumentacije (član 28. stav 9. i 10);

- skladišti otpad na mestima koja nisu tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, u centrima za sakupljanje, transfer stanicama i dr. (član 29. stav 1);

- tretman otpada obavlja suprotno uslovima u dozvoli ili ne pribavi odobrenje za lokaciju za mobilno postrojenje za tretman otpada (član 30);

- ne sakuplja i ne skladišti odvojeno otpad koji ima upotrebnu vrednost, odlaže sekundarne sirovine sa ostalim otpadom ili ih spaljuje bez propisanog odobrenja Ministarstva (član 31);

- vrši biološki tretman otpada suprotno uslovima u dozvoli (član 32);

- vrši termički tretman otpada suprotno uslovima u dozvoli ili uslovima propisanim ovim zakonom (član 33);

- vrši odlaganje otpada na lokaciji koja ne ispunjava tehničke, tehnološke i druge propisane uslove, odnosno suprotno uslovima utvrđenim u dozvoli, ili odlaže opasan otpad pomešan sa drugim vrstama otpada (član 34)

- ako meša komunalni otpad sa opasnim otpadom (član 35. stav 2);

- sakuplja, sortira, skladišti, transportuje, tretira i odlaže opasan otpad koji nije upakovan i obeležen na odgovarajući način (član 36. stav 3);

- meša različite vrste opasnog otpada, osim u sučaju kada je to dozvoljeno, odlaže otpad bez prethodnog tretmana ili vrši razblaživanje opasnog otpada radi njegovog ispuštanja u životnu sredinu (član 36. stav 4, 5. i 6);

- ne poseduje dokument o kretanju otpada (član 37);

- ne poseduje dokument o kretanju opasnog otpada (član 38);

- upravlja posebnim tokovima otpada suprotno ovom zakonu (čl. 39-47);

- obavlja jednu ili više delatnosti upravljanja otpadom bez dozvole (član 48);

- obavlja aktivnosti bez potvrde o izuzeću u slučajevima za koje se ne zahteva dozvola (član 49);

- vrši sakupljanje i transport inertnog i neopasnog otpada izvan teritorije za koju je izdata dozvola (član 58);

- vrši uvoz, izvoz ili tranzit otpada suprotno odredbama ovog zakona (član 59);

- vrši uvoz, izvoz ili tranzit otpada bez dozvole (član 60).

Novčanom kaznom od 30.000 do 200.000 dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom od 150.000 do 450.000 dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana strano pravno lice ako ima predstavništvo na teritoriji Državne zajednice Srbije i Crne gore ili je privredni prestup učinjen na teritoriji Republike Srbije njegovim prevoznim sredstvom.

Novčanom kaznom od 30.000 do 200.000 dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u stranom pravnom licu.

Član 78.

Za privredni prestup iz člana 76. ovog zakona, pored propisane novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, a odgovornom licu zaštitna mera zabrane obavljanja poslova u trajanju od deset godina.

Za privredni prestup iz člana 76. ovog zakona može se uz kaznu izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa, odnosno koji su nastali ili pribavljeni izvršavanjem privrednog prestupa.

2. Prekršaji

Član 79.

Novčanom kaznom od 30.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako:

- koristi tehnologije i rad postrojenja koja ne ispunjavaju uslove za smanjenje nastajanja otpada i efikasnog korišćenja sirovina (član 19. stav 1);

- ne obezbedi primenu načela hijerarhije u upravljanju otpadom, ne sakuplja otpad odvojeno u skladu sa potrebama budućeg tretmana ili skladišti otpad na način kojim se značajno utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu (član 20. stav 1. tačka 4, 5. i 6);

- kao proizvođač otpada ne odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom (član 20. stav 1. tačka 10);

- ne odredi kvalifikovano lice za stručni rad u postrojenju za upravljanje otpadom (član 23. i 24);

- ne vodi i ne čuva propisane evidencije (član 20, 22, 23. i 24);

- ne objavi listu otpada za čiji tretman ima dozvolu i koristi postrojenja za tretman otpada suprotno tehničkim uputstvima (član 23. stav 1, tačka 3. i 4);

- ako vrši transport otpada u vozilima koja nisu zatvorena ili otpad nije upakovan na propisan način i ako u slučaju zagađenja nastalog tokom transporta ne izvrši čišćenje i dovođenje zagađenog područja u zadovoljavajuće stanje (član 28. stav 5. i 6);

- skladišti otpad po isteku perioda od pet godina (član 29);

- vrši odlaganje otpada bez prethodnog tretmana (član 34. stav 3);

- ne predaju opasan otpad na mesta određena za selektivno sakupljanje ili ovlašćenom preduzeću (član 35. stav 4);

- ne vrši sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstva (član 35. stav 5);

- ne vrši selekciju i sakupljanje otpada iz domaćinstava radi reciklaže (član 35. stav 6);

- ne primenjuje posebne mere upravljanja tokovima otpada (čl. 39-47);

- ne dostavlja odgovarajuće podatke i izveštaje (član 63).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 200.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 7), 10) i 12) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Pored prekršaja iz stava 4. ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5. do 20.000 dinara ako ostavlja svoj otpad iz domaćinstva ili kabasti otpad na mestima koja nisu za to određena ili ga ne predaje komunalnim preduzećima na način kako je to određeno propisima i planovima jedinice lokalne samouprave.

Član 80.

Za prekršaj iz člana 79. ovog zakona može se uz kaznu izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja, odnosno koji su nastali ili pribavljeni izvršavanjem prekršaja.

Ako nepoznato lice izvrši delatnosti upravljanja otpadom suprotno ovom zakonu usled kojih nastupi opasnost ili rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, Republika preduzima hitne mere radi zaštite ljudskog zdravlja, flore i faune i životne sredine.

Republika ima pravo naknade troškova koji nastanu preduzimanjem mera iz stava 1. ovo člana od lica za koje se utvrdi da je izvršilo nedozvoljenu delatnost.

Član 80.

Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, odnosno organizaciji koja vrši javna ovlašćenja ako:

- ne donese plan upravljanja otpadom (član 13, 14. i 15);

- izvrši klasifikaciju otpada bez prethodno dobijenog uverenja o karakterizaciji otpada (čl. 16. i 17);

- vrši karakterizaciju otpada bez propisanog ovlašćenja (član 18);

- izda dozvolu ako uz zahtev za njeno izdavanje nije podneta propisana dokumentacija (član  50);

- ne obaveštava javnost (član 57);

- ne dostavlja podatke iz baze podataka radi unošenja u registar otpada (član 63. stav 5).

- ne vodi nacionalni registar (član 64);

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82.

Preduzeća i druga pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost upravljanja otpadom uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 83.

Postojeća postrojenja dužna su da, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostave Ministarstvu, odnosno organu autonomne pokrajine, odnosno organu jedinice lokalne samouprave, plan upravljanja otpadom i analizu uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu radi davanja saglasnosti u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Član 84.

Baterije i akumulatori na koje se odnose obaveze iz člana 39. ovog zakona, a koji su proizvedeni ili uvezeni pre stupanja na snagu ovog zakona, mogu biti u prometu bez navedenih oznaka najduže godinu dana posle stupanja na snagu ovog zakona.

Član 85.

Proizvođači i uvoznici električnih i elektronskih proizvoda za čije tokove otpada su ovim zakonom propisane posebne odredbe dužni su da primenu mera i postupaka upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda usklade do 31.12.2010.

Član 86.

Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o osnovama zaštite životne sredine (”Službeni list SRJ”, broj 24/98) i Zakona o postupanju sa otpadnim materijama (“Službeni glasnik RS” broj 25/96) .

Član 87.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Agencija za reciklažu nastavlja sa radom u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim u ovom zakonu.

Član 88.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o postupanju sa otpadnim materijama (“Službeni glasnik RS” broj 25/96).

Član 89.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog I

Katalog otpada

Prvi Evropski Katalog o otpadu i Lista opasnog otpada publikovani su 1994. godine kao dva odvojena dokumenta. Evropski Katalog otpada i Lista opasnog otpada se koriste za klasifikaciju svih vrsta otpada, uključujući i opasan otpad i napravljene su da stvore jasan sistem za klasifikaciju otpada unutar EU. One stvaraju osnovu za sve nacionalne i međunarodne obaveze izveštavanja o otpadu kao što su obaveze vezane za dozvole za upravljanje otpadom, Nacionalne baze podataka o otpadu i transport otpada. Dopunjena Lista otpada i Lista opasnog otpada stupile su na snagu 2002. godine. Ova lista je napravljena da olakša klasifikaciju svih vrsta otpada.

Otpad koji je klasifikovan kao opasan pokazuje jednu ili više osobina navedenih u Aneksu III Direktive 91/689/EEC i u odnosu na H3-H8, H10 i H11 pomenutog Aneksa za jednu ili više od sledećih karakteristika:

- Tačka paljenja ≤ (manje ili jednako) 55 C

- Jedna ili više supstanci klasifikovanih kao veoma toksične pri ukupnoj koncentraciji ≥ 0,1 %

- Jedna ili više supstanci klasifikovanih kao toksične pri ukupnoj koncentraciji ≥ 3 %

- Jedna ili više supstanci klasifikovanih kao štetne pri ukupnoj koncentraciji ≥ 25 %

- Jedna ili više korozivnih supstanci klasifikovanih kao R35 pri ukupnoj koncentraciji ≥ 1 %

- Jedna ili više korozivnih supstanci klasifikovanih kao R34 pri ukupnoj koncentraciji ≥ 5 %

- Jedna ili više iritantnih supstanci klasifikovanih kao R41 pri ukupnoj koncentraciji ≥ 10 %

- Jedna ili više iritantnih supstanci klasifikovanih kao R36, R37 i R38 pri ukupnoj koncentraciji ≥ 20 %

- Jedna supstanca za koju se zna da je karcinogena, kategorije 1 ili 2 pri koncentraciji ≥ 0,1 %

- Jedna supstanca za koju se zna da je karcinogena kategorije 3 pri koncentraciji ≥ 1 %

- Jedna teratogena supstanca kategorije 1 ili 2 klasifikovana kao R60, R61 pri koncentraciji ≥ 0,5 %

- Jedna teratogena supstanca kategorije 3 klasifikovane kao R62, R63 pri koncentraciji ≥ 5 %

- Jedna mutagena supstanca kategorije 1 ili 2, klasifikovana kao R46, pri koncentraciji ≥ 1 %

- Jedna mutagena supstanca kategorije 3, klasifikovana kao R40, pri koncentraciji ≥ 1 %

INDEKS

| 01 | Otpadi koji potiču od istraživanja, iskopavanja iz rudnika ili kamenoloma, i fizičkog i hemijskog tretmana minerala |
| --- | --- |
| 02 | Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane |
| 03 | Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameštaja |
| 04 | Otpadi iz kožne, krznarske i tekstilne industrije |
| 05 | Otpadi od rafinisanja nafte, prečišćavanja prirodnog gasa i pirolitičkog tretmana uglja |
| 06 | Otpadi od neorganske hemijske prerade |
| 07 | Otpadi od organske hemijske prerade |
| 08 | Otpadi od izrade, formulacije, pribavljanja i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), lepkovi, zaptivači i štamparska mastila |
| 09 | Otpadi iz fotografske industrije |
| 10 | Otpadi iz termičkih procesa |
| 11 | Otpadi od hemijskog tretmana površine i premazivanja metala i drugih materijala; hidrometalurgiija obojenih metala |
| 12 | Otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike |
| 13 | Otpadi od ulja i ostataka tečnih goriva (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05, 12 i 19) |
| 14 | Otpadi od organskih supstanci koje se koriste kao rastvarači, sredstva za hlađenje i kao pogon za letilice (osim 07 i 08) |
| 15 | Otpadi od ambalaže; apsorbenti, krpe za brisanje, materijali za filtriranje i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specificirano |
| 16 | Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu |
| 17 | Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija) |
| 18 | Otpadi od zdravstvene zaštite ljudi i životinja i/ili s tim povezanog istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite) |
| 19 | Otpadi iz objekata za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda dalje od lokacije proizvodnje i pripremu vode namenjene ljudskoj upotrebi i vode za industrijsku upotrebu |
| 20 | Opštinski otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije |

| 01 | Otpadi koji potiČu od istraŽivanja, iskopavanja iz rudnika ili kamenoloma, i fiziČkog i hemijskog tretmana minerala |
| --- | --- |
| 01 01 | otpadi od iskopavanja minerala |
| 01 01 01 | otpadi od iskopavanja minerala za crnu metalurgiju |
| 01 01 02 | otpadi od iskopavanja minerala za obojenu metalurgiju |
| 01 03 | otpadi od fizičke i hemijske obrade minerala za crnu metalurgiju |
| 01 03 04* | jalovine iz prerade sulfidne rude koje stvaraju kiselinu |
| 01 03 05* | druge jalovine koje sadrže opasne supstance |
| 01 03 06 | jalovine drugačije od onih navedenih u 01 03 04 i 01 03 05 |
| 01 03 07* | ostali otpadi iz fizičkog i hemijskog tretmana minerala za crnu metalurgiju koji sadrže opasne supstance |
| 01 03 08 | prašnjavi i praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u 01 03 07 |
| 01 03 09 | crveni mulj iz proizvodnje aluminijuma drugačiji od onog navedenog u 01 03 07 |
| 01 03 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 01 04 | otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju |
| 01 04 07* | otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju koji sadrže opasne supstance |
| 01 04 08 | otpadni šljunak i drobljeni kamen drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 |
| 01 04 09 | otpadni pesak i gline |
| 01 04 10 | prašnjavi praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 |
| 01 04 11 | otpadi od prerade kalijum karbonata i kamene soli drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 |
| 01 04 12 | ostaci i drugi otpadi od pranja i čišćenja minerala drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 i 01 04 11 |
| 01 04 13 | otpadi od sečenja o obrade kamena drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 |
| 01 04 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 01 05 | muljevi nastali bušenjem i drugi otpadi od bušenja |
| 01 05 04 | muljevi i otpadi od bušenja za izvorišta pitke vode |
| 01 05 05* | muljevi i otpadi od bušenja koji sadrže naftu |
| 01 05 06* | muljevi od bušenja i drugi otpadi od bušenja koji sadrže opasne supstance |
| 01 05 07 | muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže barit drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06 |
| 01 05 08 | muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže hlorid drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06 |
| 01 05 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 02 | Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, Šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane |
| --- | --- |
| 02 01 | Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova |
| 02 01 01 | muljevi od pranja i čišćenja |
| 02 01 02 | otpad od životinjskog tkiva |
| 02 01 03 | otpad od biljnog tkiva |
| 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) |
| 02 01 06 | životinjski feces, urin i đubrivo (uključujući i otpadnu slamu), tečni otpad, sakupljen odvojeno i tretiran dalje od lokacije stvaranja |
| 02 01 07 | otpadi od eksploatacije šuma |
| 02 01 08* | agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance |
| 02 01 09 | agrohemijski otpad drugačiji od onog navedenog u 02 01 08 |
| 02 01 10 | otpad od metala |
| 02 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 02 02 | otpadi od pripreme i obrade mesa, ribe i druge hrane životinjskog porekla |
| 02 02 01 | muljevi od pranja i čišćenja |
| 02 02 02 | otpad od životinjskog tkiva |
| 02 02 03 | materijali nepodobni za jelo ili obradu |
| 02 02 04 | muljevi od tretmana tečnog otpada na lokaciji stvaranja |
| 02 02 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 02 03 | otpadi od pripreme i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaoa, kafe, čaja i duvana; proizvodnje konzervisane hrane; prerada duvana; proizvodnja kvasca i ekstrakta kvsca; priprema i fermentacija melase |
| 02 03 01 | muljevi od pranja, čišćenja, ljuštenja, centrifugiranja i separacije |
| 02 03 02 | otpadi od konzervansa |
| 02 03 03 | otpadi od ekstrakcije |
| 02 03 04 | materijali nepodobni za jelo ili obradu |
| 02 03 05 | muljevi od tretmana tečnog otpada na lokaciji stvaranja |
| 02 03 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 02 04 | otpadi od prerade šećera |
| 02 04 01 | zemlja od čišćenja i pranja šećerne repe |
| 02 04 02 | kalcijum karbonat van specifikacije |
| 02 04 03 | muljevi od tretmana tečnog otpada na lokaciji stvaranja |
| 02 04 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 02 05 | otpadi od industrije mlečnih proizvoda |
| 02 05 01 | materijali nepodobni za jelo ili obradu |
| 02 05 02 | muljevi od tretmana tečnog otpada na lokaciji stvaranja |
| 02 05 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 02 06 | otpadi od industrije peciva i konditorske industrije |
| 02 06 01 | materijali nepodobni za jelo ili obradu |
| 02 06 02 | otpadi od konzervansa |
| 02 06 03 | muljevi od tretmana tečnog otpada na lokaciji stvaranja |
| 02 06 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 02 07 | otpadi od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih napitaka (izuzev kafe, čaja i kakaoa) |
| 02 07 01 | otpadi od pranja, čišćenja i mehaničkog smanjivanja sirovog materijala |
| 02 07 02 | otpadi od destilacije alkohola |
| 02 07 03 | otpadi od hemijskog tretmana |
| 02 07 04 | materijali nepodobni za jelo ili obradu |
| 02 07 05 | muljevi od tretmana tečnog otpada na lokaciji stvaranja |
| 02 07 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 03 | Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameŠtaja |
| --- | --- |
| 03 01 | otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i nameštaja |
| 03 01 01 | otpadna kora i pluta |
| 03 01 04* | piljevine, iverje, strugotine, drvo, medijapan i furnir koji sadrže opasne supstance |
| 03 01 05 | piljevine, iverje, strugotine, drvo, medijapan i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 |
| 03 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 03 02 | otpadi od zaštite drveta |
| 03 02 01* | nehalogenizovani organski konzervansi za drvo |
| 03 02 02* | organohlorni konzervansi za drvo |
| 03 02 03* | organometalni konzervansi za drvo |
| 03 02 04* | neorganski konzervansi za drvo |
| 03 02 05* | drugi konzervansi koji sadrže opasne supstance |
| 03 02 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 03 03 | otpadi od proizvodnje i prerade pulpe, papira i kartona |
| 03 03 01 | otpad iz kore i drveta |
| 03 03 02 | mulj zelenog tečnog otpada (nastao obnavljanjem kuvane tečnosti) |
| 03 03 05 | muljevi od skidanja boje iz reciklaže papira |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri pravljanju pulpe od otpadnog papira i kartona |
| 03 03 08 | otpadi od razdvajanja papira i kartona određenih za reciklažu |
| 03 03 09 | krečni otpadni mulj |
| 03 03 10 | ostaci vlakana, muljevi od vlakana, punioca i prevlaka iz mehaničke separacije |
| 03 03 11 | muljevi iz tretmana otpadne vode na licu mesta |
| 03 03 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 04 | OTPADI IZ TEKSTILNE, krznarske I KOŽARSKE INDUSTRIJE |
| --- | --- |
| 04 01 | otpadi iz industrije kože i krzna |
| 04 01 01 | otpadi od skidanja drugog tkiva sa kože |
| 04 01 02 | krečni otpad |
| 04 01 03* | otpadi od odmašćivanja koji sadrži rastvarače |
| 04 01 04 | tečnost za štavljenje koja sadrži hrom |
| 04 01 05 | tečnost za štavljenje bez hroma |
| 04 01 06 | muljevi koji sadrže hrom |
| 04 01 07 | muljevi bez hroma |
| 04 01 08 | otpad od uštavljene kože (otpad od skidanja dlaka, sečenja, prašina od glancanja) koji sadrži hrom |
| 04 01 09 | otpadi od završne obrade i poliranja |
| 04 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 04 02 | otpadi iz tekstilne industrije |
| 04 02 09 | otpadi od mešovitih materijala (impregnisani tekstil, elastomer, plastomer) |
| 04 02 10 | organska materija iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) |
| 04 02 14* | otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače |
| 04 02 15 | otpadi iz završne obrade drugačiji od onih navedenih u 04 02 14 |
| 04 02 16* | obojene tkanine i pigmenti koji sadrže opasne supstance |
| 04 02 17 | obojene tkanine i pigmenti koji sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u 04 02 16 |
| 04 02 19* | muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mesta koji sadrže opasne supstance |
| 04 02 20 | muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mesta drugačiji od onih navedenih u 04 02 19 |
| 04 02 21 | otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana |
| 04 02 22 | otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana |
| 04 02 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 05 | OTPADI OD RAFINISANjA NAFTE, PREČIŠĆAVANjA PRIRODNOG GASA I PIROLITIČKOG TRETMANA UGLjA |
| --- | --- |
| 05 01 | otpadi od rafinacije nafte |
| 05 01 02* | muljevi od desalinacije |
| 05 01 03* | muljevi sa dna rezervoara |
| 05 01 04* | kiselo-bazni muljevi |
| 05 01 05* | mrlje istekle nafte |
| 05 01 06* | zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme |
| 05 01 07* | kiseli katran |
| 05 01 08* | ostali katran |
| 05 01 09* | muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mesta koji sadrže opasne supstance |
| 05 01 10 | muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mesta drugačiji od onih navedenih u 05 01 09 |
| 05 01 11* | otpadi od prečišćavanja goriva sa bazama |
| 05 01 12* | ulja koja sadrže kiseline |
| 05 01 13 | muljevi od vode iz kotla |
| 05 01 14 | otpadi iz rashladnih kolona |
| 05 01 15* | utrošene filterske gline |
| 05 01 16 | otpadi koji sadrže sumpor iz desulfurizacije nafte |
| 05 01 17 | bitumen |
| 05 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 05 06 | otpadi od pirolitičkog tretmana uglja |
| 05 06 01* | kiseli katran |
| 05 06 03* | ostali katran |
| 05 06 04 | otpad iz kolona za hlađenje |
| 05 06 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 05 07 | otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta |
| 05 07 01* | otpadi koji sadrže živu |
| 05 07 02 | otpadi koji sadrže sumpor |
| 05 07 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 06 | OTPADI OD NEORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA |
| --- | --- |
| 06 01 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe kiselina |
| 06 01 01* | sumporna i sumporasta kiselina |
| 06 01 02* | hlorovodonična kiselina |
| 06 01 03* | fluorovodonična kiselina |
| 06 01 04* | fosforna i fosforasta kiselina |
| 06 01 05* | azotna i azotasta kiselina |
| 06 01 06* | ostale kiseline |
| 06 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 02 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe baza |
| 06 02 01* | kalcijum hidroksid |
| 06 02 03* | amonijum hidroksid |
| 06 02 04* | natrijum hidroksid i kalijum hidroksid |
| 06 02 05* | ostale osnovne supstance |
| 06 02 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 03 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe soli i rastvora soli i oksida metala |
| 06 03 11* | čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide |
| 06 03 13* | čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale |
| 06 03 14 | čvrste soli i rastvori drugačiji od onih mavedenih u 06 03 11 i 06 03 11 |
| 06 03 15* | oksidi metala koji sadrže teške metale |
| 06 03 16 | oksidi metala drugačiji od onih navedenih u 06 03 15 |
| 06 03 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 04 | otpadi koji sadrže metale koji nisu navedeni u 06 03 |
| 06 04 03* | otpadi koji sadrže arsen |
| 06 04 04* | otpadi koji sadrže živu |
| 06 04 05* | otpadi koji sadrže ostale teške metale |
| 06 04 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 05 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje |
| 06 05 02* | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje koji sadrže opasne supstance |
| 06 05 03 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje drugačiji od onih navedenih u 06 05 02 |
| 06 06 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže sumpor, hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja |
| 06 06 02* | otpadi koji sadrže opasne sulfide |
| 06 06 03 | otpadi koji sadrže sulfide drugačije od onih navedenih u 06 06 02 |
| 06 06 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 07 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe halogena i hemijskih procesa sa halogenima |
| 06 07 01* | otpadi koji sadrže azbest od elektrolize |
| 06 07 02* | aktivni ugalj od proizvodnje hlora |
| 06 07 03* | mulj od barijum sulfata koji sadrži živu |
| 06 07 04* | rastvori i kiseline, na primer kontaktna kiselina |
| 06 07 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 08 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe silicijuma i derivata silicijuma |
| 06 08 02* | otpadi koji sadrže hlorosilane |
| 06 08 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 09 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže fosfor i hemijskih procesa sa fosforom |
| 06 09 02 | fosforna šljaka |
| 06 09 03* | otpadi vezani za reakcije sa kalcijumom koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani njima |
| 06 09 04 | otpadi vezani za reakcije sa kalcijumom drugačiji od opnih navedenih u 06 09 03 |
| 06 09 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 10 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže azot, hemijskih procesa sa azotom i proizvodnje đubriva |
| 06 10 02* | otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 06 10 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 11 | otpadi od proizvodnje neorganskih pigmenata i neprozirnih materija |
| 06 11 01 | otpadi vezani za reakcije sa kalcijumom iz proizvodnje titandioksida |
| 06 11 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 06 13 | otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani |
| 06 13 01* | neorganski pesticidi, biocidi i konzervansi za drvo |
| 06 13 02* | potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02) |
| 06 13 03 | ugljenična čađ |
| 06 13 04* | otpadi nastali preradom azbesta |
| 06 13 05* | čađ |
| 06 13 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 07 | OTPADI OD ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA |
| --- | --- |
| 07 01 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija |
| 07 01 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
| 07 01 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 01 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 01 07* | halogenovani talozi i ostaci reakcija |
| 07 01 08* | ostali talozi i ostaci reakcija |
| 07 01 09* | halogenovani filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 01 10* | ostali filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 01 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje koji sadrže opasne supstance |
| 07 01 12 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje drugačiji od onih navedenih u 07 01 11 |
| 07 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 07 02 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana |
| 07 02 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
| 07 02 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 02 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 02 07* | halogenovani talozi i ostaci reakcija |
| 07 02 08* | ostali talozi i ostaci reakcija |
| 07 02 09* | halogenovani filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 02 10* | ostali filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 02 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje koji sadrže opasne supstance |
| 07 02 12 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje drugačiji od onih navedenih u 07 02 11 |
| 07 02 13 | otpadna plastika |
| 07 02 14* | otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance |
| 07 02 15 | otpadi od aditiva drugačiji od onih navedenih u 07 02 14 |
| 07 02 16* | otpadi koji sadrže opasni silicijum |
| 07 02 17 | otpadi koji sadrže silicijum drugačiji od onog navedenog u 07 02 16 |
| 07 02 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 07 03 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih boja i pigmenata (osim 06 11) |
| 07 03 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
| 07 03 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 03 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 03 07* | halogenovani talozi i ostaci reakcija |
| 07 03 08* | ostali talozi i ostaci reakcija |
| 07 03 09* | halogenovani filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 03 10* | ostali filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 03 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje koji sadrže opasne supstance |
| 07 03 12 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje drugačiji od onih navedenih u 07 03 11 |
| 07 03 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 07 04 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih pesticida (osim 02 01 08 i 02 01 09), konzervansi za drvo (osim 03 02) i drugih biocida |
| 07 04 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
| 07 04 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 04 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 04 07* | halogenovani talozi i ostaci reakcija |
| 07 04 08* | ostali talozi i ostaci reakcija |
| 07 04 09* | halogenovani filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 04 10* | ostali filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 04 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje koji sadrže opasne supstance |
| 07 04 12 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje drugačiji od onih navedenih u 07 04 11 |
| 07 04 13* | čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 07 04 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 07 05 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe farmaceutskih preparata |
| 07 05 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
| 07 05 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 05 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 05 07* | halogenovani talozi i ostaci reakcija |
| 07 05 08* | ostali talozi i ostaci reakcija |
| 07 05 09* | halogenovani filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 05 10* | ostali filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 05 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje koji sadrže opasne supstance |
| 07 05 12 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje drugačiji od onih navedenih u 07 05 11 |
| 07 05 13* | čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 07 05 14 | čvrsti otpadi drugačiji od onih navedenih u 07 05 13 |
| 07 05 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 07 06 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe masti, sapuna, deterdženata, dezinfekcijskih i kozmetičkih sredstava |
| 07 06 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
| 07 06 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 06 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 06 07* | halogenovani talozi i ostaci reakcija |
| 07 06 08* | ostali talozi i ostaci reakcija |
| 07 06 09* | halogenovani filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 06 10* | ostali filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 06 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje koji sadrže opasne supstance |
| 07 06 12 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje drugačiji od onih navedenih u 07 06 11 |
| 07 06 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 07 07 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu drugačije specificirani |
| 07 07 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
| 07 07 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 07 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
| 07 07 07* | halogenovani talozi i ostaci reakcija |
| 07 07 08* | ostali talozi i ostaci reakcija |
| 07 07 09* | halogenovani filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 07 10* | ostali filter-kolači, potrošeni apsorbenti |
| 07 07 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje koji sadrže opasne supstance |
| 07 07 12 | muljevi od tretmana otpadnih voda na lokaciji proizvodnje drugačiji od onih navedenih u 07 07 11 |
| 07 07 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 08 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLENE GLAZURE), LEPkovi, ZAPTIVAČI I ŠTAMPARSKih mastila |
| --- | --- |
| 08 01 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova |
| 08 01 11* | otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 01 12 | otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11 |
| 08 01 13* | muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 01 14 | muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedeneih u 08 01 13 |
| 08 01 15* | muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 01 16 | muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedeneih u 08 01 15 |
| 08 01 17* | otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 01 18 | otpadi od uklanjanja boje ili laka drugačiji od onih navedeneih u 08 01 17 |
| 08 01 19* | vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 01 20 | vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak drugačiji od onih navedeneih u 08 01 19 |
| 08 01 21* | otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka |
| 08 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 08 02 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe ostalih premaza (uključujući keramičke materijale) |
| 08 02 01 | otpad od praškastih premaza |
| 08 02 02 | muljevi na bazi vode koji sadrže keramičke materijale |
| 08 02 03 | vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale |
| 08 02 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 08 03 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe štamparskog mastila |
| 08 03 07 | muljevi na bazi vode koji sadrže mastilo |
| 08 03 08 | tečni otpad na bazi vode koji sadrži mastilo |
| 08 03 12* | otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance |
| 08 03 13 | otpadno mastilo drugačije od onog navedenog u 08 03 12 |
| 08 03 14* | muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance |
| 08 03 15 | muljevi od mastila drugačiji od onih navedenih u 08 03 14 |
| 08 03 16* | otpadni rastvori za ecovanje |
| 08 03 17* | otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance |
| 08 03 18 | otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17 |
| 08 03 19* | dispergovana ulja |
| 08 03 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 08 04 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača (uključujući i vodootporne proizvode) |
| 08 04 09* | otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 04 10 | otpadni lepkovi i zaptivači drugačiji od onih navedenih u 08 04 09 |
| 08 04 11* | muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 04 12 | muljevi od lepkova i zaptivača drugačiji od onih mavedenih u 08 04 11 |
| 08 04 13* | muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 04 14 | muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače drugačiji od onih navedenih u 08 04 13 |
| 08 04 15* | tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 08 04 16 | tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače drugačiji od onih spomenutih u 08 04 15 |
| 08 04 17* | ulje terpentinske smole |
| 08 04 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 08 05 | otpadi koji nisu drugačije specificirani u 08 |
| 08 05 01* | otpadni izocijanati |

| 09 | OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE |
| --- | --- |
| 09 01 | otpadi iz fotografske industrije |
| 09 01 01* | rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode |
| 09 01 02* | rastvori razvijača za offset ploče na bazi vode |
| 09 01 03* | rastvori razvijača na bazi rastvarača |
| 09 01 04* | rastvori sredstava za fiksiranje |
| 09 01 05* | rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za izbeljivanje i fiksiranje |
| 09 01 06* | otpadi koji sadrže srebro od tretmana fotografskog otpada na lokaciji stvaranja |
| 09 01 07 | fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra |
| 09 01 08 | fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra |
| 09 01 10 | kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija |
| 09 01 11* | kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije navedene u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 |
| 09 01 12 | kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navdeenih u 09 01 11 |
| 09 01 13* | tečni otpad na bazi vode od obnavljanja srebra na lokaciji stvaranja drugačiji od onog navedenog u 09 01 06 |
| 09 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 10 | OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA |
| --- | --- |
| 10 01 | otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19) |
| 10 01 01 | šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04) |
| 10 01 02 | leteći pepeo od uglja |
| 10 01 03 | leteći pepeo treseta i sirovog drveta |
| 10 01 04* | leteći pepeo od nafte i prašina iz kotla |
| 10 01 05 | čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa |
| 10 01 07 | muljevi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa |
| 10 01 09* | sumporna kiselina |
| 10 01 13* | leteći pepeo iz ugljovodonika u obliku emulzije upotrebljenih kao gorivo |
| 10 01 14* | šljaka i prašina iz kotla iz ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance |
| 10 01 15 | šljaka i prašina iz kotla iz ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 |
| 10 01 16* | leteći pepeo iz ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance |
| 10 01 17 | leteći pepeo iz ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 |
| 10 01 18* | otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 01 19 | otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18 |
| 10 01 20* | muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mesta koji sadrže opasne supstance |
| 10 01 21 | muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mesta drugačiji od onih navedenih u 10 01 20 |
| 10 01 22* | muljevi na bazi vode iz čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance |
| 10 01 23 | muljevi na bazi vode iz čišćenja kotla drugačiji od onih navedenih u 10 01 22 |
| 10 01 24 | peskovi iz fluidizovanog sloja |
| 10 01 25 | otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj |
| 10 01 26 | otpadi iz tretmana rashladne vode |
| 10 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 02 | otpadi iz industrije gvožđa i čelika |
| 10 02 01 | otpadi od prerade šljake |
| 10 02 02 | neprerađena šljaka |
| 10 02 07* | čvrsti otpadi od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 02 08 | čvrsti otpadi od tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 02 07 |
| 10 02 10 | strugotine iz čeličane |
| 10 02 11* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
| 10 02 12 | otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 11 |
| 10 02 13* | muljevi i filter-kolači iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 02 14 | muljevi i filter-kolači iz tretmana gasa drugačiji od onih spomenutih u 10 02 13 |
| 10 02 15 | drugi muljevi i filter-kolači |
| 10 02 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 03 | otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma |
| 10 03 02 | strugotine sa anode |
| 10 03 04* | šljake iz primarne proizvodnje |
| 10 03 05 | otpaci aluminijuma |
| 10 03 08* | slane šljake iz sekundarne proizvodnje |
| 10 03 09* | crna troska iz sekundarne proizvodnje |
| 10 03 15* | sljušteni komadi koji su zapaljivi ili koji u kontaktu sa vodom emituju zapaljive gasove u opasnim količinama |
| 10 03 16 | sljušteni komadi drugačiji od onih navedenih u 10 03 15 |
| 10 03 17* | otpadi koji sadrže katran iz proizvodnje anoda |
| 10 03 18 | otpadi koji sadrže ugljenik iz proizvodnje anoda drugačiji od onih navedenih u 10 03 17 |
| 10 03 19* | prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance |
| 10 03 20 | prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 03 19 |
| 10 03 21* | ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance |
| 10 03 22 | ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) drugačiji od onih navedenih u 10 03 21 |
| 10 03 23* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 03 24 | čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 23 |
| 10 03 25* | muljevi i filter-kolači od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 03 26 | muljevi i filter-kolači od tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 25 |
| 10 03 27* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
| 10 03 28 | otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 03 27 |
| 10 03 29* | otpadi od tretmana slanih šljaka i crne troske koji sadrže opasne supstance |
| 10 03 30 | otpadi od tretmana slanih šljaka i crne troske drugačiji od onih navedenih u 10 03 29 |
| 10 03 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 04 | otpadi iz termičke metalurgije olova |
| 10 04 01* | šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje |
| 10 04 02* | troska i sljušteni komadi iz primarne i sekundarne proizvodnje |
| 10 04 03* | kalcijum arsenat |
| 10 04 04* | prašina dimnog gasa |
| 10 04 05* | ostale čvrste čestice i prašina |
| 10 03 06* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa |
| 10 03 07* | muljevi i filter-kolači iz tretmana gasa |
| 10 04 09* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
| 10 04 10 | otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 04 09 |
| 10 04 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 05 | otpadi iz termičke metalurgije cinka |
| 10 05 01 | šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje |
| 10 05 03* | prašina dimnog gasa |
| 10 05 04 | ostale čvrste čestice i prašina |
| 10 05 05* | čvrsti otpad iz tretmana gasa |
| 10 05 06* | muljevi i filter-kolači iz tretmana gasa |
| 10 05 08* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
| 10 05 09 | otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 05 08 |
| 10 05 10* | troska i sljušteni komadi koji su zapaljivi ili koji u kontaktu sa vodom emituju zapaljive gasove u opasnim količinama |
| 10 05 11 | troska i sljušteni komadi drugačiji od onih navdenih u 10 05 10 |
| 10 05 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 06 | otpad iz termičke metalurgije bakra |
| 10 06 01 | šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje |
| 10 06 02 | troska i sljušteni komadi iz primarne i sekundarne proizvodnje |
| 10 06 03* | prašina dimnog gasa |
| 10 06 04 | ostale čvrste čestice i prašina |
| 10 06 06* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa |
| 10 06 07* | muljevi i filter-kolači iz tretmana gasa |
| 10 06 09* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
| 10 06 10 | otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 06 09 |
| 10 06 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 07 | otpadi iz termičke metalurgije srebra, zlata i platine |
| 10 07 01 | šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje |
| 10 07 02 | troska i sljušteni komadi iz primarne i sekundarne proizvodnje |
| 10 07 03 | čvrsti otpadi iz tretmana gasa |
| 10 07 04 | ostale čvrste čestice i prašina |
| 10 07 05 | muljevi i filter-kolači iz tretmana gasa |
| 10 07 07* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
| 10 07 08 | otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navdenih u 10 07 07 |
| 10 07 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 08 | otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala |
| 10 08 04 | čvrste čestice i prašina |
| 10 08 08* | slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje |
| 10 08 09 | ostale šljake |
| 10 08 10* | troska i sljušteni komadi koji su zapaljivi ili koji u kontaktu sa vodom emituju zapaljive gasove u opasnim količinama |
| 10 08 11 | troska i sljušteni komadi drugačiji od onih navedenih u 10 08 10 |
| 10 08 12* | otpadi koji sadrže katran iz proizvodnje anoda |
| 10 08 13 | otpadi koji sadrže ugljenik iz prozvodnje anoda drugačiji od onih navedenih u 10 08 12 |
| 10 08 14 | strugotine sa anode |
| 10 08 15* | prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance |
| 10 08 16 | prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15 |
| 10 08 17* | muljevi i filter-kolači iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 08 18 | muljevi i filter-kolači iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 08 17 |
| 10 08 19* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
| 10 08 20 | otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navdenih u 10 08 19 |
| 10 08 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 09 | otpadi od livenja gvozdenih odlivaka |
| 10 09 03 | šljaka iz peći |
| 10 09 05* | jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance |
| 10 09 06 | jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navdenih u 10 09 05 |
| 10 09 07* | jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance |
| 10 09 08 | jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navdenih u 10 09 07 |
| 10 09 09* | prašina dimnog gasa koja sadrži oapsne supstance |
| 10 09 10 | prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09 |
| 10 09 11* | ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance |
| 10 09 12 | ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 09 11 |
| 10 09 13* | otpadna veziva koja sadrže opasne supstance |
| 10 09 14 | otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 09 13 |
| 10 09 15* | otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance |
| 10 09 16 | otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 09 15 |
| 10 09 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 10 | otpadi od livenja odlivaka obojenih metala |
| 10 10 03 | šljaka iz peći |
| 10 10 05* | jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance |
| 10 10 06 | jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navdenih u 10 10 05 |
| 10 10 07* | jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance |
| 10 10 08 | jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navdenih u 10 10 07 |
| 10 10 09* | prašina dimnog gasa koja sadrži oapsne supstance |
| 10 10 10 | prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09 |
| 10 10 11* | ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance |
| 10 10 12 | ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 10 11 |
| 10 10 13* | otpadna veziva koja sadrže opasne supstance |
| 10 10 14 | otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 10 13 |
| 10 10 15* | otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance |
| 10 10 16 | otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 10 15 |
| 10 10 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 11 | otpadi iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla |
| 10 11 03 | otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla |
| 10 11 05 | čvrste čestice i prašina |
| 10 11 09* | otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana i koja sadrži opasne supstance |
| 10 11 10 | otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana drugačija od one navedene u 10 11 09 |
| 10 11 11* | otpadno staklo u malim komadima i staklena prašina koji sadrže teške metale (na primer od katodnih cevi) |
| 10 11 12 | otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 |
| 10 11 13* | mulj od poliranja i mlevenja stakla koji sadrži opasne supstance |
| 10 11 14 | mulj od poliranja i mlevenja stakla drugačiji od onog navedenog u 10 11 13 |
| 10 11 15* | čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 11 16 | čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 15 |
| 10 11 17* | muljevi i filter-kolači iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 11 18 | muljevi i filter-kolači iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 17 |
| 10 11 19* | čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na licu mesta koji sadrže opasne supstance |
| 10 11 20 | čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na licu mesta drugačiji od onih navedenih u 10 11 19 |
| 10 11 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 12 | otpadi iz proizvodnje keramičkih proizvoda, cigli, pločica i proizvoda za građevinarstvo |
| 10 12 01 | otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana |
| 10 12 03 | čvrste čestice i prašina |
| 10 12 05 | muljevi i filter-kolači iz tretmana gasa |
| 10 12 06 | odbačeni kalupi |
| 10 12 08 | otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog tretmana) |
| 10 12 09* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 12 10 | čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 12 09 |
| 10 12 11* | otpadi od glazura koji sadrže teške metale |
| 10 12 12 | otpadi od glazura drugačiji od onih navedenih u 10 12 11 |
| 10 12 13 | mulj iz tretmana otpadne vode na licu mesta |
| 10 12 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 13 | otpadi iz proizvodnje cementa, kreča i gipsa i predmeta i proizvoda koji se od njih proizvode |
| 10 13 01 | otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana |
| 10 13 04 | otpadi od kalcinacije i hidratacije kreča |
| 10 13 06 | čvrste čestice i prašina (izuzev 10 13 12 i 10 13 13) |
| 10 13 07 | muljevi i filter-kolači iz tretmana gasa |
| 10 13 09* | otpadi iz proizvodnje azbest cementa koji sadrže azbest |
| 10 13 10 | otpadi iz proizvodnje azbest cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09 |
| 10 13 11 | otpadi iz kompozitnih materijala na bazi cementa drugačiji od onih navdenih u 10 13 09 i 10 13 10 |
| 10 13 12* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
| 10 13 13 | čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navdenih u 10 13 12 |
| 10 13 14 | otpadni beton i mulj od betona |
| 10 13 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 10 14 | otpad iz krematorijuma |
| 10 14 01* | otpad iz prečišćavanja gasa koji sadrži živu |

| 11 | Otpadi od hemijskog tretmana povrŠine i premazivanja metala i drugih materijala; hidrometalurgiija obojenih metala |
| --- | --- |
| 11 01 | otpadi od hemijskog tretmana povrŠine i premazivanja metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje, odmašćivanje bazama i anodizacija) |
| 11 01 05* | kiseline za čišćenje |
| 11 01 06* | kiseline koje nisu drugačije specificirane |
| 11 01 07* | baze za čišćenje |
| 11 01 08* | muljevi od fosfatiranja |
| 11 01 09* | muljevi i filter-kolači koji sadrže opasne supstance |
| 11 01 10 | muljevi i filter-kolači drugačiji od onih navedenih u 11 01 09 |
| 11 01 11* | tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance |
| 11 01 12 | tečnosti za ispiranje na bazi vode drugačije od onih navedenih u 11 01 11 |
| 11 01 13* | otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance |
| 11 01 14 | otpadi od odmašćivanja drugačiji od onih navedenih u 11 01 13 |
| 11 01 15* | eluati i muljevi iz membranskih sistema ili sistema sa jonskom izmenom koji sadrže opasne supstance |
| 11 01 16* | zasićene ili potrošene smole za jonsku izmenu |
| 11 01 98* | ostali otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 11 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 11 02 | otpadi iz hidrometalurških procesa obojenih metala |
| 11 02 02* | muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit) |
| 11 02 03 | otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini |
| 11 02 05* | otpadi iz hidrometalurških procesa bakra koji sadrže opasne supstance |
| 11 01 06 | otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05 |
| 11 01 07* | ostali otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 11 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 11 03 | muljevi i čvrsti otpadi iz procesa kaljenja |
| 11 03 01* | otpadi koji sadrže cijanide |
| 11 03 02* | ostali otpadi |
| 11 05 | otpadi iz procesa vrele galvanizacije |
| 11 05 01 | tvrdi cink |
| 11 05 02 | pepeo od cinka |
| 11 05 03* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa |
| 11 05 04* | potrošena tečnost |
| 11 05 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 12 | Otpadi od oblikovanja i fiziČke i mehaniČke povrŠinske obrade metala i plastike |
| --- | --- |
| 12 01 | otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike |
| 12 01 01 | struganje i obrada ferometala |
| 12 01 02 | prašina i čestice ferometala |
| 12 01 03 | struganje i obrada obojenih metala |
| 12 01 04 | prašina i čestice obojenih metala |
| 12 01 05 | obrada plastike |
| 12 01 06* | mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) |
| 12 01 07* | mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) |
| 12 01 08* | mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene |
| 12 01 09* | mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene |
| 12 01 10* | sintetička mašinska ulja |
| 12 01 12* | potrošeni vosak i masti |
| 12 01 13 | otpadi od zavarivanja |
| 12 01 14* | mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance |
| 12 01 15 | mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14 |
| 12 01 16* | otpad od sagorevanja materijala koji sadrži opasne supstance |
| 12 01 17 | otpad od sagorevanja materijala drugačiji od onog navedenog u 12 01 16 |
| 12 01 18* | metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i spajanja) koji sadrži ulje |
| 12 01 19* | odmah biorazgradivo mašinsko ulje |
| 12 01 20* | potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje koji sadrže opasne supstance |
| 12 01 21 | potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 |
| 12 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 12 03 | otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom (izuzev 11) |
| 12 03 01* | tečnosti za pranje na bazi vode |
| 12 02 02* | otpadi od odmašćivanja parom |

| 13 | Otpadi od ulja i ostataka teČnih goriva (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05, 12 i 19) |
| --- | --- |
| 13 01 | otpadna hidraulična ulja |
| 13 01 01* | hidraulična ulja koja sadrže PCB |
| 13 01 04* | hlorovane emulzije |
| 13 01 05* | nehlorovane emulzije |
| 13 01 09* | mineralna hlorovana hidraulična ulja |
| 13 01 10* | mineralna nehlorovana hidraulična ulja |
| 13 01 11* | sintetička hidraulična ulja |
| 13 01 12* | odmah biorazgradiva hidraulična ulja |
| 13 01 13* | ostala hidraulična ulja |
| 13 02 | otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
| 13 02 04* | mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
| 13 02 05* | mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
| 13 02 06* | sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
| 13 02 07* | odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
| 13 02 08* | ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
| 13 03 | otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote |
| 13 03 01* | ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB |
| 13 03 06* | mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01 |
| 13 03 07* | mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote |
| 13 03 08* | sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote |
| 13 03 09* | odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote |
| 13 03 10* | ostala ulja za izolaciju i prenos toplote |
| 13 04 | brodska ulja |
| 13 04 01* | brodska ulja iz rečne plovidbe |
| 13 04 02* | brodska ulja iz tankera iz kanalizacije na gatu |
| 13 04 03* | brodska ulja iz ostale vrste plovidbe |
| 13 05 | sadržaj separatora ulje/ voda |
| 13 05 01* | čvrste materije iz komora za otpad i separatora ulje/ voda |
| 13 05 02* | muljevi iz separatora ulje/ voda |
| 13 05 03* | muljevi od presretača |
| 13 05 06* | ulja iz separatora ulje/ voda |
| 13 05 07* | zauljena voda iz separatora ulje/ voda |
| 13 05 08* | mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/ voda |
| 13 07 | otpadi od tečnih goriva |
| 13 07 01* | pogonsko gorivo i dizel |
| 13 07 02* | benzin |
| 13 07 03* | ostala goriva (uključujući mešavine) |
| 13 08 | otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana |
| 13 08 01* | muljevi ili emulzije od desaninacije |
| 13 08 02* | ostale emulzije |
| 13 08 99* | otpadi koji nisu drugačije specificirani |

| 14 | Otpadi od organskih supstanci koje se koriste kao rastvaraČi, sredstva za hlađenje i kao pogon za letilice (osim 07 i 08) |
| --- | --- |
| 14 06 | otpadi od organskih supstanci koje se koriste kao rastvarači, sredstva za hlađenje i kao pogon za letilice na bazi pene/aerosola |
| 14 06 01* | hloroflorougljovodonici, HCFC, HFC |
| 14 06 02* | ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača |
| 14 06 03* | ostali rastvarači i smeše rastvarača |
| 14 06 04* | muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače |
| 14 06 05* | muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače |

| 15 | Otpad od ambalaže; apsorbenti, krpe za brisanje, materijali za filtriranje i zaštitna odeća, ako nije drugačije specificirano |
| --- | --- |
| 15 01 | ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu) |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
| 15 01 02 | plastična ambalaža |
| 15 01 03 | drvena ambalaža |
| 15 01 04 | metalna ambalaža |
| 15 01 05 | kompozitna ambalaža |
| 15 01 06 | mešana ambalaža |
| 15 01 07 | staklena ambalaža |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža |
| 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama |
| 15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom |
| 15 02 | apsorbenti, materijali za filtere, krpe za brisanje i zaštitna odeća |
| 15 02 02* | apsorbenti, materijali za filtere (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama |
| 15 02 03 | apsorbenti, materijali za filtere, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 |

| 16 | Otpadi koji nisu drugaČije specificirani u katalogu |
| --- | --- |
| 16 01 | stara vozila iz različitih sredstava transporta (uključujući mašine koje rade pored puta) i otpadi nastali oslobađanjem od starih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08) |
| 16 01 03 | potrošene gume |
| 16 01 04* | odbačena vozila |
| 16 01 06 | stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente |
| 16 01 07* | filteri za ulje |
| 16 01 08* | komponente koje sadrže živu |
| 16 01 09* | komponente koje sadrže PCB |
| 16 01 10* | eksplozivne komponente (npr. vazdušni jastuci) |
| 16 01 11* | kočione obloge koje sadrže azbest |
| 16 01 12 | kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 |
| 16 01 13* | kočione tečnosti |
| 16 01 14* | antifriz koji sadrži opasne supstance |
| 16 01 15 | antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14 |
| 16 01 16 | rezervoari za tečni gas |
| 16 01 17 | ferozni metal |
| 16 01 18 | obojeni metal |
| 16 01 19 | plastika |
| 16 01 20 | staklo |
| 16 01 21* | opasne komponente drugačije od onih navedenih u 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14) |
| 16 01 22 | komponente koje nisu drugačije specificirane |
| 16 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 16 02 | otpadi od električne i elektronske opreme |
| 16 02 09* | transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB |
| 16 02 10* | odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09 |
| 16 02 11* | odbačena oprema koja sadrži hloroflorougljovodonike, HCFC, HFC |
| 16 02 12* | odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest |
| 16 02 13* | odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12 |
| 16 02 14 | odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 |
| 16 02 15* | opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme |
| 16 02 16 | komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 |
| 16 03 | komponente izvan specifikacije i nekorišćeni proizvodi |
| 16 03 03* | neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 16 03 04 | neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03 |
| 16 03 05* | organski otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 16 03 06 | organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05 |
| 16 04 | otpadni eksplozivi |
| 16 04 01* | otpadna municija |
| 16 04 02* | otpadi od vatrometa |
| 16 04 03* | ostali otpadni eksplozivi |
| 16 05 | gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije |
| 16 05 04* | gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance |
| 16 05 05 | gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04 |
| 16 05 06* | laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući mešavine laboratorijskih hemikalija |
| 16 05 07* | odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance |
| 16 05 08* | odbačene organske hemikalije koje se sastoje ili sasdrže opasne supstance |
| 16 05 09 | odbačene hemikalije drugačije od onih navedenih u 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08 |
| 16 06 | baterije i akumulatori |
| 16 06 01* | olovne baterije |
| 16 06 02* | baterije od nikl-kadmijuma |
| 16 06 03* | baterije koje sadrže živu |
| 16 06 04 | alkalne baterije (izuzev 16 06 03) |
| 16 06 05 | ostale baterije i akumulatori |
| 16 06 06* | posebno sakupljen elektrolit iz baterija i akumulatora |
| 16 07 | otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i čišćenja buradi (izuzev 05 i 13) |
| 16 07 08* | otpadi koji sadrže ulje |
| 16 07 09* | otpadi koji sadrže ostale opasne supstance |
| 16 07 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 16 08 | potrošeni katalizatori |
| 16 08 01 | potrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodiujum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07) |
| 16 08 02* | potrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala |
| 16 08 03 | potrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani |
| 16 08 04 | potrošeni tečni katalitički katalizatori za kreking (izuzev 16 08 07) |
| 16 08 05* | potrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu |
| 16 08 06* | potrošeni tečnosti upotrebljene kao katalizatori |
| 16 08 07* | potrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama |
| 16 09 | oksidanti |
| 16 09 01* | permanganati, npr. kalijum permanganat |
| 16 09 02* | hromati, npr. kalijum hromat, kalijum- ili natrijum dihromat |
| 16 09 03* | peroksidi, npr. vodonik peroksid |
| 16 09 04* | oksidanti koji nisu drugačije specificirani |
| 16 10 | tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja |
| 16 10 01* | tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance |
| 16 10 02 | tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01 |
| 16 10 03* | koncentrati na bazi vode koji sadrže opasne supstance |
| 16 10 04 | koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03 |
| 16 11 | otpadne obloge i vatrostali materijali |
| 16 11 01* | obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance |
| 16 11 02 | obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01 |
| 16 11 03* | ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa koji sadrži opasne supstance |
| 16 11 04 | ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03 |
| 16 11 05* | obloge i vatrostalni materijal iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne supstance |
| 16 11 06 | obloge i vatrostalni materijal iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05 |

| 17 | Građevinski otpad i otpad od ruŠenja (ukljuČujuĆi i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija) |
| --- | --- |
| 17 01 | beton, cigla, pločice i keramika |
| 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cigle |
| 17 01 03 | pločice i keramika |
| 17 01 06* | mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance |
| 17 01 07 | mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 |
| 17 02 | drvo, staklo i plastika |
| 17 02 01 | drvo |
| 17 02 02 | staklo |
| 17 02 03 | plastika |
| 17 02 04* | staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama |
| 17 03 | bituminozne mešavine, katran i proizvodi sa katranom |
| 17 03 01* | bituminozne mešavine koji sadrži katran od uglja |
| 17 03 02 | bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01 |
| 17 03 03* | katran od uglja i proizvodi sa katranom |
| 17 04 | metali (uključujući i njihove legure) |
| 17 04 01 | bakar, bronza, mesing |
| 17 04 02 | aluminijum |
| 17 04 03 | olovo |
| 17 04 04 | cink |
| 17 04 05 | gvožđe i čelik |
| 17 04 06 | kalaj |
| 17 04 07 | mešani metali |
| 17 04 09* | otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama |
| 17 04 10* | kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance |
| 17 04 11 | kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10 |
| 17 05 | zemlja (uključujući zemlju izvađenu sa kontaminiranih lokacija), kamen i muljeviti otpad iskopan bagerom |
| 17 05 03* | zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance |
| 17 05 04 | zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 |
| 17 05 05* | muljeviti otpad iskopan bagerom koji sadrži opasne supstance |
| 17 05 06 | muljeviti otpad iskopan bagerom drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 |
| 17 05 07* | otpad koji spada sa gusenica koji sadrži opasne supstance |
| 17 05 08 | otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07 |
| 17 06 | izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest |
| 17 06 01* | izolacioni materijali koji sadrže azbest |
| 17 06 03* | ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance |
| 17 06 04 | izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest |
| 17 08 | građevinski materijal na bazi gipsa |
| 17 08 01* | građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama |
| 17 08 02 | građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01 |
| 17 09 | ostali otpadi od građenja i rušenja |
| 17 08 01* | otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu |
| 17 08 02* | otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB) |
| 17 08 03* | ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance |
| 17 08 04 | mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 |

| 18 | Otpadi od zdravstvene zaŠtite ljudi i Životinja i/ili s tim povezanog istraŽivanja (izuzev otpada iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaŠtite) |
| --- | --- |
| 18 01 | otpadi iz porodilišta, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti ljudi |
| 18 01 01 | oštri instrumenti (izuzev 18 01 03) |
| 18 01 02 | delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03) |
| 18 01 03* | otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije |
| 18 01 04 | otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene) |
| 18 01 06* | hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance |
| 18 01 07 | hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06 |
| 18 01 08* | citotoksični i citostatični lekovi |
| 18 01 09 | lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08 |
| 18 01 10* | otpadni amalgam iz stomatologije |
| 18 02 | otpadi od istraživanja, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti životinja |
| 18 02 01 | oštri instrumenti (izuzev 18 02 02) |
| 18 02 02* | otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije |
| 18 02 03 | otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije |
| 18 02 05* | hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance |
| 18 02 06 | hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 02 05 |
| 18 02 07* | citotoksični i citostatični lekovi |
| 18 02 08 | lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 02 07 |

| 19 | Otpadi iz objekata za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda dalje od lokacije proizvodnje i pripremu vode namenjene ljudskoj upotrebi i vode za industrijsku upotrebu |
| --- | --- |
| 19 01 | otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada |
| 19 01 02 | materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake |
| 19 01 05* | filter-kolač iz tretmana gasa |
| 19 01 06* | tečni otpadi na bazi vode od tretmana gasa i ostali tečni otpadi na bazi vode |
| 19 01 07* | čvrsti otpadi od tretmana gasa |
| 19 01 10* | potrošeni aktivni ugalj od tretmana gasa |
| 19 01 11* | šljaka koja sadrži opasne supstance |
| 19 01 12 | šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11 |
| 19 01 13* | leteći pepeo koji sadrži opasne supstance |
| 19 01 14 | leteći pepeo drugačiji od onog navedenog u 19 01 13 |
| 19 01 15* | prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance |
| 19 01 16 | prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 |
| 19 01 17* | otpadi od pirolize koji sadrže opasne supstance |
| 19 01 18 | otpadi od pirolize drugačiji od onih navedenih u 19 01 17 |
| 19 01 19 | pesak iz fluidizovanog sloja |
| 19 01 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 19 02 | otpadi od fizičko/hemijskih tretmana otpada (uključujući dehromiranje, decijanizaciju i neutralizaciju) |
| 19 02 03 | prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od bezopasnog otpada |
| 19 02 04* | prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada |
| 19 02 05* | muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance |
| 19 02 06 | muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana drugačiji od onih navedenih u 19 02 05 |
| 19 02 07* | ulja i koncentrati od separacije |
| 19 02 08* | tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 19 02 09* | čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 19 02 10 | sagorljivi otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 02 08 i 19 02 09 |
| 19 02 11* | ostali otpadi koji sadrže opasne supstance |
| 19 02 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 19 03 | stabilizovani/solidifikovani otpadi |
| 19 03 04* | otpadi označeni kao opasni, delimično stabilizovani |
| 19 03 05 | stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04 |
| 19 03 06* | otpadi označeni kao opasni, solidifikovani |
| 19 03 07 | solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06 |
| 19 04 | otpad pretvoren u staklo i otpadi nastali ovim procesom (vitrifikacija) |
| 19 04 01 | otpad pretvoren u staklo |
| 19 04 02* | leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa |
| 19 04 03* | čvrsta faza koja se nije pretvorila u staklo |
| 19 04 04 | tečni otpadi na bazi vode od kaljenja vitrifikovanog otpada |
| 19 05 | otpadi od aerobnog tretmana čvrstih otpada |
| 19 05 01 | nekompostirana frakcija opštinskog i sličnih otpada |
| 19 05 02 | nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada |
| 19 05 03 | kompost van specifikacije |
| 19 05 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 19 06 | otpadi od aneaerobnoog tretmana otpada |
| 19 06 03 | tečnost iz anaerobnog tretmana opštinskog otpada |
| 19 06 04 | digestat iz anaerobnog trertmana opštinskog otpada |
| 19 06 05 | tečnost iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada |
| 19 06 06 | digestat iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada |
| 19 06 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 19 07 | procedne vode iz sanitarnih deponija |
| 19 07 02* | procedne vode iz sanitarnih deponija koje sadrže opasne supstance |
| 19 07 03 | procedne vode iz sanitarnih deponija drugačije od onih navedenih u 19 07 02 |
| 19 08 | otpadi iz pogona za tretman otpadnih voda koji nisu drugačije specificirani |
| 19 08 01 | otpad od prosejavanja |
| 19 08 02 | otpad od zamene peščanog filtra |
| 19 08 05 | muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda |
| 19 08 06* | zasićene ili potrošene smole od jonoizmenjivača |
| 19 08 07* | rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača |
| 19 08 08* | otpad od membranskog sistema koji sadrži teške metale |
| 19 08 09 | smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže jestiva ulja i masnoće |
| 19 08 10* | smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže drugačije od onih navedenih u 19 08 09 |
| 19 08 11* | muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode |
| 19 08 12 | muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11 |
| 19 08 13* | muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode |
| 19 08 14 | muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13 |
| 19 08 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 19 09 | otpadi od pripreme vode za ljudsku upotrebu ili vode za industrijsku upotrebu |
| 19 09 01 | čvrsti otpad iz primarne filtracije i prosejavanja |
| 19 09 02 | muljevi od bistrenja vode |
| 19 09 03 | muljevi od dekarbonizacije vode |
| 19 09 04 | potrošeni aktivni ugalj |
| 19 09 05 | zasićene ili potrošene smole za jonoizmenjivače |
| 19 09 06 | rastvori i muljevi od regeneracije jonoizmenjivača |
| 19 09 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 19 10 | otpadi od sitnjenja otpada koji sadrže metal |
| 19 10 01 | otpad od gvožđa i čelika |
| 19 10 02 | otpad od obojenih metala |
| 19 10 03* | laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance |
| 19 10 04 | laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03 |
| 19 09 05* | ostale frakcije koje sadrže opasne supstance |
| 19 09 06 | ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 |
| 19 11 | otpadi iz regeneracije ulja |
| 19 11 01* | potrošena filterska glina |
| 19 11 02* | kiseli katrani |
| 19 11 03* | tečni otpadi na bazi vode |
| 19 11 04* | otpadi od čišćenja goriva bazama |
| 19 11 05* | muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mesta koji sadrže opasne supstance |
| 19 11 06 | muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mesta drugačiji od onih navedenih u 19 11 05 |
| 19 11 07* | otpadi od prečišćavanja dimnog gasa |
| 19 11 99 | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
| 19 12 | otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i peletizovanja) koji nisu drugačije specificirani |
| 19 12 01 | papir i karton |
| 19 12 02 | metali koji sadrže gvožđe |
| 19 12 03 | obojeni metali |
| 19 12 04 | plastika i guma |
| 19 12 05 | staklo |
| 19 12 06* | drvo koje sadrži opasne supstance |
| 19 12 07 | drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 |
| 19 12 08 | tekstil |
| 19 12 09 | minerali (npr. pesak i kamen) |
| 19 12 10 | sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz rinfuza) |
| 19 12 11* | ostali otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance |
| 19 12 12 | ostali otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 |
| 19 13 | otpadi od remedijacije zemlje i podzemne vode |
| 19 13 01* | čvrsti otpadi od remedijacije zemlje koji sadrže opasne supstance |
| 19 13 02 | čvrsti otpadi od remedijacije zemlje drugačiji od onih navedenih u 19 13 01 |
| 19 13 03* | muljevi od remedijacije zemlje koji sadrže opasne supstance |
| 19 13 04 | muljevi od remedijacije zemlje drugačiji od onih navedenih u 19 13 03 |
| 19 13 05* | muljevi od remedijacije podzemne vode koji sadrže opasne supstance |
| 19 13 06 | muljevi od remedijacije podzemne vode drugačiji od onih navedenih u 19 13 05 |
| 19 13 07* | tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemne vode koji sarže opasne supstance |
| 19 13 08 | tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemne vode drugačiji od onih navedenih u 19 13 07 |

| 20 | OpŠtinski otpadi (kuĆni otpad i sliČni komercijalni I industrijski otpadi), ukljuČujuĆi odvojeno sakupljene frakcije |
| --- | --- |
| 20 01 | odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01) |
| 20 01 01 | papir i karton |
| 20 01 02 | staklo |
| 20 01 08 | biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana |
| 20 01 10 | odeća |
| 20 01 11 | tekstil |
| 20 01 13* | rastvarači |
| 20 01 14* | kiseline |
| 20 01 15* | baze |
| 20 01 17* | fotohemikalije |
| 20 01 19* | pesticidi |
| 20 01 21* | fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu |
| 20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike |
| 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
| 20 01 26* | ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25 |
| 20 01 27* | boja, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance |
| 20 01 28 | boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27 |
| 20 01 29* | deterdženti koji sadrže opasne supstance |
| 20 01 30 | deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29 |
| 20 01 31* | citotoksični i citostatični lekovi |
| 20 01 32 | lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31 |
| 20 01 33* | baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije |
| 20 01 34 | baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 |
| 20 01 35* | odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente |
| 20 01 36 | odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 37* | drvo koje sadrži opasne supstance |
| 20 01 38 | drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 |
| 20 01 39 | plastika |
| 20 01 40 | metali |
| 20 01 41 | otpadi od čišćenja dimnjaka |
| 20 01 99 | ostle frakcije koje nisu drugačije specificirane |
| 20 02 | otpadi iz vrtova i parkova (uključujući i grobljanski otpad) |
| 20 02 01 | biodegradabilni otpad |
| 20 02 02 | zemlja i kamen |
| 20 02 03 | ostali nebiodegradabilni otpad |
| 20 03 | ostali opštinski otpadi |
| 20 03 01 | mešani opštinski otpad |
| 20 03 02 | otpad sa pijaca |
| 20 03 03 | ostaci od čišćenja ulica |
| 20 03 04 | muljevi iz septičkih jama |
| 20 03 06 | otpad od čišćenja kanalizacije |
| 20 03 07 | kabasti otpad |
| 20 03 99 | opštinski otpadi koji nisu drugačije specificirani |

Prilog II

## LISTA OTPADA

ZELENA LISTA OTPADA

GA. OTPADI METALA I METALNIH LEGURA U METALNOJ, NEDISPERGOVANOJ FORMI

Napomena: „Nedispergovano„ obuhvata otpad u obliku praha, mulja, prašine ili čvrstih čestica koji nije homogeno raspoređen u tečnoj fazi opasnog otpada

| GA 010 |  | Od zlata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA 020 |  | Od platinskih metala (izraz „platinski metali„ obuhvata platinu, iridijum, osmijum, paladijum, radijum, rutenijum) |  |  |
| GA 030 |  | Od drugih plemenitih metala, na primer srebra |  |  |
|  |  | # Otpad i ostaci (strugotine) obojenih metala i njegovih legura: |  |  |
| GA 120 |  | # Otpad i ostaci bakra |  |  |
| GA 130 |  | # Otpad i ostaci nikla |  |  |
| GA 140 |  | # Otpad i ostaci aluminijuma |  |  |
| GA 150 |  | # Otpad i ostaci olova |  |  |
| GA 160 |  | # Otpad i ostaci cinka |  |  |
| GA 170 |  | Otpad i ostaci kalaja |  |  |
| GA 180 |  | Otpad i ostaci volframa |  |  |
| GA 190 |  | Otpad i ostaci molibdena |  |  |
| GA 200 |  | Otpad i ostaci tantala |  |  |
| GA 210 |  | Otpad i ostaci magnezijuma (isključujući one date u listi AA190) |  |  |
| GA 220 |  | Otpad i ostaci kobalta |  |  |
| GA 230 |  | Otpad i ostaci bizmuta |  |  |
| GA 240 |  | Otpad i ostaci kadmijuma |  |  |
| GA 250 |  | Otpad i ostaci titana |  |  |
| GA 260 |  | Otpad i ostaci cirkonijuma |  |  |
| GA 270 |  | Otpad i ostaci antimona |  |  |
| GA 280 |  | Otpad i ostaci mangana |  |  |
| GA 290 |  | Otpad i ostaci berilijuma |  |  |
| GA 300 |  | Otpad i ostaci hroma |  |  |
| GA 310 |  | Otpad i ostaci germanijuma |  |  |
| GA 320 |  | Otpad i ostaci vanadijuma |  |  |
|  |  | Otpad i ostaci od: |  |  |
| GA 330 |  | ## Otpad i ostaci hafnijuma |  |  |
| GA 340 |  | Otpad i ostaci indijuma |  |  |
| GA 350 |  | Otpad i ostaci niobijuma |  |  |
| GA 360 |  | Otpad i ostaci renijuma |  |  |
| GA 370 |  | Otpad i ostaci galijuma |  |  |
| GA 400 |  | Otpad i ostaci selena |  |  |
| GA 410 |  | Otpad i ostaci telirijuma |  |  |
| GA 420 |  | Otpad i ostaci retkih zemalja |  |  |
| GA 430 |  | Ostaci gvožđa i čelika |  |  |
| GB. OTPADI KOJI SADRŽE METALE KOJI POTIČU OD TOPLjENjA, RASTAPANjA RUDA I RAFINACIJE METALA |  |  |  |  |
| GB 010 |  | Cink nižeg stepena čistoće, uključujući cink u polugama |  |  |
| GB 020 |  | Cink koji sadrži nečistoće: |  |  |
| GB 021 |  | - šljaka sa vrha galvanizacije cinkanih ploča (>90% Zn) |  |  |
| GB 022 |  | - šljaka sa dna iz galvanizacije cinkanih ploča (>92% Zn) |  |  |
| GB 023 |  | - šljaka iz kalupa za livenje cinka (>85% Zn) |  |  |
| GB 024 |  | - šljaka od cinkanih ploča iz vrućih galvanizatora (>92% Zn) |  |  |
| GB 025 |  | - cink koji sadrži otpad od površinske obrade cinka |  |  |
| GB 030 |  | Otpadi od površinske obrade aluminijuma (izuzimajući one koji su zapaljivi ili koji, pri kontaktu sa vodom, emituju zapaljive gasove u opasnoj koncentraciji) |  |  |
| GB 040 |  | Šljake plemenitih metala i šljake od obrade bakra za dalju rafinaciju |  |  |
| GB 050 |  | Šljake tantala sa kalajem, sa manje od 0,5% kalaja |  |  |
| GC. DRUGI OTPADI KOJI SADRŽE METALE |  |  |  |  |
| GC 010 |  | Električni i elektronski sklopovi koji sadrže samo metale ili legure |  |  |
| GC 020 |  | Elektronski otpadi (ploče štampanih kola, elektronske komponente, žice i slično) i vraćene elektronske komponente pogodne kao baza za ponovno dobijanje plemenitih metala |  |  |
| GC 030 |  | Brodovi i drugi plovni objekti koji ne služe nameni, prikladno ispražnjeni od bilo kakvog tereta i drugih materijala nastalih eksploatacijom brodova, koji mogu biti klasifikovani kao opasna supstanca ili otpad |  |  |
| GC 040 |  | Olupine motornih vozila, iz kojih je ispuštena tečnost |  |  |
|  |  | Istrošeni katalizatori isključujući tečne katalizatore: |  |  |
| GC 050 |  | ### Istrošeni katalitički fluidi za krekovanje (FCC; na primer aluminijum oksid, zeoliti) |  |  |
| GC 060 |  | Istrošeni katalizatori koji sadrže metale, bilo koji od: -plemenitih metala: zlato, srebro -platinske grupe metala: rutenijum, rodijum, paladijum, osmijum, iridijum, platina -metali prelazne grupe: skandijum, vanadijum, mangan, kobalt, bakar, itrijum, niobijum, hafnijum, volfram, titan, hrom, gvožđe, nikl, cink, cirkonijum, molibden, tantal, renijum -lantanidi (metali retkih zemalja): lantan, prazeodimijum, samarijum, gadolinijum, disprosijum, erbijum, iterbijum, cerijum, neodimijum, europijum, terbijum, holmijum, tulijum, lutecijum |  |  |
| GC 070 |  | Šljake koje ostaju posle obrade gvožđa ili čelika (uključujući nisko legirane čelike) isključujući one šljake koje mogu specifično nastati posle obrade da bi zadovoljile i nacionalne i međunarodne zahteve i standarde (korišćenje nekih šljaka kao izvora titan dioksida i vanadijuma) |  |  |
| GC 080 |  | Ljuspice od mlevenja (crna metalurgija) |  |  |
|  |  | Otpadi sledećih metala i metalnih legura u metalnom dispergovanom obliku: |  |  |
| GC 090 |  | ### Molibden |  |  |
| GC 100 |  | Volfram |  |  |
| GC 110 |  | ### Tantal |  |  |
| GC 120 |  | ### Titan |  |  |
| GC 130 |  | Niobijum |  |  |
| GC 140 |  | Renijum |  |  |
| GC 150 |  | Zlato |  |  |
| GC 160 |  | Platinski metali (uključujući platinu, iridijum, osmijum, paladijum, radijum i rutenijum) |  |  |
| GC 170 |  | Drugi plemeniti metali, na primer srebro |  |  |
|  |  | Napomena: Živa je posebno izuzeta kao kontaminant ovih metala i njihovih legura ili amalgama. |  |  |
| GD. OTPAD IZ EKSPLOATACIJE RUDNIKA U NEDISPERGOVANOM OBLIKU |  |  |  |  |
| GD 010 |  | Otpad prirodnog grafita |  |  |
| GD 020 |  | Otpad škriljaca, bilo da jeste ili nije opkrajan ili samo rezan, testerisan i sl. |  |  |
| GD 030 |  | Otpad liskuna |  |  |
| GD 040 |  | Otpad lenata, nefelina i nefelin-sienita |  |  |
| GD 050 |  | Otpad feldspata |  |  |
| GD 060 |  | Otpad fluospata |  |  |
| GD 070 |  | Otpad silicijum dioksida u čvrstom stanju, osim onog koji se koristi u procesima livenja |  |  |
| GE. STAKLENI OTPADI U NEDISPERGOVANOM OBLIKU |  |  |  |  |
| GE 010 |  | Otpad stakla i drugi otpadi i krhotine stakla, osim stakla od katodnih cevi i drugih aktiviranih stakala |  |  |
| GE 020 |  | Vlaknasti otpaci stakla |  |  |
| GF. KERAMIČKI OTPADI U NEDISPERGOVANOM OBLIKU |  |  |  |  |
| GF 010 |  | Otpadi keramike žareni posle oblikovanja, uključujući keramičke sudove (pre, odnosno posle upotrebe) |  |  |
| GF 020 |  | Otpad i prašina kermeta (kompozitne metalokeramike) |  |  |
| GF 030 |  | ### Vlakna na bazi keramike koja nisu navedena ili uključena na drugom mestu |  |  |
| GG. DRUGI OTPADI KOJE UGLAVNOM ČINE NEORGANSKI SASTOJCI, A KOJI MOGU SADRŽATI METALE ILI ORGANSKE MATERIJE |  |  |  |  |
| GG 010 |  | Delimično rafinisani kalcijum sulfat-produkt odsumporavanja dimnog gasa (FGD) |  |  |
| GG 020 |  | Otpad gipsanih ploča ili pregradnih zidova koji ostaje posle rušenja zgrada |  |  |
| GG 030 |  | Pepeo sa dna i šljaka iz termoelektrana na ugalj |  |  |
| GG 040 |  | Leteći pepeo iz termoelektrana na ugalj |  |  |
| GG 050 |  | Anodne šipke od koksa, odnosno bitumena dobijenog iz nafte |  |  |
| GG 060 |  | Istrošeni aktivni ugalj, koji nastaje preradom vode za piće, kao i u procesima prehramnbene industrije i industrije proizvodnje vitamina |  |  |
| GG 080 |  | Šljaka iz proizvodnje bakra prema standardima (DIN 4301 i DIN 8201)- hemijski stabilizovana, sadrži veliki procenat gvožđa (iznad 20%), a služi prvenstveno za građevinsku industriju i abrazivne primene |  |  |
| GG 090 |  | Sumpor u čvrstom stanju |  |  |
| GG 100 |  | Krečnjak iz proizvodnje kalcijum cijanamida (pH manje od 9) |  |  |
| GG 110 |  | Neutralizovani crveni mulj iz proizvodnje aluminijum oksida |  |  |
| GG 120 |  | Natrijum-, kalijum-, kalcijum hloridi |  |  |
| GG 130 |  | Karborundum (silicijum-karbid) |  |  |
| GG 140 |  | Drobljeni beton |  |  |
| GG 150 |  | Krhotine stakla koje sadrže litijum-tantal i litijum-niobijum |  |  |
| GG 160 |  | Bituminozni materijali (otpadni asfalt) za izgradnju i održavanje puteva, koji ne sadrže katran |  |  |
| GH. ČVRSTI OTPADI PLASTIKE |  |  |  |  |
|  |  | Uključuje, ali se ne ograničava na: |  |  |
| GH 010 |  | Otpad i strugotine od plastike: |  |  |
| GH 011 |  | Polimeri etilena |  |  |
| GH 012 |  | Polimeri stirena |  |  |
| GH 013 |  | Polimeri vinilhlorida |  |  |
| GH 014 |  | Polimeri ili ko-polimeri, na primer: polipropilen polietilen tereftalat akrilonitril ko-polimer butadien ko-polimer stiren ko-polimer poliamidi polibutilen tereftalati polikarbonati polifenilen sulfidi akrilni polimeri parafini (C10-C13) koji ne mogu biti polimerizovani i korišćeni kao plastifikatori poliuretan (koji ne sadrži hlorofluoro ugljovodonike) polisiloksani (silikoni) polimetil-metakrilat polivinil alkohol polivinil butirol polivinil acetat polimeri fluorovanog etilena (Teflon, PTFE) |  |  |
| GH 015 |  | Smole ili proizvodi kondenzacije, na primer: urea formaldehidne smole fenol formaldehidne smole melamin formaldehidne smole epoksi smole alkidne smole poliamidi |  |  |
| GI. OTPADI PAPIRA, KARTONA I PROIZVODA OD PAPIRA |  |  |  |  |
| GI 010 |  | Otpad i otpaci papira ili kartona: |  |  |
| GI 011 |  | Od nebeljenog kraft papira ili kartona ili od talasastog papira ili kartona |  |  |
| GI 012 |  | Od drugih papira ili kartona, napravljenih uglavnom od beljene hemijske pulpe, neobojene u masi |  |  |
| GI 013 |  | Od papira ili kartona napravljenih uglavnom od mehaničke pulpe (na primer: novine, žurnali, slični štampani materijali) |  |  |
| GI 014 |  | Drugih otpada, uključujući, ali se ne ograničavajući na: Laminarni karton Mešani otpad i otpaci |  |  |
| GJ. TEKSTILNI OTPAD |  |  |  |  |
| GJ 010 |  | Otpad od svile (uključujući čaure nepogodne za odmotavanje, otpatke prediva i netkani tekstilni materijal) |  |  |
| GJ 011 |  | Nekardirani ili nečešljani |  |  |
| GJ 012 |  | Drugi otpad |  |  |
| GJ 020 |  | Otpad od vune ili fine ili neobrađene životinjske dlake, uključujući pređu, ali bez netkanog materijala |  |  |
| GJ 021 |  | Iščešak vune ili fina životinjska dlaka |  |  |
| GJ 022 |  | Drugi otpad od vune ili fine životinjske dlake |  |  |
| GJ 023 |  | Otpad od grube, neobrađene životinjske dlake |  |  |
| GJ 030 |  | Otpad pamuka (uključujući otpatke pređe i netkanog materijala) |  |  |
| GJ 031 |  | Otpad pređe (uključujući otpatke konca) |  |  |
| GJ 032 |  | Netkani materijal |  |  |
| GJ 033 |  | Drugi otpad |  |  |
| GJ 040 |  | Otpad lana i kučina |  |  |
| GJ 050 |  | Kučine i otpaci (uključujući otpatke prediva i netkani materijal) konoplje (Cannabis sativa L) |  |  |
| GJ 060 |  | Kučine i otpaci (uključujući otpatke prediva i netkani materijal) jute i drugih tekstilnih vlakana za prošivanje (isključujući lan, konoplju i ramiju) |  |  |
| GJ 070 |  | Kučine i otpaci (uključujući otpatke prediva i netkani materijal) like i drugih tekstilnih likastih vlakana |  |  |
| GJ 080 |  | Kučine, iščešak i otpaci (uključujući otpatke prediva i netkani materijal) kokosa |  |  |
| GJ 090 |  | Kučine, iščešak i otpaci (uključujući otpatke prediva i netkani materijal) aboke (Manila konoplja ili Musa textils Nee) |  |  |
| GJ 100 |  | Kučine, iščešak (uključujući otpatke prediva i netkani materijal) ramije i drugih tekstilnih biljnih vlakana koji nisu pomenuti ili uključeni na drugim mestima |  |  |
| GJ 110 |  | Otpad (uključujući isečak, otpatke prediva i netkani materijal) od vlakana koje je čovek izumeo: |  |  |
| GJ 111 |  | - Od sintetičkih vlakana |  |  |
| GJ 112 |  | - Od veštačkih vlakana |  |  |
| GJ 120 |  | Nošena odeća i drugi tekstilni artikli |  |  |
| GJ 130 |  | Korišćeni dronjci, otpaci konca, užadi i gajtani i iznošeni artikli od konca, užadi i gajtana od tekstilnih materijala |  |  |
| GJ 131 |  | - Sortirani |  |  |
| GJ 132 |  | ## - drugi |  |  |
| GJ 140 |  | Otpad tekstilnih podnih prekrivača, ćilima |  |  |
| GK. OTPADI GUME |  |  |  |  |
|  | GK 010 |  | Otpaci, strugotine i ostaci gume (osim tvrde gume) i granule dobijene od njih |  |
|  | GK 020 |  | Istrošene pneumatske gume |  |
|  | GK 030 |  | Otpaci i komadi tvrde gume (na primer ebonit) |  |
| GL. NETRETIRANI OTPADI PLUTE I DRVETA |  |  |  |  |
| GL 010 |  | Otpad i strugotine od drveta, bilo da jesu ili nisu u trupcima, briketima, paletama ili sličnim oblicima |  |  |
| GL 020 |  | Otpad plute, polomljeni, granulisani ili u osnovnom obliku |  |  |
| GM. OTPADI AGRO-PREHRAMBENE INDUSTRIJE |  |  |  |  |
| GM 070 |  | Vinski talog |  |  |
| GM 080 |  | Osušeni i sterilizovani biljni otpaci, ostaci i bioprodukti, bilo da jesu ili nisu u obliku peleta, oblika koji se koriste za ishranu životinja, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mestu |  |  |
| GM 090 |  | Nemasni ostaci posle tretmana masnih supstanci ili životinjskih ili biljnih voskova |  |  |
| GM 100 |  | Otpad od kostiju i rožnatih delova, neprerađen, obezmašćen, jednostavno pripremljen (neisečen u odgovarajućem obliku), tretiran sa kiselinom ili deželatiniran |  |  |
| GM 110 |  | Riblji otpad |  |  |
| GM 120 |  | Ljuske od kokosovog oraha, kora i drugi otpaci |  |  |
| GM 130 |  | Otpad iz agro-prehrambene industrije isključujući nusproizvode koji ispunjavaju nacionalne ili međunarodne zahteve i standarde za ljudsku i životinjsku ishranu |  |  |
| GM 140 |  | Otpad od jestivih ulja i masti biljnog ili životinjskog porekla (na primer, ulje od prženja) |  |  |
| GN. OTPAD OD ŠTAVLjENjA KOŽA, SKIDANjA DLAKA I KORIŠĆENjA KOŽE |  |  |  |  |
| GN 010 |  | Otpaci od čekinja i dlake svinja, krmača ili veprova ili jazavaca i drugih vrsta čekinjaste dlake |  |  |
| GN 020 |  | Otpad od konjske dlake bilo da jeste ili nije uvaljana, sa podlogom ili bez podloge |  |  |
| GN 030 |  | Otpad od koža i drugih delova ptica, sa perjem i delovima perja oprojenog ili ne) i paperjem, koje nije prerađivano posle čišćenja, dezinfekcije ili konzervacije) |  |  |
| GN 040 |  | Otpad od opsecanja kože ili veštačke kože koji se ne mogu upotrebiti za proizvodnju predmeta od kože, osim muljevitog otpada |  |  |
| GO. DRUGI OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE, A MOGU SADRŽATI METALE I NEORGANSKE MATERIJE |  |  |  |  |
| GO 010 |  | Otpad od ljudske kose |  |  |
| GO 020 |  | Otpad slame |  |  |
| GO 030 |  | Deaktivirane fungus mycelium iz proizvodnje penicilina namenjene ishrani životinja |  |  |
| GO 040 |  | Otpad običnog fotografskog filma i ostaci fotografskog filma koji ne sadrže srebro u slobodnoj jonskoj formi |  |  |
| GO 050 |  | Kamere za pojedinačnu upotrebu bez baterija |  |  |

OKER lista otpada

AA. otpadi koji sadrŽe metale

| AA 010 | Šljake, ljuspe i ostali otpadi iz proizvodnje gvožđa i čelika |
| --- | --- |
| AA 020 | Pepeli i ostaci cinka |
| AA 030 | Pepeli i ostaci olova |
| AA 040 | Pepeli i ostaci bakra |
| AA 050 | Pepeli i ostaci aluminijuma |
| AA 060 | Pepeli i ostaci vanadijuma |
| AA 070 | Pepeli i ostaci koji sadrže metale ili metalna jedinjenja a nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu |
| AA 080 | Otpad, strugotine i ostaci talijuma |
| AA 090 | Otpad i ostaci arsena |
| AA 100 | Otpad i ostaci žive |
| AA 110 | Ostaci iz proizvodnje aluminijuma koji nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu |
| AA 120 | Muljevi iz galvanizacije |
| AA 130 | Tečnosti iz kiselinske obrade metala |
| AA 140 | Izluženi ostaci iz prerade cinka, prašina i muljevi kao što su jarosit, hematit, getit itd. |
| AA 150 | Ostaci dragocenih metala u čvrstom obliku koji sadrže tragove neorganskih cijanida |
| AA 160 | Pepeo, mulj, prašina i drugi ostaci dragocenih metala kao što su: |
| AA 161 | - Pepeo od insineracije štampanih kola |
| AA 162 | - Pepeo od fotografskog filma |
| AA 170 | Olovni akumulatori, celi ili polomljeni |
| AA 180 | Upotrebljene baterije ili akumulatori, celi ili polomljeni, drugačiji od olovnih akumulatora i otpad i otpaci koji potiču iz proizvodnje baterija i akumulatora, a nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu |
| AA 190 | Otpadni magnezijum i komadići koji su zapaljivi, pale se ili emituju u kontaktu sa vodom, zapaljivi gasovi u opasnim količinama |

AB. Otpadi koji preteŽno sadrŽe neorganske sastojke, a mogu sadrŽati metale i organske materije

| AB 010 | Šljaka, pepeo i ostaci koji nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu |
| --- | --- |
| AB 020 | Ostaci od spaljivanja opštinskog, odnosno kućnog otpada |
| AB 030 | Otpadi iz sistema koji se ne baziraju na upotrebi cijanida, kao što je površinsko tretiranje metala |
| AB 040 | Stakleni otpad od katodnih cevi i drugog aktiviranog stakla |
| AB 050 | Kalcijum-fluoridni mulj |
| AB 060 | Ostala neorganska fluorna jedinjenja u obliku tečnosti ili muljeva |
| AB 070 | Peskovi upotrebljeni u livarstvu |
| AB 080 | Potrošeni katalizatori koji se ne nalaze na zelenoj listi |
| AB 090 | Otpadni hidrati aluminijuma |
| AB 100 | Otpadni aluminijum |
| AB 110 | Bazni rastvori |
| AB 120 | Neogranska halogena jedinjenja koja nisu specificirana ili uključena na drugom mestu |
| AB 130 | Upotrebljeni pesak za peskiranje |
| AB 140 | Hemijski gips iz industrijskih procesa |
| AB 150 | Neprečišćeni kalcijum-sulfit i kalcijum-sulfat iz odsumporavanja dimnog gasa |

AC. Otpadi koji preteŽno sadrŽe organske sastojke, a mogu sadrŽati metale i neorganske materije

| AC 010 | Otpad iz proizvodnje/tretmana koksa i bitumena iz nafte, osim anodnih šipki |
| --- | --- |
| AC 020 | Bituminozni materijali (otpadni asfalt) koji nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu |
| AC 030 | Otpadna ulja koja nisu pogodna za prvobitnu namenu |
| AC 040 | Muljevi od benzina |
| AC 050 | Termički (prenos toplote) fluidi |
| AC 060 | Hidraulični fluidi |
| AC 070 | Kočioni fluidi |
| AC 080 | Antifriz |
| AC 090 | Otpad iz proizvodnje, formulacije i upotrebe smola, lateksa, plastifikatora i lepkova |
| AC 100 | Nitroceluloza |
| AC 110 | Fenoli, fenolna jedinjenja uključujući hlorofenol u obliku tečnosti ili muljeva |
| AC 120 | Polihlorovani naftaleni |
| AC 130 | Etri |
| AC 140 | Katalizatori na bazi trietilamina za vezivanje peska u livarstvu |
| AC 150 | Hlorofluorougljovodonici |
| AC 160 | Haloni |
| AC 170 | Otpadi od tretirane plute i drveta |
| AC 180 | Prašina, pepeo, muljevi i prah od kože |
| AC 190 | Laka frakcija od rezanja automobila |
| AC 200 | Organska jedinjenja fosfora |
| AC 210 | Nehalogenovani rastvarači |
| AC 220 | Halogenovani rastvarači |
| AC 230 | Halogenovani ili nehalogenovani nevodeni ostaci destilacije organskih rastvarača u cilju rekuperacije |
| AC 240 | Otpadi koji potiču iz proizvodnje alifatičnih halogenovanih ugljovodonika (kao što su hlorometani, dihloroetan, vinilhlorid, vinilidenhlorid, alilhlorid i epihlorhidrin) |
| AC 250 | Površinski aktivne materije |
| AC 260 | Tečni stajnjak svinja, feces |
| AC 270 | Kanalizacioni mulj |

AD. otpadi koji mogu sadrŽati bilo organske bilo neorganske sastojke

| AD 010 | Otpadi iz proizvodnje i pripreme farmaceutskih proizvoda |
| --- | --- |
| AD 020 | Otpadi iz proizvodnje, formulacije i upotrebe biocida i fitofarmaceutskih pretarata |
| AD 030 | Otpadi iz proizvodnje, formulacije i upotrebe hemikalija za zaštitu drveta |
| AD 040 | Otpadi koji sadrže, sastoje se od, ili su kontaminirani neorganskim cijanidima izuzev ostataka dragocenih metala u čvrstom obliku koji sadrže tragove neorganskih cijanida |
| AD 050 | Otpadi koji sadrže, sastoje se od, ili su kontaminirani organskim cijanidima |
| AD 060 | Otpad, mešavina i emulzije ulje/voda i ugljovodonici/voda |
| AD 070 | Otpadi iz proizvodnje, formulacije i upotrebe mastila, lakova, pigmenata i boja |
| AD 080 | Otpadi eksplozivne prirode kojui nisu predmet ostalog posebnog zakonodavstva |
| AD 090 | Otpadi iz proizvodnje, formulacije i upotrebe grafičkih i fotografskih hemikalija i materijala koji nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu |
| AD 100 | Otpadi iz sistema koji se ne baziraju na upotrebi cijanida, kao što je površinsko tretiranje plastike |
| AD 110 | Kiseli rastvori |
| AD 120 | Jonoizmenjivačke smole |
| AD 130 | Kamere za jednokratnu upotrebu sa baterijama |
| AD 140 | Otpadi iz uređaja za kontrolu industrijskog zagađenja i prečišćavanja industrijskih otpadnih gasova koji nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu |
| AD 150 | Prirodni organski materijali koji se koriste u filtrima (kao što su biofiltri) |
| AD 160 | Opštinski/kućni otpadi |
| AD 170 | Potrošeni aktivni ugalj koji ima opasne karakteristike koje proističu iz njegove upotrebe u neorganskim hemikalijama, organskim hemikalijama i farmaceutskoj industriji, tretmanu otpadnih voda, procesima prečišćavanja gasova i vazduha i sličnim primenama |

CRVENA LISTA OTPADA

RA. Otpadi koji preteŽno sadrŽe organske sastojke, a mogu sadrŽati metale i neorganske materije

| RA 010 | Otpadne supstance i proizvodi koji sadrže, ili se sastoje od ili su kontaminirani polihlorovanim bifenilima (PCB), i/ili polihlorovanim terfenilima (PCT), i/ili polibromovanim bifenilima (PBB), uključujući i ostala polibromovana jedinjenja analogna ovim, u koncentraciji 50 mg/kg ili više |
| --- | --- |
| RA 020 | Otpadni ostaci katrana (osim AC 020) iz rafinisanja, destilacije ili pirolitičkog tretmana organskih materijala |

RB. Otpadi koji preteŽno sadrŽe neorganske sastojke, a mogu sadrŽati metale i organske materije

| RB 010 | Azbest (prašina i vlakna) |
| --- | --- |
| RB 020 | Vlakna na bazi keramike po fizičko-hemijskim karakteristikama slična vlaknima azbesta |

RC. otpadi koji mogu sadrŽati bilo organske bilo neorganske sastojke

| RC 010 | Otpadi koji sadrže, sastoje se od, ili su kontaminirani srodnim jedinjenjima polihlorovanog dibenzo-furana |
| --- | --- |
| RC 020 | Otpadi koji sadrže, sastoje se od, ili su kontaminirani srodnim jedinjenjima polihlorovanog dibenzo-dioksina |
| RC 030 | Muljevi olovnih neeksplozivnih jedinjenja |
| RC 040 | Peroksidi, osim vodonik peroksida |

Prilog III

Liste R i D

D lista

| Postupanje (bez tretmana) |  |
| --- | --- |
| D1 | Odlaganje u zemljište ili na zemljište (npr. ukopavanje u zemlju) |
| D2 | Izlaganje procesima u zemljištu (npr. biodegradacija tečnosti ili taložnih otpada u zemljištu) |
| D3 | Duboko ubrizgavanje (npr. ubrizgavanje otpada koji se mogu pumpati u bunare, slane kupole prirodnih depoa) |
| D4 | Površinsko zatvaranje (npr. stavljanje tečnih ili taložnih otpada u jame, basene ili lagune) |
| D5 | Posebno projektovane deponije (npr. stavljanje u linearno poređane zasebne ćelije koje su poklopljene i međusobno izolovane i izolovane od životne sredine) |
| D6 | Ispuštanje u vodu osim u mora, odnosno okeane |
| D7 | Ispuštanje u mora, odnosno okeane, uključujući umetanje u morsko dno |
| D8 | Biološki tretman koji nije naznačen drugde u ovoj listi, a rezultira konačnim jedinjenjima ili mešavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija od D1 do D12 |
| D9 | Fizičko-hemijska obrada koja nije naznačena drugde u ovoj listi, rezultira konačnim jedinjenjima ili mešavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija od D1 do D12 (npr. isparavanje, sušenje, kalcinacija) |
| D10 | Spaljivanje na tlu |
| D11 | Spaljivanje na moru |
| D12 | Trajno skladištenje (npr. smeštanje kontejnera u rudnik) |
| D13 | Mešanje pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12 |
| D14 | Prepakovanje pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12 |
| D15 | Skladištenje koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D12 |

R lista

| Operacije tretmana |  |
| --- | --- |
| R1 | Korišćenje kao goriva (osim u direktnom spaljivanju) ili drugog sredstva za proizvodnju energije |
| R2 | Prerada/regeneracija rastvarača |
| R3 | Recikliranje/prerada organskih supstanci koji se ne koriste kao rastvarači |
| R4 | Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala |
| R5 | Recikliranje/prerada ostalih neorganskih materija |
| R6 | Regeneracija kiselina ili baza |
| R7 | Procesiranje komponenata koje se koriste za ublažavanje zagađenja |
| R8 | Procesiranje komponenata katalizatora |
| R9 | Ponovno rafinisanje korišćenog ulja ili drugo ponovno korišćenje prethodno korišćenog ulja |
| R10 | Izlaganje procesima u zemljištu koji daju korist za poljoprivredu ili ekološki napredak |
| R11 | Korišćenje rezidualnih materija dobijenih bilo kojom operacijom pod brojevima R1-R10 |
| R12 | Razmena otpada za podvrgavanje bilo koje od operacija pod brojevima R1-R11 |
| R13 | Akumuliranje materija namenjenih za bilo koju operaciju od R1 do R12 |

Prilog IV

H lista

Lista opasnih karakteristika otpada

| Klasa | Šifra | Karakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | H1 | Eksplozivne materije Eksplozivna materija ili njen otpad je čvrsta ili tečna materija ili otpad (ili mešavina materija ili otpada) koja pri hemijskim reakcijama oslobađa gas na određenoj temperaturi i pritisku i pri takvoj brzini da dolazi do oštećenja okoline |
| 3 | H3 | Zapaljive tečnosti Zapaljive tečnosti su tečnosti ili mešavine tečnosti koje sadrže čvrste materije u rastvoru ili suspenziji (ali ne uključuju materije ili otpade koji su klasifikovani na nekom drugom mestu na osnovu njihovih karakteristika) koje oslobađaju zapaljive pare na temperaturama koje nisu iznad 60,5oC, pri ispitivanjima u zatvorenoj komori ili iznad 65,5oC pri testu u otvorenoj komori |
| 4.1 | H4.1 | Zapaljive čvrste materije Čvrste materije ili čvrsti otpaci osim onih koji su klasifikovani kao eksplozivni, koji su pri normalnim uslovima transporta zapaljivi, ili mogu prouzrokovati ili doprineti nastajanju plamena trenjem |
| 4.2 | H4.2 | Materije ili otpaci skloni spontanom samopaljenju Materije ili otpaci koji se pod normalnim uslovima korišćenja zagrevaju spontano ili se zagrevaju pri kontaktu sa vazduhom a zatim se mogu zapaliti |
| 4.3 | H4.3 | Materije ili otpaci koji u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove Materije ili otpaci koji se interakcijom sa vodom mogu spontano zapaliti ili mogu osloboditi zapaljive gasove u opasnim količinama |
| 5.1 | H5.1 | Oksidirajuće materije Materije ili otpaci koji dok sami po sebi ne moraju biti zapaljivi mogu, generalno, oslobađanjem kiseonika prouzrokovati ili doprineti paljenju drugih materijala |
| 5.2 | H5.2 | Organski peroksidi Organske materije ili otpaci koji sadrže bivalentnu vezu -o-o, koje su toplotno nestabilne materije i koje podležu egzotermno samoubrzavajućem razlaganju |
| 6.1 | H6.1 | Otrovne materije Materije ili otpaci koji ili mogu prouzrokovati smrt, ozbiljne povrede ili štetiti zdravlju čoveka ako se progutaju ili udišu ili dođu u kontakt sa kožom |
| 6.2 | H6.2 | Zarazne materije Materije ili otpaci koji sadrže mikroorganizme ili njihove toksine i koji su proizvodi ili se sumnja da prouzrokuju oboljenja kod čoveka ili životinja |
| 8 | H8 | Korozivne materije Materije ili otpaci koji hemijskim delovanjem prouzrokuju ozbiljna oštećenja u kontaktu sa ivim tkivom ili u slučaju procurivanja mogu oštetiti druge proizvode ili sredstva, i koji mogu biti uzrok i drugih opasnosti |
| 9 | H9 | Materije koje oslobađaju toksične gasove u kontaktu sa vazduhom ili vodom Materije ili otpaci koji interakcijom sa vazduhom ili vodom oslobađaju toksične gasove u opasnim količinama |
| 9 | H11 | Toksične materije (odloženo ili hronično) Materije ili otpaci koji ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu mogu izazvati odložene ili hronične efekte, uključujući i stvaranje karcinoma |
| 9 | H12 | Ekotoksične materije Materije ili otpaci koji ako su prisutni, izazivaju trenutni ili produženi nepovoljni uticaj na okolinu usled bioakumulacije i/ili utiču svojom toksičnošću na biotičke sisteme |
| 9 | H13 | Materije koje posle odlaganja mogu oštetiti druge materije (npr. procurivanjem) koji poseduju bilo koju karakteristiku od napred navedenih |

Klasa UN i broj H

Klasa UN/broj H

1	H1	Eksploziv

3	H3	Zapaljive tečnosti

4.1	H4.1	Zapaljive čvrste materije

4.2	H4.2	Supstance ili otpadi podložni spontanom sagorevanju

4.3       H4.3	Supstance ili otpadi koji u kontaktu za vodom oslobađaju zapaljive gasove

5.1	H5.1	Oksidirajuće supstance

5.2	H5.2	Organski peroksidi

6.1	H6.1	Otrovne supstance (akutne)

6.2	H6.2	Infektivne supstance

8	H8	Korozivne supstance

9	H10	Oslobađanje otrovnih gasova u kontaktu sa vazduhom ili vodom

9	H11	Toksične supstance (sa odloženim ili hroničnim delovanjem)

9	H12	Ekotoksične supstance

9          H13	Supstance koje su u stanju da nakon odlaganja nagrade neku drugu materiju, npr. procedne vode, koje poseduju ma koje od navedenih svojstava

Prilog V

Kategorije otpada (Q lista)

Q1	Ostaci od proizvodnje ili potrošnje koji niže nisu drugačije 	specificirani

Q2	Proizvodi bez specifikacija

Q3	Proizvodi čiji je rok upotrebe istekao

Q4	Prosuti materijali, materijali koji su nastali usled gubitka ili nezgode pri postupanju sa njima, uključujući sve materijale, opremu itd. kontaminirane pri nezgodi

Q5 	Kontaminirani ili zaprljani materijali nastali putem planiranog postupka (npr. ostaci od postupaka čišćenja, materijali za pakovanje, kontejneri)

Q6	Neupotrebljivi delovi (npr. otpadne baterije, istrošeni 	katalizatori, itd)

Q7	Supstance koje više ne zadovoljavaju (npr, kontaminirane kiseline, kontaminirani rastvarači, istrošene soli za termičku obradu, itd)

Q8	Ostaci iz industrijskih procesa (npr. šljaka, destilacioni talozi, 	itd)

Q9	Ostaci iz procesa za smanjenje zagađenja (npr. mulj iz uređaja za vlažno prečišćavanje gasova, prašina iz vrećastih filtera, potrošeni filtri)

Q10	Ostaci od mašinske grube/fine obrade (npr. strugotine, opiljci i otpaci od glodanja itd.)

Q11	Ostaci od ekstrakcije i prerade sirovina (npr. otpad iz rudarstva, naftne isplake, itd.)

Q12	Materijali čiji je prvobitni sastav iskvaren (npr. ulje zagađeno sa polihlorovanim bifenilima PCB, itd.)

Q13	Svaka materija, materijali ili proizvodi čije je korišćenje zakonom zabranjeno

Q14	Proizvodi koje njihov vlasnik odbacuje kao neupotrebljive (npr. poljoprivredni otpaci, otpad iz domaćinstva, kancelarijski, komercijalni i otpaci iz trgovina itd.)

Q15	Kontaminirani materijali, materije ili proizvodi koji su posledica remedijacije zemljišta

Q16	Bilo koji drugi materijali, materije ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni u gore navedenim kategorijama

Prilog VI

Y OZNAKE (Bazelska konvencija Aneks I i II)

| Y1 | Klinički otpad od medicinske nege u bolnicama, zdravstvenim centrima i klinikama | Y20 | Berilijum; jedinjenja berilijuma |
| --- | --- | --- | --- |
| Y2 | Otpad nastao proizvodnjom i pripremom farmaceutskih proizvoda | Y21 | Šestovalentna jedinjenja hroma |
| Y3 | Otpadni farmaceutski proizvodi, lekovi i preparati | Y22 | Jedinjenja bakra |
| Y4 | Otpad proizvodnje, formulacije i korišćenja biocida i fitofarmaceutskih proizvoda | Y23 | Jedinjenja cinka |
| Y5 | Otpad proizvodnje, formulacije i korišćenja hemikalija za zaštitu drveta | Y24 | Arsen; jedinjenja arsena |
| Y6 | Otpad proizvodnje, formulacije i korišćenja organskih rastvarača | Y25 | Selen; jedinjenja selena |
| Y7 | Otpad termičke obrade i operacija zagrevanja u kojima se koriste cijanidi | Y26 | Kadmijum; jedinjenja kadmijuma |
| Y8 | Otpadna mineralna ulja koja nisu pogodna za korišćenje u prvobitne svrhe | Y27 | Antimon; jedinjenja antimona |
| Y9 | Otpadna ulja/voda, ugljovodonici/vodene mešavine, emulzije | Y28 | Telur; jedinjenja telura |
| Y10 | Otpadne materije i artikli koji sadrže ili su zagađeni višestruko hlorovanim bifenilima (PCB), odnosno višestruko hlorovanim trifenilima (PCT), odnosno višestruko bromovanim bifenilima (PBB) | Y29 | Živu; jedinjenja žive |
|  |  | Y30 | Talijum; jedinjenja talijuma |
|  |  | Y31 | Olovo; jedinjenja olova |
| Y11 | Otpadni ostaci katrana koji potiču od rafinisanja, destilacije, i svih oblika pirolitičke obrade | Y32 | Neorganska jedinjenja fluora, isključujući kalcijum fluorid |
|  |  | Y33 | Neorganske cijanide |
| Y12 | Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja smole, lateksa, plastifikatora, lepaka/adheziva | Y34 | Kisele rastvore ili kiseline u čvrstom stanju |
| Y13 | Otpadne hemijske supstance koje potiču od istraživanja i razvoja i neidentifikovanih, odnosno novih nastavnih aktivnosti, čije delovanje na čoveka odnosno životnu sredinu nije poznato | Y35 | Bazne rastvore ili baze u čvrstom stanju |
|  |  | Y36 | Azbest (prah i vlakna) |
|  |  | Y37 | Organska jedinjenja fosfora |
| Y14 | Otpadne hemijske supstance koje potiču od istraživanja i razvoja i neidentifikovanih, odnosno novih nastavnih aktivnosti, čije delovanje na čoveka odnosno životnu sredinu nije poznato | Y38 | Organske cijanide |
|  |  | Y39 | Fenole; jedinjenja fenola uključujući hlorofenole |
|  |  | Y40 | Etre |
| Y15 | Otpadi eksploziven prirode koji nije regulisan drugim zakonima | Y41 | Halogenizovane organske rastvarače |
| Y16 | Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja fotografskih hemikalija i materijala za procesiranje | Y42 | Organske rastvarače isključujući halogenizovane rastvarače |
|  |  | Y43 | Bilo koji kongenor višestruko hlorisanog dibenzofurana |
| Y17 | Otpad koji nastaje površinskom obradom metala i plastike | Y44 | Bilo koji kongenor višestruko hlorisanog dibenzo-p-dioksina |
| Y18 | Ostaci od operacija postupanja sa industrijskim otpadom | Y45 | Organsko halogena jedinjenja izuzev supstanci navedenih u ovde (npr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44) |
|  | Otpad koji sadrži: | Y46 | Otpadi iz domaćinstava |
| Y19 | Metalkarbonile | Y47 | Otpadi od spaljivanja komunalnog otpada |

Prilog VII

A. Bazelska konvencija – Aneks VIII

LISTA A

Otpad koji se smatra opasnim shodnu članu 1, tačka 1 (a) Bazelske konvencije, i njegovo stavljanje na ovaj aneks ne isključuje pozivanje na Aneks III u cilju demonstriranja da određeni otpad nije opasan.

| A1 | Metal i otpadi koji sadrže metal |
| --- | --- |
| A1010 | Metalni otpad i otpad koji se satoji od legura bilo kog od sledećih elemenata: - antimon, - arsen, - berilijum, - kadmijum, - olovo, - živa, - selen, - telur, - talijum ali isključujući otpade koji se izričito navode u Listi B. |
| A1020 | Otpad koji u svom sastavu ima bilo koji od sledećih sastojaka ili zagađujućih primesa, isključujući metalni otpad u masivnom obliku: - antimon; jedinjenja antimona - berilijum; jedinjenja berilijuma - kadmijum; jedinjenja kadmijuma - olovo; jedinjenja olova - selen; jedinjenja selena, - telur; jedinjenja telura |
| A1030 | Otpadi koji u svom sastavu imaju bilo koji od sledećih sastojaka ili zagađujućih primesa: - arsen, jedinjenja arsena - živa, jedinjenja žive - talijum; jedinjenja talijuma |
| A1040 | Otpadi sa bilo kojim od sledećih sastojaka: - metilnikarbonili - šestovalentna jedinjenja hroma |
| A1050 | Galvanski mulj |
| A1060 | Otpadne tečnosti od kiselinske obrade metala |
| A1070 | Ostaci izlužina posle procesiranja cinka, prah i talog poput jarozita, hematita, itd. |
| A1080 | Otpadi ostaci cinka koji nisu obuhvaćeni listom B, a koji sadrže olovo i kadmijum u dovoljnoj koncentraciji da ispolje svojstva iz Aneksa III |
| A1090 | Pepeo od spaljivanja izolovane bakarne žice |
| A1100 | Prah i ostaci iz sistema za gasno čišćenje kod uređaja za topljenje bakra |
| A1110 | Korišćeni elektrolitski rastvori nastali elektrolitičkim prečišćavanjem i elektrolitičkom ekstrakcijom bakra |
| A1120 | Otpadni talog, isključujući anodni mulj, nastao u elektrolitičkim sistemima za prečišćavanje bakra prilikom elektrolitičkog prečišćavanja i elektrolitičke ekstrakcije |
| A1130 | Korišćeni nagrizajući rastvori koji sadrže rastvoreni bakar |
| A1140 | Otpadni bakarhlorid i bakarcijanid katalizatori |
| A1150 | Pepeo dragocenih metala nastao spaljivanjem štampanih ploča koje nisu obuhvaćene listom B |
| A1160 | Otpadne baterije punjene olovnom kiselinom, cele ili zgnječene |
| A1170 | Nesortirane otpadne baterije isključujući mešavine samo onih baterija sa liste B. Otpadne baterije koje nisu navedene u listi B, a sadrže sastojke iz aneksa I u dovoljnoj meri da budu opasne. |
| A1180 | Otpadni električni i elektronski sklopovi ili otpaci koji sadrže komponente kao što su akumulatori i ostale baterije sa liste A, relei i delovi sa živom, staklo katodnih cevi i ostalo aktirano staklo i kondenzatori sa polihlorovanim bifenilima (PCB), ili zagađeni sastojcima iz Aneksa I (npr. kadmijumom, živom, olovom, polihlorovanim bifenilima) u takvoj meri da poseduju bilo koje od svojstava iz Aneksa III (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B B1110) |
| A2 | Otpad sa pretežno neorganskim sastojcima, koji može da sadrži metale i organske materije |
| A2010 | Stakleni otpad katodnih cevi i ostalo aktivirano staklo |
| A2020 | Otpadna neorganska jedinjenja fluora u obliku tečnosti ili taloga, ali isključujući otpade navedene u listi B |
| A2030 | Otpadni katalizatori, isključujući takav otpad naveden u listi B |
| A2040 | Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, ukoliko sadrži supstance iz Aneksa I u takvoj meri da ispoljava neko od opasnih svojstava iz Aneksa III (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B B2080) |
| A2050 | Otpadni azbest (prah i vlakna) |
| A2060 | Leteći pepeo nastao radom termoelektrana na ugalj, koji sadrži supstance iz Aneksa I u dovoljnoj koncentraciji da ispolji svojstva iz Aneksa III (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B B2050) |
| A3 | Otpad koji pretežno sadrži organske supstance, a može da sadrži i metale i neorganske materije |
| A3010 | Otpad proizvodnje ili procesiranja koksa i bitumena iz nafte |
| A3020 | Otpadna mineralna ulja koja nisu pogodna za svoju prvobitnu namenu |
| A3030 | Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni talogom antidetonatora koji sadrže tetra-etil olovo |
| A3040 | Otpadni fluidi prenosioci toplote |
| A3050 | Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja smole, lateksa, plastifikatora, lepaka/adheziva, isključujući takve otpade obuhvaćene listom B (obratite pažnju na odgovarajućis tav u listi B B4020) |
| A3060 | Otpadne nitroceluloza |
| A3070 | Otpadni fenoli, jedinjenja fenola uključujući hlorofenol u tečnom stanju ili u vidu taloga |
| A3080 | Otpadni etri, ne uključujući one navedene u listi B |
| A3090 | Otpadi od kože (prah, pepeo, talog i fina prašina) ukoliko sadrže šestovalentna jedinjenja hroma ili biocide (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B B3100) |
| A3100 | Otpadne strugotine i drugi otpad kože ili mešane kože koja nije pogodna za proizvodnju kožnih artikala i sadrži šestovalentna jedinjenja hroma ili biocide (obratite pažnju na odgovarajućis tav u listi B B3090) |
| A3110 | Krznarski otpad koji sadrži šestovalentna jedinjenja hroma ili biocide ili infektivne supstance (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B B3110) |
| A3120 | Pramenovi/paperje, laka frakcija/ostaci od rezanja |
| A3130 | Otpadna organska jedinjenja fosfora |
| A3140 | Otpadni nehalogenizovani organski rastvarači isključujući takve otpade navedene u listi B |
| A3150 | Otpadni halogenizovani organski rastvarači |
| A3160 | Otpadni halogenizovani ili nehalogenizovani ne-vodeni ostaci destilacije nastali kao proizvod operacija procesiranja organskih rastvarača |
| A3170 | Otpad koji nastaje proizvodnjom alifatskih halogenizovanih ugljovodonika (poput monohlormetana, dihloretana, vinilhlorida, vinildenhlorida, alilhlorida i epihlorhidina) |
| A3180 | Otpadi, supstance i artikli koji sadrže, sastoje se od ili su zagađeni poli hlorisanim bifenilom (PCB), poli hlorisanim terfenilom (PCT), poli hlorisanim naftalinom (PCN) ili poli bromovanim bifenilom (PBB), ili bilo kojim drugim analognim poli bromovanim jedinjenjima, u koncentraciji od 50 mg/kg ili većoj |
| A3190 | Otpadni smolni ostaci (isključujući asfaltni cement) koji nastaju rafinisanjem, destilacijom i bilo kakvom pirolitičkom obradom organskih materija |
| A3200 | Bituminozni materijali (otpad od asfalta) od izgradnje i održavanja puteva, koji sadrže katran (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B B2130) |
| A4 | Otpadi koji mogu da sadrže nerganske ili organske sastojke |
| A4010 | Otpadi proizvodnje, pripremanja i korišćenja farmaceutskih proizvoda isključujući takve otpade navedene u listi B |
| A4020 | Klinički i srodni otpad; tj. otpad nastao u medicinskoj, bolničkoj, zubarskoj, veterinarskoj, ili sličnoj praksi, i otpad koji se stvara u bolnicama ili drugim objektima prilikom isptiivanja ili lečenja pacijenata, ili u istraživačkim projektima |
| A4030 | Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja biocida i fitofarmaceutskih proizvoda, uključujući otpadne pesticide i herbicide koji nisu izrađeni po specifikaciji, ili im je istekao rok trajanja, ili nisu pogodni za svoju prvobitnu namenu |
| A4040 | Otpad proizvodnje, formulacije i korišćenja hemikalija za zaštitu drveta |
| A4050 | Otpadi koji sadrže, sastoje se od ili su zagađeni bilo kojom od sledećih susptanci: - neorganski cijanidi, izuzev čvrstih ostataka koji sadrže dragocene metale, sa tragovima neorganskih cijanida - organski cijanidi |
| A4060 | Ostaci, smeše i emulzije: ulje/voda, ugljovodonici/voda |
| A4070 | Otpad proizvodnje, formulacije i korišćenja mastila, boja, pigmenata, premaza, lakova i uljnih lakova, isključujući sve takve otpade navedene u listi B (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B BB4010) |
| A4080 | Otpad eksplozivne prirode (isključujući takve otpade navedene u listi B) |
| A4090 | Otpadni kiseli ili bazni rastvori, izuzev onih navedenih u odgovarajućem stavu liste B(obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B B2120) |
| A4100 | Otpad uređaja za kontrolu industrijskog zagađenja, namenjenih za prečišćavanje industrijskih izlaznih gasova, isključujući takve otpade navedene u listi B |
| A4110 | Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni bilo kojom od sledećih susptanci: - bilo koji kongenor polihlorisanog dibenzofurana - bilo koji kongenor poli hlorisanog dibenzodioksina |
| A4120 | Otpadi koji sadrže, sastoje se od ili su zagađeni peroksidima |
| A4130 | Pakovanja i kontejneri sa otpadom koji sadrže supstance iz Aneksa I u koncentracijama dovoljnim da ispolje opasna svojstva iz Aneksa III |
| A4140 | Otpad koji se sastoji ili sadrži hemikalije koje nisu izrađene po specifikaciji ili im je istekao rok trajanja, a koje odgovaraju kategorijama iz Aneksa I i ispoljavaju opasna svojstva iz Aneksa III |
| A4150 | Otpadne hemijske supstance koje nastaju u istraživanju i razvoju ili neidentifikovanim, odnosno novim nastavnim aktivnostima, čije delovanje na čovekovo zdravlje, odnosno životnu sredinu, nije poznato |
| A4160 | Korišćeni aktivni ugljenik koji nije uključen u listu B (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi B B2060) |

B. Bazelska konvencija – Aneks IX

LISTA B

Otpad koji ne potpada pod član 1, tačka 1 (a) Bazelske konvencije, izuzev ako ne sadrži materije iz Aneksa I u takvoj meri da ispoljava neko od svojstava iz Aneksa III.

| B1 | Metalni otpad i otpadi koji sadrže metal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B1010 | Otpadi metala i legura metala u metalnom, nerasejanom obliku: - dragoceni metali (zlato, srebro, grupa platine, ali ne i živa) - otpaci gvožđa i čelika - otpaci bakra - otpaci nikla - otpaci aluminijuma - otpaci cinka - otpaci kalaja - otpaci volframa - otpaci molibdena - otpaci tantala - otpaci magnezijuma - otpaci kobalta - otpaci bizmuta - otpaci titana - otpaci cirkonijuma - otpaci mangana - otpaci germanijuma - otpaci vanadijuma - otpaci hafnijuma, indijuma, niobijuma, renijuma i galijuma - otpaci torijuma - otpaci metala retke zemlje - otpaci hroma. |  |  |
| B1020 | Čisti, nezagađeni otpaci metala, uključujući legure u završenom masivnom obliku (ploče, table, poluge, šipke, itd.) sledećih elemenata: - otpaci antimona - otpaci berilijuma - otpaci kadmijuma - otpaci olova (ali isključujući baterije punjene olovnom kiselinom) - otpaci selena - otpaci telura. |  |  |
| B1030 | Vatrostalni metali koji sadrže ostatke (rezidue) |  |  |
| B1031 | Otpadi metali molibden, volfram, titan, tantal, nobijum i renijum i njihovih legura u metaličnoj dispergovanoj formi (metalni prah), isključujući one otpade koji su specificirani u listi A, A1050, Galvanski muljevi |  |  |
| B1040 | Otpadni sklopovi koji su služili za proizvodnju električne energije, a nisu zagađeni uljem za podmazivanje, PCB ili PCT u takvoj meri da budu opasni |  |  |
| B1050 | Mešani obojeni metali, teški otpadni komadići kojine sadrže materije iz Aneksa I u dovoljnoj koncentraciji da bi ispoljili svojstva iz Aneksa III |  |  |
| B1060 | Otpadni selen i telur u metalnom elementarnom obliku, uključujući prah |  |  |
| B1070 | Otpad bakra i bakarnih legura u rasejanom obliku, izuzev ako sadrži sastojke iz Aneksa I u takvoj meri da ispoljava svojstva iz Aneksa III |  |  |
| B1080 | Pepeo i ostaci cinka, uključujući ostatke legura cinka, u rasejanom obliku izuzev ako sadrže sastojke iz Aneksa I u takvoj koncentraciji da ispoljavaju svojstva iz Aneksa III, ili opasna svojstva H4.3 |  |  |
| B1090 | Otpadne baterije proizvedene prema nekoj specifikaciji, isključujući one koje sadrže olovo, kadmijum ili živu |  |  |
| B1100 | Otpad koji sadrži metale, a potiče od topljenja, taljenja, i prečišćavanja metala: - tvrdi cink u polugama - otpaci koji sadrže cink: - šljaka sa vrha iz galvanizacije cinkanih ploča (>90% Zn) - šljaka sa dna iz galvanizacije cinkanih ploča (>92% Zn) - šljaka iz kalupa za livenje cinka (>85% Zn) - cinkana šljaka iz vrućih galvanizatora (>92% Zn) - otpaci od površinske obrade cinka - otpaci aluminijuma (aluminijumski talog), isključujući slani talog - otpaci procesiranja bakra u cilju daljeg procesiranja ili prečišćavanja, a koji ne sadrže arsen, olovo ili kadmijum u takvoj meri da ispoljavaju opasna svojstva iz Aneksa III - otpadi vatrostalnih prevlaka, uključujući tigel, koji potiču od taljenja bakra - otpaci procesiranja dragocenih metala radi daljeg prečišćavanja - otpaci kalaja koji sadrže tantal sa manje od 0,5% kalaja |  |  |
| B1110 | Električni i elektronski sklopovi: - elektronski sklopovi koji se sastoje samo od metala ili legura metala - otpadni električni i elektronski sklopovi ili njihovi otpaci (uključujući štampane ploče) koji ne sadrže komponente kao što su akumulatori i ostale baterije navedene u listi a, relei i delovi sa živom, staklo katodnih cevi i drugo aktivirano staklo i PCB kondenzatore, ili koji nisu zagađeni sastojcima iz Aneksa I (npr. kadmijumom, živom, olovom, višestruko hlorovanim bifenilom) ili koji su očišćeni od navedenih supstanci, u takvoj meri da ne poseduju ni jedno od svojstava iz Aneksa III (obratite pažnju na odgovarajućis tav u listi A A1180) - električni i elektronski sklopovi (uključujući štampane ploče, elektronske komponente i žice) namenjeni za direktno ponovno korišćenje, a ne za recikliranje ili konačno postupanje |  |  |
| B1120 | Korišćeni katalizatori, isključujući tečnosti koji se koriste kao katalizatori, koji u svom sastavu imaju bilo koji od sledećih elemenata: |  |  |
|  | Prelazni metali, isključujući otpadne katalizatore (korišćeni katalizatori, korišćeni tečni katalizatori ili drugi katalizatori) sa liste A: Lantanidi (metali retke zemlje): | skandijum vanadijum mangan kobalt bakar itrijum niobijum hafnijum volfram lantan prazeodimijum samarijum gadolinijum disprozijum erbijum iterbijum | titan hrom gvožđe nikl cink cirkonijum molibden tantal renijum cerijum neodimijum europijum terbijum holmijum tulijum lutecijum |
| B1130 | Očišćeni korišćeni katalizatori koji sadrže dragocene metale |  |  |
| B1140 | Ostaci koji sadrže dragocene metale u čvrstom obliku, sa tragovima neorganskih cijanida |  |  |
| B1150 | Otpadi dragocenih metala i legura (zlato, srebro, grupa platine, ali ne živa) u rasejanom, ne-tečnom obliku, uz odgovarajuće pakovanje i obeležavanje |  |  |
| B1160 | Pepeo dragocenih metala nastao spaljivanjem štampanih ploča (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A1150) |  |  |
| B1170 | Pepeo dragocenih metala nastao spaljivanjem fotografskog filma |  |  |
| B1180 | Otpadni fotografski film koji sadrži halogenide sreba i metalno srebro |  |  |
| B1190 | Otpadna fotografska hartija koja sadrži halogenide sreba i metalno srebro |  |  |
| B1200 | Zrnasti otpad koji nastaje od proizvodnje gvožđa i čelika |  |  |
| B1210 | Otpaci koji nastaju proizvodnjom gvožđa i čelika uključujući otpatke kao izvor TiO2 i vanadijuma |  |  |
| B1220 | Otpaci proizvodnje cinka, hemijski stabilizovani, sa visokim sadržajem gvožđa (preko 20%) i procesirani u skladu sa industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301), uglavnom za građevinsku industriju |  |  |
| B1230 | Piljevina koja nastaje u proizvodnji gvožđa i čelika |  |  |
| B1240 | Piljevina bakaroksida |  |  |
| B1250 | Motori od neupotrebljivih vozila koji sadrže ili tečnosti ili druge opasne komponente |  |  |
| B2 | Otpad sa pretežno neorganskim sastojcima, koji može da sadrži metale i organske materije |  |  |
| B2010 | Otpad u nerasejanom obliku koji nastaje vađenjem rude: - otpad prirodnog grafita - otpad škriljca, bilo da je grubo obrađen ili samo isečen, pilom ili na neki drugi način - otpad mike - otpad leucita, nefelina i nefelinsijenita - otpad feldspata - otpad fluorspata - otpadi silicijumoksida u čvrstom stanju isključujući one koji se koriste u procesima livenja |  |  |
| B2020 | Otpadno staklo u nerasejanom obliku: - komadići stakla za dalje topljenje (krhotine) i ostali otpad stakla, izuzev stakla katodnih cevi i drugog aktiviranog stakla |  |  |
| B2030 | Keramički otpad u nerasejanom obliku: - otpad i komadići kermeta (kompozitnih materija od metala i keramike) - vlakna sa keramičkom osnovom koja nisu drugde navedena ili obuhvaćena |  |  |
| B2040 | Ostali otpad sa pretežno neorganskim sastojcima: - delimično prečišćeni kalcijumsulfat proizveden desumporizacijom izduvnih gasova (FGD) - otpadne gipsane table za zidove i postere, koje nastaje rušenjem zgrada - šljaka od proizvodnje bakra, hemijski stabilisana, sa visokim sadržajem gvožđa (preko 20%) i procesirana u skladu sa industrijskom specifikacijom (npr. DIN 4301 i DIN 8201), uglavnom za potrebe građevinske industrije i kao abrazivno sredstvo - sumpor u čvrstom stanju - krečnjak nastao proizvodnjom kalcijumcijnamida (sa pH vrednošću ispod 9) - hloridi natrijuma, kalijuma, kalcijuma - karborundum (silicijumkarbid) - razbijeni beton - litijum-tantal i litijum-niobijum koji sadrže otpatke stakla |  |  |
| B2050 | Leteći pepeo nastao radom termoelektrana na ugalj, koji nije obuhvaćen listom A (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A2060) |  |  |
| B2060 | Korišćeni aktivni ugalj koji ne sadrži bilo koji konstituent iz Aneksa I do iznosa koji je prikazan prema karakteristikama Aneksa III, na primer ugalj koji nastaje preradom pitke vode i u procesima prehrambene industrije i proizvodnje vitamina (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A4160) |  |  |
| B2070 | Otpaci kalcijumfluorida |  |  |
| B2080 | Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, a nije obuhvaćen listom A (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A2040) |  |  |
| B2090 | Anodni otpaci proizvodnje čelika ili aluminijuma sastavljeni od naftnog koksa ili bitumena i prečišćeni prema uobičajenim industrijskim specifikacijama (isključujući anodne otpatke koji nastaju alkalnom elektrolizom hlora i u metalurškoj industriji) |  |  |
| B2100 | Otpadni hidrati aluminijuma i otpadni aluminijum i ostaci proizvodnje aluminijuma isključujući takve materije koje se koriste za procese prečišćavanja gasova, flokulacije i filtriranja |  |  |
| B2110 | Ostaci boksita («crveno blato») (sa pH vrednošću svedenom na ispod 11,5) |  |  |
| B2120 | Otpadni kiseli ili bazni rastvori sa pH vrednošću između 2 i 11,5 koji nisu korozivni ili imaju neko drugo opasno svojstvo (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A 4090) |  |  |
| B2130 | Bituminozni materijali (otpad od asfalta) od izgradnje i održavanja puteva, koji ne sadrže katran (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A 3200) |  |  |
| B3 | Otpadi sa pretežno organskim sastojcima, koji mogu da sadrže i metale i neorganske materije |  |  |
| B3010 | Čvrsti plastični otpad: Sledeći plastični ili mešoviti plastični materijali, pod uslovom da nisu mešani sa drugim otpadom i da su izrađeni prema nekoj specifikaciji: - otpaci plastike nehalogenizovanih polimera i kopolimera, uključujući ali ne i ograničavajući se na sledeće: - etilen - stiren - polipropilen - polietilen terftalat - akrilonitril - butadien - poliacetati - poliamidi - polibutilen terftalat - polikarbonati - poliestri - polifenilen sulfidi - akrilni polimeni - alkani C10-C13 (plastifikator) - poliuretan (koji ne sadrži CFC) - polisiloksani - polimetil metakrilat - polivinil alkohol - polivinil butiral - polivinil acetat - obrađena otpadna smola ili proizvodi kondenzacije, uključujući sledeće: - karbamidne smole - fenolformaldehidne smole - melaminformaldehidne smole - epoksidne smole - alkilne smole - poliamidi - sledeći fluorovani otpadi polimera - perfluoroetilen/propilen (FEP) - perfluoro alkoxyl alkane (PFA) - tetrafluoroetilen/per fluoro vinil eter (PFA) - tetrafluoroetilen/per fluoro metilvinil eter (MFA) - polivinilfluorid (PVF) - polivinilidenefluorid (PVDF) |  |  |
| B3020 | Hartija, kartonske table i otpadi proizvoda od hartije Sledeći materijali, pod uslovom da nisu mešani sa opasnim otpadima: Otpad i otpaci hartije ili kartona od: - hartije ili kartona koji nisu beljeni ili talasaste hartije ili kartona - ostalih vrsta hartije ili kartona, uglavnom izrađenih od beljene hemijske smeše (kaše) za izradu hatije (pulpe), koja nije bojena u masi - hartije ili kartona, uglavnom izrađenih od mehaničke kaše/pulpe (na primer novine, časopisi i slične štampane stvari) - ostale hartije, uključujući ali se ne ograničavajući na 1) lamirani karton (lepenka) 2) nesortirani otpaci i komadi |  |  |
| B3030 | Tekstilni otpad Sledeći materijali, pod uslovom da nisu mešani sa drugim otpadom i da su načinjeni prema nekoj specifikaciji: - otpad svile (uključujući svilene čaure koje nisu pogodne za motanje na kalemove, otpadno predivo i rasčupani tekstilni materijal) - nekardirani ili nečešljani - ostalo - otpad vune ili fine ili oštre životinjske dlake, uključujući otpad prediva, ali isključujući rasčupani materijal - parčići (iščešak) vune ili fine životinjske dlake - ostali otpad vune ili fine životinjske dlake - otpad oštre životinjske dlake - otpad pamuka (uključujući otpad prediva i rasčupani materijal) - otpad prediva (uključujući otpadne konce) - rasčupani tekstilni materijal - ostalo - lanena kudelja i otpad - kudelja i otpad (uključujući otpad prediva i rasčupani materijal) prave konoplje (Cannabis sativa L) - kudelja i otpad (uključujući otpad prediva i rasčupani materijal) like/jute i ostalih tekstilnih vlakana iz porodice Agava - kudelja, parčići i otpad (uključujući otpad prediva i rasčupani materijal) kokosovog oraha - kudelja, parčići i otpad (uključujući otpad prediva i rasčupani materijal) abake (manilska konoplja ili Musa tehtilis Nee) - kudelja, komadići i otpad (uključujući otpad prediva i rasčupani materijal) ramije i ostalih tekstilnih biljnih vlakana, koje nije navedeno ili uključeno na nekom drugom mestu - otpad (uključujući parčiće, otpad prediva i rasčupani mateijal) vlakana koja je napravio čovek - sintetičkih vlakana - veštačkih vlakana - nošena odeća i ostali korišćeni artikli od tekstila - korišćena tkanina, otpaci sukna, kanapi, konopci, užad, načinjeni od tekstilnih materijala - sortirani - ostali |  |  |
| B3035 | Tekstilni otpad od podnih obloga, tepiha |  |  |
| B3040 | Otpad gume Sledeći materijali, pod uslovom da nisu pomešani sa drugim otpadom: - otpad i otpaci ebonita - ostali otpaci gume (isključujući takve otpade koji nisu drugde navedeni) |  |  |
| B3050 | Neobrađeni otpad plute i drveta: - otpad i otpaci drveta, bez obzira na to da li su u trupcima, u obliku cepanica, briketa, kuglica ili u nekom sličnom obliku - otpad plute: zgnječena, zrnasta ili mlevena pluta |  |  |
| B3060 | Otpadi koji nastaju u agroprehrambenoj industriji pod uslovom da nisu zarazni: - vinski talog - sušen i sterilisan biljni otpad, ostaci i nuzproizvodi, u obliku kuglica ili ne, kakav se koristi kao hrana za životinje, a nije naveden ili uključen na nekom drugom mestu - ostaci prerade masnih supstanci ili životinjskog voska ili smole od povrća - otpad kostiju i rožnatih jezgara, neobrađen, ispošćen, jednostavno pripremljen (ali neoblikovan), tretiran kiselinom ili deželatiniziran - otpad ribe - ljuske, mahune, kožica i ostali otpad kakaoa - ostali otpad agroprehrambene industrije isključujući nuzproizvode koji ispunjavaju nacionalne i međunarodne zahteve i standarde za ljudsku i životinjsku ishranu |  |  |
| B3065 | Otpadna jestiva masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla (na primer: ulja od prženja), u slučaju da nisu navedena u karakteristikama u Aneksu III |  |  |
| B3070 | Sledeći otpadi: - otpad ljudske dlake - otpadna slama - dezaktivirani micelijumi gljiva nastali u proizvodnji penicilina koji se koriste kao životinjska hrana |  |  |
| B3080 | Otpadna strugotina i otpaci gume |  |  |
| B3090 | Strugotina i ostali otpad kože ili mešane kože koji nisu pogodni za proizvodnju kožnih artikala, isključujući kožni mulj, koji ne sadrži šestovalentna jedinjenja hroma i biocide (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A3100) |  |  |
| B3100 | Otpadna koža (prašina, pepeo, talo ili fini prah) koja ne sadrži šestovalentna jedinjenja hroma ili biocide (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A3090) |  |  |
| B3110 | Krznarski otpad koji ne sadrži šestovalentna jedinjenja hroma i biocide ili infektivne supstance (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A3110) |  |  |
| B3120 | Otpad koji se sastoji od boja za hranu |  |  |
| B3130 | Otpadni etri polimera i otpadni etri monomera koji nisu opasni i nisu u stanju da grade perokside |  |  |
| B3140 | Otpadne pneumatske gume, iksljučujući one namenjene za operacije iz Aneksa IV A |  |  |
| B4 | Otpadi koji mogu da sadrže organske ili neorganske sastojke |  |  |
| B4010 | Otpadi koji se prvenstveno sastoje od boja, mastila i čvrstih lakova na bazi vode ili lateksa koji ne sadrže organske rastvarače, teške metale ili biocide u takvoj mei da bi bili opasni (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A4070) |  |  |
| B4020 | Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja smole, lateksa, plastifikatora, lepaka/adheziva, koji nisu navedeni u listi A, ne sadrže rastvarače i druge zagađujuće primese u takvoj meri da ispoljavaju svojstva iz Aneksa III, tj. bazirani na vodi, ili lepkovi bazirani na kazeinskom skrobu, dekstrinu, celuloznim etrima, polivinil alkoholima (obratite pažnju na odgovarajući stav u listi A A3050) |  |  |
| B4030 | Korišćeni fotoaparati za jednokratnu upotrebu, sa baterijama koje nisu navedene u listi A |  |  |

Prilog VIII

Dokument o kretanju otpada

Deo A Podaci o otpadu (popunjava proizvođač/vlasnik otpada) - Vrsta otpada:_____________________________________________ - Karakter otpada: _________________________________________ - Klasifikacija otpada: ____________________________________ - Masa otpada: _____________________________________________ - Način pakovanja otpada: ___________________________________

Deo B Proizvođač/vlasnik otpada - Naziv proizvođača/vlasnika: _______________________________ - Adresa proizvođača/vlasnika: ______________________________ - Proizvođač/vlasnik je (označiti): - proizvođač - uvoznik - postrojenje za upravljanje otpadom Dozvola br. ______ Datum predaje otpada Potpis __________________ ___________________

Deo C Transport otpada - Naziv prevoznika otpada: _________________________________ - Adresa prevoznika otpada: ________________________________ - Način transporta: _______________________________________ - Dozvola za prevoznike br. _________________________________ Datum prijema otpada Datum predaje otpada ____________________ ____________________ Potpis Potpis ____________________ ____________________

Deo D Primalac otpada - Naziv primaoca otpada: ____________________________________ - Adresa primaoca otpada: ___________________________________ - Primalac je (označiti): - Postrojenje za tretman otpada Dozvola br. _____ - Deponija Dozvola br. _____ Datum prijema otpada Potpis __________________ ____________________

Uputstvo za popunjavanje Dokumenta o kretanju otpada

Obrazac Dokumenta o kretanju otpada sastoji se od četiri istovetna primerka od kojih prvi primerak zadržava vlasnik otpada, drugi primerak prevoznik otpada, treći primerak primalac otpada, a četvrti primerak primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 25 dana od dana prijema otpada.

Deo A popunjava vlasnik otpada.

- Pod vrstom otpada podrazumeva se komercijalni ili industrijski otpad koji je inertan ili neopasan.

Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u ustanovama koje se u celini ili delimično bave trgovinom, biznisom, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim komunalnog i industrijskog otpada.

Industrijski otpad je otpad iz bilo koje fabrike ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija (osim rudnika i kamenoloma).

- Karakter otpada određuje ovlašćena akreditovana laboratorija za karakterizaciju otpada izdavanjeme Uverenja o karakteru otpada, a na zahtev proizvođača/vlasnika otpada.

- Klasifikacija otpada se vrši prema Katalogu otpada i Listama otpada. Agencija za sistem zaštite životne sredine vrši klasifikaciju otpada u odgovarajuće kategorije, a Agencija za reciklažu vrši klasifikaciju reciklabilnih materijala na osnovu njihove upotrebne vrednosti. Za klasifikaciju otpada, vlasnik podnosi zahtev Agenciji za sistem zaštite životne sredine, odnosno Agenciji za reciklažu i uz zahtev prilaže Uverenje o karakteru i druge podatke u skladu sa zakonom.

- Masa otpada podrazumeva masu otpada izraženu u tonama.

- Način pakovanja podrazumeva: drveno bure, kanister, sanduk, kese, posude pod pritiskom, kompozitno pakovanje, u rasutom stanju, ostalo (precizirati).

Deo B popunjava vlasnik otpada.

- Vlasnik otpada upisuje svoj naziv.

- Vlasnik otpada upisuje svoju adresu.

- Vlasnik otpada obeležava jedno od polja: proizvođač, uvoznik ili operater postrojenja za upravljanje otpadom. Ukoliko vlasnik označi postrojenje za upravljanje otpadom, dužan je da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom.

Vlasnik otpada u označeno polje upisuje datum predaje otpada prevozniku.

Vlasnik otpada svojim potpisom u delu B garantuje tačnost navedenih podataka.

Deo C popunjava prevoznik otpada.

- Prevoznik otpada upisuje svoj naziv.

- Prevoznik otpada upisuje svoju adresu.

- Prevoznik otpada upisuje način transporta: drumski, železnički, rečni transport i dr.

- Prevoznik otpada upisuje broj i datum izdavanja dozvole za prevoznike otpada.

Prevoznik otpada u označeno polje upisuje datum prijema otpada od vlasnika otpada.

Prevoznik otpada svojim potpisom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka.

Prvi primerak dokumenta zadržava vlasnik otpada (1/4).

Prevoznik otpada u označeno polje upisuje datum predaje otpada primaocu otpada.

Prevoznik otpada svojim potpisom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka.

Deo D popunjava primalac otpada.

- Primalac otpada upisuje svoj naziv.

- Primalac otpada upisuje svoju adresu.

- Primalac otpada obeležava jedno od polja: postrojenje za tretman otpada ili deponija. Primalac otpada je dužan da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom.

Primalac otpada u označeno polje upisuje datum prijema otpada od prevoznika.

Primalac otpada svojim potpisom u delu D garantuje tačnost navedenih podataka.

Drugi primerak dokumenta zadržava prevoznik otpada (2/4).

Treći primerak dokumenta zadržava primalac otpada (3/4).

Četvrti primerak dokumenta primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku otpada (4/4).

Napomena: Za kretanje opasnog otpada popunjava se poseban Dokument o kretanju opasnog otpada.

Prilog IX

Dokument o kretanju opasnog otpada

Deo A Podaci o otpadu (popunjava proizvođač/vlasnik opasnog otpada) - Vrsta otpada: _________________________________________________________ - Karakter otpada: ______________________________________________________ - Klasifikacija otpada: ___________________________________________________ - Masa otpada: _________________________________________________________ - Način pakovanja otpada: _______________________________________________ - Vrsta prevoza: ________________________________________________________ - Odredište: ____________________________________________________________ - Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije_______________________ _________________________________________________________________________

Deo B Proizvođač/vlasnik opasnog otpada - Naziv proizvođača/vlasnika: ____________________________________________ - Adresa proizvođača/vlasnika: ___________________________________________ - Izjava proizviđača/vlasnika opasnog otpada: “Potvrđujem da je opasan otpad odobren za transport, da su ispunjeni svi zahtevi za pakovanje i obeležavanje i da je prevoznik informisan o vrsti tereta i neophodnim predostrožnostima.“ Datum predaje otpada Potpis __________________ ____________________

Deo C Transport opasnog otpada - Naziv prevoznika otpada: _______________________________________________ - Adresa prevoznika otpada: ______________________________________________ - Dozvola za prevoz opasnih materija br. ____________________________________ - Tip vozila: ____________________________________________________________ - Trasa kretanja: ________________________________________________________ - Izjava prevoznika opasnog otpada: “Potvrđujem da je opasan otpad u stanju koje odgovara opisu i da su tačni podaci dati u delu A.“ Datum prijema otpada Datum predaje otpada ____________________ ____________________ Potpis Potpis ___________________ ____________________

Deo D Primalac opasnog otpada - Naziv primaoca: ________________________________________________________ - Adresa primaoca: _______________________________________________________ - Primalac je (označiti): - Postrojenje za tretman otpada Dozvola br. _____________ - Deponija Dozvola br. _____________ - Izjava primaoca otpada: “Potvrđujem da je opasan otpad opisan u delu A isporučen vozilom tipa ________________, registarski broj ______________________, i da odgovara uslovima za prihvatanje.“ Datum prijema otpada Potpis __________________ ____________________

Uputstvo za popunjavanje Dokumenta o kretanju opasnog otpada

Obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada sastoji se od šest istovetnih primeraka od kojih prvi primerak predstavlja prethodno obaveštenje koje popunjava proizvođač/vlasnik otpada i šalje nadležnom organu, odnosno Ministarstvu, 3 dana pre započinjanja kretanja. Drugi primerak zadržava vlasnik otpada, treći primerak zadržava prevoznik otpada, četvrti primerak zadržava primalac otpada, peti primerak  primalac opasnog otpada šalje nadležnom organu, odnosno Ministarstvu, a šesti primerak primalac opasnog otpada dostavlja prvobitnom proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 25 dana od dana prijema otpada.

Deo A popunjava vlasnik opasnog otpada.

- Pod vrstom otpada podrazumeva se poreklo opasnog otpada (industrijski, komercijalni, opasan otpad iz domaćinstva).

- Karakter otpada određuje ovlašćena akreditovana laboratorija za karakterizaciju otpada izdavanjem Uverenja o karakteru otpada, a na zahtev proizvođača/vlasnika opasnog otpada.

- Klasifikacija opasnog otpada se vrši prema Katalogu otpada i Listama otpada. Agencija za sistem zaštite životne sredine vrši klasifikaciju opasnog otpada u odgovarajuće kategorije, a Agencija za reciklažu vrši klasifikaciju reciklabilnih materijala na osnovu njihove upotrebne vrednosti. Za klasifikaciju opasnog otpada, vlasnik podnosi zahtev Agenciji za sistem zaštite životne sredine, odnosno Agenciji za reciklažu i uz zahtev prilaže Uverenje o karakteru i druge podatke u skladu sa zakonom.

- Masa otpada podrazumeva masu opasnog otpada izraženu u tonama.

- Način pakovanja podrazumeva: drveno bure, kanister, sanduk, kese, posude pod pritiskom, kompozitno pakovanje, u rasutom stanju, ostalo (precizirati).

- Vlasnik opasnog otpada popunjava vrstu prevoza (drumski, železnički, rečni)

- Vlasnik otpada popunjava odredište na koje se upućuje opasan otpad (postrojenje za tretman ili odlaganje).

- Vlasnik otpada upisuje posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije o opasnom otpadu.

Deo B popunjava vlasnik opasnog otpada.

- Vlasnik opasnog otpada upisuje svoj naziv.

- Vlasnik opasnog otpada upisuje svoju adresu.

- Vlasnik opasnog otpada potpisuje izjavu kojom garantuje da je sa opasnim otpadom postupio u skladu sa zakonom.

Prvi primerak predstavlja prethodno obaveštenje koje popunjava proizvođač/vlasnik otpada i šalje nadležnom organu, odnosno Ministarstvu, 3 dana pre započinjanja kretanja.

Vlasnik opasnog otpada u označeno polje upisuje datum predaje opasnog otpada prevozniku.

Deo C popunjava prevoznik opasnog otpada.

- Prevoznik opasnog otpada upisuje svoj naziv.

- Prevoznik opasnog otpada upisuje svoju adresu.

- Prevoznik opasnog otpada upisuje broj i datum izdavanja dozvole za transport opasnih materija u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje prevoz opasnih materija.

- Prevoznik opasnog otpada upisuje tip vozila (autocisterna, kamion sa kontejnerom i sl.).

- Prevoznik opasnog otpada upisuje trasu kretanja opasnog otpada upisujući saobraćajnice.

- Prevoznik opasnog otpada potpisuje izjavu da je opasan otpad primljen u stanju kako je navedeno u delu B.

Prevoznik opasnog otpada u označeno polje upisuje datum prijema opasnog otpada od vlasnika opasnog otpada.

Prevoznik opasnog otpada svojim potpisom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka.

Drugi primerak zadržava vlasnik opasnog otpada (2/6).

Prevoznik opasnog otpada u označeno polje upisuje datum predaje otpada primaocu opasnog otpada.

Prevoznik opasnog otpada svojim potpisom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka.

Deo D popunjava primalac otpada.

- Primalac opasnog otpada upisuje svoj naziv.

- Primalac opasnog otpada upisuje svoju adresu.

- Primalac opasnog otpada obeležava jedno od polja: postrojenje za tretman opasnog otpada ili deponija opasnog otpada. Primalac opasnog otpada je dužan da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom.

Primalac opasnog otpada u označeno polje upisuje datum prijema otpada od prevoznika.

Primalac opasnog otpada potpisuje izjavu da je otpad, opisan u delu A isporučen u neizmenjenom stanju, vozilom navedenog registarskog broja.

Treći primerak dokumenta zadržava prevoznik opasnog otpada (3/6).

Četvrti primerak dokumenta zadržava primalac opasnog otpada (4/6).

Peti primerak dokumenta primalac opasnog otpada dostavlja nadležnom organu, odnosno Ministarstvu (5/6).

Šesti primerak dokumenta primalac opasnog otpada dostavlja proizvođaču, odnosno vlasniku otpada (6/6).

Prilog X

ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE

1. Podaci o podnosiocu zahteva :

| Naziv, adresa, telefonski broj, faks, e-mail operatera: |  |
| --- | --- |
| Registarski broj: |  |
| Naziv, adresa, telefonski broj, faks, e-mail vlasnika postrojenja: |  |

2. Podaci o postrojenju i lokaciji:

| Naziv, adresa, telefonski broj, faks, e-mail: |  |
| --- | --- |
| Kontakt osoba: |  |
| Kapacitet postrojenja za upravljanje otpadom: |  |
| Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad: |  |
| Broj zaposlenih i njihove kvalifikacije: |  |

3. Podaci o otpadu:

| Vrsta otpada: |  |
| --- | --- |
| Sastav otpada: |  |
| Karakter otpada: |  |
| Poreklo otpada: |  |
| Planirana godišnja količina otpada: |  |

4. Kratak opis aktivnosti:

| Metode i tehnologije koje će se koristiti: |  |
| --- | --- |
| Podaci o opremi i uređajima koji će se koristiti: |  |

Datum podnošenja zahteva,					Potpis operatera,

______________________				_____________________

Prilozi:

- Potvrda o registraciji;

- Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom;

- Plan zaštite od udesa;

- Predlog plana za zatvaranje postrojenja;

- Izjava o metodama tretmana ili odlaganja otpada;

- Izjava o metodama tretmana i odlaganja ostataka iz postrojenja;

- Saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu ili analizu uticaja zatečenog stanja;

- Kopije prethodno izdatih saglasnosti ili dozvola od drugih nadležnih organa, u skladu sa zakonom;

- Finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štetu pričinjene trećim licima;

- Potvrda o uplati odgovarajuće propisane administrativne takse.

# Šestomesečni izveštaj o otpadu												Prilog XI

|  | - Naziv proizvođača/vlasnika otpada: __________________________________ - Adresa proizvođača/vlasnika otpada: _________________________________ |  |  |  |  |  |  | 3. Izveštaj br.: ____________________________ 4. Dozvola br.: ___________________________ 5. Datum izdavanja dozvole: ______________ 6. Datum popunjavanja izveštaja: ___________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otpad |  | Vrsta otpada | Karakter otpada | Klasifikacija otpada |  | Masa otpada (t) | Sastav otpada (%) |  | Skladištenje otpada (t) | Način tretmana | Odredište |
| Otpad primljen u postrojenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reciklabilni materijali otpremljeni iz postrojenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otpad i drugi ostaci otpremljeni iz postrojenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uputstvo za popunjavanje šestomesečnog izveštaja o otpadu

Šestomesečni izveštaj o otpadu podnosi operater postrojenja za upravljanje otpadom Agenciji za sistem zaštite životne sredine, odnosno Agenciji za reciklažu. Izveštaj za period I-VI podnosi se najkasnije do15. jula, a izveštaj za period VII-XII, podnosi se najkasnije do 15. januara naredne godine.

- Podnosilac izveštaja upisuje naziv proizvođača, odnosno vlasnika otpada.

- Podnosilac izveštaja upisuje adresu proizvođača, odnosno vlasnika otpada.

- Podnosilac izveštaja upisuje broj izveštaja i period na koji se izveštaj odnosi.

- Podnosilac izveštaja upisuje broj dozvole za upravljanje otpadom.

- Podnosilac izveštaja upisuje datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom.

- Podnosilac izveštaja upisuje datum popunjavanja izveštaja.

U prvu kolonu upisuje se vrsta otpada: komunalni, komercijalni ili industrijski koji mogu biti inertni, neopasni ili opasni.

U drugu kolonu upisuje se karakter otpada iz Uverenja o karakteru otpada, koji određuje ovlašćena akreditovana laboratorija za karakterizaciju otpada, a na zahtev proizvođača/vlasnika otpada.

U treću kolonu upisuje se masa otpada izražena u tonama.

U četvrtu kolonu upisuje se klasifikacija otpada koja se vrši prema Katalogu otpada i Listama otpada. Agencija za sistem zaštite životne sredine vrši klasifikaciju otpada u odgovarajuće kategorije, a Agencija za reciklažu vrši klasifikaciju reciklabilnih materijala na osnovu njihove upotrebne vrednosti. Za klasifikaciju otpada, vlasnik podnosi zahtev Agenciji za sistem zaštite životne sredine, odnosno Agenciji za reciklažu i uz zahtev prilaže Uverenje o karakteru i druge podatke u skladu sa zakonom.

U petu kolonu upisuje se sastav otpada koji određuje ovlašćena akreditovana laboratorija za karakterizaciju otpada.

U šestu kolonu upisuju se podaci o masi otpada koji je uskladišten, ukoliko se otpad skladišti u postrojenju.

U sedmu kolonu upisuju se podaci o načinu tretmana otpada u postrojenju.

U osmu kolonu upisuju se podaci o odredištu na koje je upućen otpad.

Operater na deponiji ne popunjava kolone šest, sedam i osam.

U prvi red upisuje se ukupan otpad koji je primljen u postrojenje.

U drugi red upisuje se otpad koji se može reciklirati ili ponovo iskoristiti.

U treći red upisuje se otpad koji se otprema iz postrojenja za upravljanje otpadom.

Obratite pažnju da se u odgovarajućem stavu u listi B (B1160) ne navode izuzeci.

Ovaj stav ne uključuje otpatke sklopova za proizvodnju električne energije.

Nivo koncentracije polihlorovanih bifenila 50 mg/kg ili više

Концентрација од 50 mg/kg сматра се међународно прихватљивом за све отпаде. Међутим, у великом броју земаља су за одређене врсте отпада прописани нижи нивои (нпр. 20 mg/kg).

Када се каже да је супстанци «истекао рок трајања» мисли се да она није употребљена у периоду који препоручује произвођач.

Овај став не укључује дрво одрађено хемикалијама за заштиту дрвета.

Када се каже да је супстанци «истекао рок трајања» мисли се да она није употребљена у периоду који препоручује произвођач.

Обратите пажњу да материјале из Анекса I, чак и ако су иницијално заступљене у ниским концентрацијама, током накнадних процеса, укључујући и рециклажу, могу да настану појединачни комади са знатно већом концентрацијом тих материја из Анекса I.

Статус пепела је у процесу разматрања и постоји препорука Конференције УН о трговини и развоју (UNCTAD) да пепео цинка не треба сматрати опасном материјом.

Овај став не укључује отпаде који настају производњом електричне енергије.

Поновно коришћење може да обухвати поправку, обнову или надоградњу, али не и поновно склапање.

У појединим земљама материје намењене за директно поновно коришћење не сматрају се отпадом.

Подразумева да су такви отпаци у целини полимерисани.

- Из овог става се искључују отпади који настају након потрошње

- Није дозвољено мешање отпада

- Треба размислити о проблемима који проистичу из отвореног спаљивања.