PREDLOG ZAKONA

O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se načela, uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u proizvodnji, prometu i korišćenju izvora nejonizujućih zračenja.

Član 2.

Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju  imaju sledeće značenje:

1) nejonizujuća zračenja jesu elektromagnetska polja koja imaju energiju fotona manju od 12,4 eV. Ona obuhvataju: ultraljubičasto ili ultravioletno zračenje (talasne dužine 100-400 nm), vidljivo zračenje (talasne dužine 400-780 nm), infracrveno zračenje (talasne dužine 780 nm do 1 mm), radio-frekvencijsko zračenje (frekvencije 10 kHz - 300 GHz), elektromagnetska polja niskih frekvencija (frekvencije 0-10 kHz) i lasersko zračenje.  Nejonizujuća zračenja obuhvataju   i ultrazvuk ili zvuk čija je frekvencija veća od 20 kHz.

2) izvor nejonizujućeg zračenja jeste uređaj, instalacija ili objekat koji emituje ili može da emituje nejonizujuće zračenje;

3) izvor nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa jeste izvor koji može biti opasan po zdravlje ljudi;

4) objekat sa izvorom nejonizujućeg zračenja jeste objekat gde se proizvode ili koriste izvori nejonizujućih zračenja;

5) granica izlaganja nejonizujućem zračenju jeste maksimalno dopuštena granica intenziteta polja u životnoj  sredini koja je određena standardom ili drugim propisom. Ova granica se ne odnosi na pacijente u zdravstvenim ustanovama na kojima se primenjuje kontrolisana medicinska terapija ili dijagnostički postupak;

6) zona opasnog zračenja jeste prostor oko izvora nejonizujućeg zračenja u kome intenzitet nejonizujućeg zračenja prelazi propisanu granicu;

7) životna sredina predstavlja prirodne i radom stvorene vrednosti i ukupan prostor u kome čovek živi;

8) stanovništvo čine lica svih godina starosti, pola i zdravstvenog stanja koja obavljaju sve životne aktivnosti. Ova lica ne moraju biti svesna da su izložena nejonizujućem zračenju i ne moraju da poznaju štetne efekte ovog zračenja;

9) operater ili rukovalac jeste lice koje radi sa izvorima ili nadgleda rad izvora nejonizujućeg zračenja;

10) zaštita od nejonizujućih zračenja obuhvata skup mera i postupaka kojima se sprečava štetno dejstvo nejonizujućih zračenja u životnoj  sredini;

11) ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja je merenje, a po potrebi i proračun parametara polja i njegove prostorne raspodele u životnoj sredini.

II. NAČELA I MERE ZAŠTITE OD

NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Član 3.

Zaštita od nejonizujućih zračenja zasniva se na sledećim načelima:

1) izlaganje nejonizujućim zračenjima mora biti ispod propisane granice izlaganja;

2) primena izvora nejonizujućih zračenja je opravdana ako daje korist veću od procenjene štete;

3) svako nepotrebno izlaganje nejonizujućem zračenju nije dozvoljeno.

Član 4.

U sprovođenju zaštite od nejonizujućih zračenja preduzimaju se sledeće mere:

1) propisivanje granica izlaganja nejonizujućim zračenjima;

2) otkrivanje prisustva i određivanje nivoa izlaganja nejonizujućim zračenjima;

3) određivanje uslova za proizvodnju, promet i korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa;

4) obezbeđivanje organizacionih, tehničkih, finansijskih i drugih uslova za sprovođenje zaštite od nejonizujućih zračenja;

5) vođenje evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa;

6) označavanje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa i zone opasnog zračenja, kada je to propisano;

7) sprovođenje kontrole i obezbeđivanja kvaliteta izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, kada je to propisano;

8) primena sredstava i opreme za zaštitu od nejonizujućih zračenja;

9) kontrola stepena izlaganja nejonizujućem zračenju u životnoj  sredini i kontrola sprovedenih mera zaštite od nejonizujućih zračenja;

10) obezbeđivanje stručnih i zdravstvenih uslova za lica koja rade sa izvorima nejonizujućih zračenja;

11) obezbeđivanje materijalnih, tehničkih i drugih uslova za sistematsko ispitivanje i praćenje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini;

12) obrazovanje i stručno usavršavanje kadrova u oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja u životnoj sredini;

13) informisanje stanovništva o zdravstvenim efektima izlaganja nejonizujućim zračenjima i merama zaštite i obaveštavanje o stepenu izloženosti nejonizujućim zračenjima u životnoj sredini.

Član 5.

Radi otkrivanja prisustva, utvrđivanja opasnosti, obaveštavanja i preduzimanja mera zaštite od nejonizujućih zračenja vrši se sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini.

Preduzeće i drugo pravno lice može da vrši sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini ako ispunjava uslove u pogledu kadrova, opreme i prostora.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana  utvrđuje ministar nadležan za poslove zaštite od nejonizujućih zračenja (u daljem tekstu: Ministar).

Ministar propisuje bliže uslove koje moraju da ispunjavaju pravna lica iz stava 2. ovog člana koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini.

Pravna lica iz stava 2. ovog člana koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa  nejonizujućih zračenja u životnoj sredini dužna su da ministarstvu nadležnom za poslove zaštite od nejonizujućih zračenja (u daljem tekstu: Ministartvo) dostavljaju godišnji izveštaj o rezultatima ispitivanja, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučaju vanrednog događaja odmah.

Član 6.

Preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik mogu proizvoditi, vršiti promet i koristiti izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa ako ispunjavaju sledeće uslove:

1) da za propisane izvore obezbede procenu uticaja na životnu sredinu;

2) da objekti i prostorije u kojima se koriste i na kojima se postavljaju izvori nejonizujućih zračenja od posebnog interesa odgovaraju tehničkim, tehnološkim, higijenskim   i drugim propisanim uslovima koji obezbeđuju zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od nejonizujućih zračenja;

3) da nivo izlaganja stanovništva ne prelazi propisane granice;

4) da licima koja rade sa izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa obezbede odgovarajuća sredstva i opremu za zaštitu od nejonizujućih zračenja;

5) da obezbede da sa izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa rade samo lica koja imaju propisanu stručnu spremu i propisane zdravstvene uslove za rad sa izvorima nejonizujućih zračenja.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Ministar.

Lica iz stava 1. ovog člana ne mogu otpočeti obavljanje delatnosti proizvodnje, prometa i koristiti izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa pre nego što dobiju akt o ispunjenosti uslova za obavljanje tih delatnosti, odnosno za korišćenje.

Član 7.

Ministar propisuje:

1)bliže uslove koje moraju da ispunjavaju lica iz člana 6. stav 1. ovog zakona za obavljanje proizvodnje, vršenje prometa i korišćenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa;

2) granice izlaganja nejonizujućim zračenjima;

3) izvore nejonizujućih zračenja koji se smatraju izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, kao i način ispitivanja tih izvora;

4) vrste izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa za koje je obavezna izrada procene  uticaja na životnu sredinu;

5) vrste izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa za koje je obavezno ispitivanje nejonizujućeg zračenja izvora, kao i period njihovog ispitivanja.

Član 8.

Preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik koji prizvode, vrše promet i koriste izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa dužni su da vode evidenciju o tim izvorima i da odrede lice odgovorno za primenu mera zaštite od nejonizujućih zračenja.

Evidencija o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa  sadrži naročito podatke o: nazivu i tipu uređaja, frekvenciji, snazi i režimu rada.

Ministar propisuje bližu sadržinu evidencije iz stava 2. ovog člana.

Član 9.

Odredbe člana 6. ovog zakona ne odnosi se na izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa koji se registruju kod ministarstva nadležnog za poslove odbrane i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Izuzetno, odredbe člana 6. ovog zakona ne odnose se i na:

1) izvore nejonizujućih zračenja koji se transportuju železnicom, motornim vozilom, avionom ili plovnim sredstvom, kada je tehnički obezbeđeno da se izvor ne može koristiti niti da može generisati energiju nejonizujućih zračenja;

2) izvore neojnizujućeg zračenja koji su uskladišteni ili koji se koriste za prodaju ili za druge svrhe u takvom stanju da nije moguće da se puste u rad ili koriste na način koji bi predstavljao potencijalnu opasnost.

Član 10.

Stanovništvo ne može biti izloženo nejonizujućem zračenju iznad propisanih granica.

Preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik koji koriste propisane izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, dužni su da obezbede ispitivanje nejonizujućeg zračenja izvora u životnoj sredini.

Prvo ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora iz stava 2. ovog člana preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik dužni su da obezbede pre otpočinjanja korišćenja izvora i stavljanja u promet, odnosno kod povećanja broja izvora ili kod promene uslova korišćenje izvora ili rekonstrukcije objekta sa izvorom nejonizujućeg zračenja.

Periodično ispitivanje nejonizujućeg zračenja izvora iz stava 2. ovog člana vrši se u propisanom periodu.

Troškove ispitivanja izvora iz stava 2. ovog člana snosi korisnik izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa.

Član 11.

Preduzeće i drugo pravno lice može da vrši ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini  ako ispunjava uslove u pogledu kadrova, opreme i prostora.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Ministar.

Ministar propisuje bliže uslove koje moraju da ispunjavaju lica iz stava 1. ovog člana, kao i način ispitivanja nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini.

Član 12.

Preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik koji koriste izvore nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa dužna su da vode evidenciju i čuvaju dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima nejonizujućih zračenja izvora iz člana 10. ovog zakona.

Član 13.

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno operater ili rukovalac, dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti Ministarstvo o vanrednom događaju pri kome je došlo ili je moglo doći do štetnog dejstva nejonizujućeg zračenja po zdravlje ljudi.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: okolnosti vanrednog događaja, mesto, vreme, neposrednu opasnost po zdravlje ljudi i kratak opis preduzetih mera.

Član 14.

Radi ispitivanja izlaganja nejonizujućem zračenju u životnoj sredini, a na zahtev Ministarstva, vrše se posebna merenja.

Preduzeće i drugo pravno lice može da obavlja poslove iz stava 1. ovog člana ako ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana utvrđuje Ministar.

Član 15.

Vlada Republike Srbije obrazuje Komisiju za zaštitu od nejonizujućih zračenja radi razmatranja problema zaštite od nejonizujućih zračenja i predlaganja mera zaštite koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od nejonizujućih zračenja.

Član 16.

Vlada Republike Srbije donosi Program zaštite životne sredine od nejonizujućih zračenja.

Program iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: osnovne elemente i uslove za očuvanje i zaštitu životne sredine od nejonizujućih zračenja, mere zaštite od štetnih dejstava nejonizujućih zračenja, nosioce, način, dinamiku i sredstva za realizaciju.

III. NADZOR

Član 17.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republičkog  inspektora za zaštitu životne sredine.

U vršenju inspekcijskog nadzora, republički inspektor za zaštitu životne sredine ovlašćen je i dužan da:

1) kontroliše da li preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik ispunjavaju propisane uslove za proizvodnju, promet i korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa;

2) kontroliše da li lica iz člana 6. ovog zakona vode propisane evidencije;

3) kontroliše da li lica iz člana 10. ovog zakona imaju obezbeđeno ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini;

4) proverava da li pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini ispunjavaju propisane uslove;

5) proverava da li pravna lica koja vrše ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini  ispunjavaju propisane uslove;

6) proverava da li je pravno lice, preduzetnik, odnosno operater ili rukovalac u roku obavestilo Ministarstvo o vanrednom događaju;

Član 18.

U vršenju poslova iz člana 17. ovog zakona republički inspektor za zaštitu životne sredine dužan je da:

1) naredi otklanjanje utvrđenih nedostataka i ispunjavanje propisanih uslova licima koja proizvode, vrše promet i koriste izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u roku koji on odredi:

2) zabrani rad licima koja proizvode, vrše promet i koriste izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa ako u određenom roku nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci;

3) naredi vođenje evidencija iz čl. 8. i 12. ovog zakona;

4) naredi ispunjavanje propisanih uslova za obavljanje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, kao i poslova ispitivanja nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini;

5) naredi sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini na propisani način;

6) naredi ispitivanje nejonizujućih  zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini na propisani način.

Pored preduzimanja mera iz stava 1. ovog člana republički inspektor za zaštitu životne sredine ovlašćen je i da:

1) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeni privredni prestup i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

2) obavesti drugi organ, ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.

Član 19.

Poslove republičkog inspektora za zaštitu životne sredine može obavljati lice koje ima visoku stručnu spremu: elektroinženjer ili fizičar, najmanje tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit.

Član 20.

Republički inspektor za zaštitu životne sredine prilikom vršenja inspekcijskog nadzora mora imati službenu legitimaciju i oznaku.

Ministar propisuje obrazac službene legitimacije i izgled i sadržinu  oznake.

IV. KAZNENE ODREDBE

Član 21.

Novčanom kaznom od 200.000  do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće ili drugo pravno lice, ako:

1) vrši sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, a ne ispunjava propisane uslove ili nema akt o ispunjenosti tih uslova (član 5);

2) ne ispunjava propisane uslove za proizvodnju, promet ili korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, ili ako proizvodi, vrši promet ili koristi izvore nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa pre nego što je dobilo akt da su ispunjeni propisani uslovi (član 6);

3) ne obezbedi ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini (član 10);

4) vrši ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini, a ne ispunjava propisane uslove ili nema akt o ispunjenosti tih uslova (član 11);

5) u propisanom roku ne obavesti Ministarstvo o vanrednom događaju (član 13).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 30.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Pored novčanih kazni za privredni prestup iz stava 1. tač. 1, 2, 3. i 4.  preduzeću ili drugom pravnom licu može da se izrekne i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Pored novčane kazne za privredni prestup iz stava 2. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu može da se izrekne i zaštitna mera zabrane obavljanja poslva.

Član 22.

Novčanom kaznom od 30.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice, ako:

1) ne vodi propisanu evidenciju o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa (član 8);

2) ne odredi lice odgovorno za primenu mera zaštite od nejonizujućih  zračenja (član 8. stav 1);

3) ne vodi evidenciju i ne čuva dokumentaciju o izvršenim ispitivanja nejonizujućih  zračenja propisanih izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini (član 12);

4) Ministarstvu ne dostavlja izveštaje u propisanom roku o rezultatima sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini (član 5. stav 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Član 23.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako:

1) ne ispunjava propisane uslove za proizvodnju, promet ili korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, ili ako proizvodi, vrši promet ili koristi izvore nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa pre nego što je dobilo akt da su ispunjeni propisani uslovi (član 6);

2) ne vodi propisanu evidenciju o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa (član 8);

3) ne odredi lice odgovorno za primenu mera zaštite od nejonizujućih  zračenja (član 8. stav 1);

4) ne obezbedi ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini (član 10);

5) ne vodi evidenciju i ne čuva dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima nejonizujućih  zračenja propisanih izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini (član 12);

6) u propisanom roku ne obavesti Ministarstvo o vanrednom događaju (član 13);

Pored novčane kazne za prekršaj iz stava 1. tačka 1. ovog člana može da se izrekne i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od jedne do tri godine.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik koji proizvode, stavljaju u promet ili koriste izvore nejonizujućih zračenja dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

input.doc

O B R A Z L O Ž E NJ E

## PREDLOGA ZAKONA

O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 72. tačka 5. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređivanja životne sredine.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U skladu sa Ustavom Republika Srbija uređuje sistem zaštite životne sredine donošenjem zakona kojim se ostvaruje zaštita zdravlja ljudi i životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja. Ovaj cilj će biti postignut uređivanjem proizvodnje, prometa i korišćenja izvora nejonizujućih zračenja, kao i propisivanjem mera zaštite od nejonizujućih zračenja.

Donošenje Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja je neophodno, jer je stanje u oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja u Republici Srbiji nezadovoljavajuće i stalno se pogoršava. Sada se izvori nejonizujućih zračenja u životnoj sredini koriste u velikoj meri nekontrolisano. Nisu uređene mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u proizvodnji, prometu i korišćenju izvora nejonizujućih zračenja. Ne postoji baza podataka o vrsti, karakteristikama i broju izvora nejonizujućih zračenja koji se koriste u životnoj i radnoj sredini. Donošenjem Zakona sprečio bi se nekontrolisani uvoz izvora nejonizujućih zračenja koji mogu da ugrožavaju zdravlje ljudi, a čiji promet i korišćenje nije dozvoljeno u drugim zemljama, jer su one već donele regulativu vezanu za zaštitu od nejonizujućih zračenja.

Prema dostupnim podacima u zemljama Evropske unije i EFTA tekuća regulativa iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja je dosta fragmentisana. Prema jednoj relativno novoj studiji CENELEC-a (Evropskog komiteta za standardizaciju iz elektrotehnike) za potrebe Evropske komisije, postoji preko 130 zakona, pravilnika, standarda i preporuka u oblasti zaštite od radio-frekvencijskog zračenja, a koje su donele pojedine zemlje članice. Doneto je i nekoliko direktiva Evropske unije iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja. Od bivših republika prethodne Jugoslavije, Republika Hrvatska je 1999. godine donela Zakon o zaštiti od nejonizirajućih zračenja, a Republika Slovenija je 1996. godine donela Uredbu o elektromagnetskom zračenju u prirodnoj  i životnoj okolini.

Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja bazira se na dosadašnjim saznanjima iz oblasti zaštite od ovih zračenja i na podacima o regulativi i njenom sadržaju iz ove oblasti Evropske unije i  drugih zemalja (SAD, Kanada, Japan, Australija  i dr.). Ovim zakonom se nastoji da se, na najširoj osnovi i na sveobuhvatan način urede načela, uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u proizvodnji, prometu i korišćenju izvora nejonizujućih zračenja, nadzor nad sprovođenjem tih mera i odgovornost.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

1. Osnovne odredbe (čl. 1. i 2.)

U ovom poglavlju definiše se predmet zakona i značenje pojedinih izraza upotrebljenih u zakonu, a u cilju jasnijeg i preciznijeg razumevanja odredbi zakona.

2. Načela i mere zaštite od nejonizujućih zračenja (čl. 3. do 16.)

Utvrđuju se načela zaštite od nejonizujućih zračenja u Republici Srbiji i to: 1. izlaganje nejonizujućim zračenjima mora biti ispod propisane granice izlaganja; 2. primena izvora nejonizujućeg zračenja je opravdana ako daje korist veću od procenjene štete; 3. svako nepotrebno izlaganje nejonizujućem zračenju nije dozvoljeno.

U članu 4. date su mere zaštite od nejonizujućih zračenja.

Zbog svog opšeg značaja u članu 5. utvrđena je osnova za sistematsko ispitivanje i praćenje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, ko i pod kojim uslovima može da obavlja ovo ispitivanje, kao i obaveze tih subjekata prema Ministarstvu.

Član 6. i čl. 8. - 14. odnose se na obaveze subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje, prometa ili pak koriste izvore nejonizujućih zračenja od posebnog interesa kako u pogledu ispunjenosti uslova za obavljanje ovih delatnosti, tako i u pogledu vođenja evidencija, obaveštavanja o vanrednom događaju, kao i obezbeđivanja ispitivanja nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa. U ovom poglavlju utvrđuje se ko može da vrši ispitivanje nejonizujućih zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa.

Članom 7. daje se ovlašćenje ministru za propisivanje bližih uslova koje moraju da ispunjavaju lica iz člana 6. stav 1. ovog zakona za obavljanje proizvodnje, vršenje prometa i korišćenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa; granica izlaganja nejonizujućim zračenjima; izvora nejonizujućih zračenja koji se smatraju izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, kao i načina ispitivanja tih izvora; vrsta izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa za koje je obavezna izrada procene  uticaja na životnu sredinu i vrsta izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa za koje je obavezno ispitivanje nejonizujućeg zračenja izvora, kao i period njihovog ispitivanja.

Član 14. daje mogućnost Ministarstvu da u svakom trenutku može naložiti i sprovesti određena ispitivanja i merenja nejonizujućih zračenja u životnoj sredini.

Članom 15. utvrđuje se obrazovanje Komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja radi razmatranja problema zaštite od nejonizujućih zračenja i predlaganja mera zaštite koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od nejonizujućih zračenja.

Članom 16. utvrđuje se obaveza Vlade Republike Srbije da donese Program zaštite životne sredine od nejonizujućih zračenja i okvirni sadržaj tog programa.

3. Nadzor (čl. 17. - 20.)

Upravni nadzor na primenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo. Republički inspektor za zaštitu životne sredine u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćen je da vrši kontrolu i izriče određene mere. Takođe je utvrđeno ko može obavljati poslove republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, kao i to da inspektor ima legitimaciju i oznaku čiju sadržinu i izgled propisuje Ministar.

4. Kaznene odredbe (čl. 21 - 23.)

Zakonom su utvrđeni privredni prestup i prekršaj za preduzeće ili drugo pravno lice, kao i za odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu, kao i za preduzetnika čije su radnje izdiferencirane u skladu sa Zakonom o privrednim prestupima i Zakonom o prekršajima.

5. Prelazne i završne odredbe (čl. 24. i 25.)

Ovim odredbama utvrđuje se prilagođavanje poslovanja preduzeća i drugog pravnog lica i preduzetnika sa odredbama ovog zakona kao i stupanje na snagu zakona.

IV SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva. Zakonom se utvrđuje da poslovi inspekcijskog nadzora vrši republički inspektor za zaštitu životne sredine, čiji se broj utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

input.doc/s2

Republika Srbija

MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU PRIRODNIH BOGATSTAVA I ŽIVOTNE SREDINE

______________________________________________________________________

## PREDLOG ZAKONA

O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA

______________________________________________________________________

### Beograd, novembar 2002.godine